الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

جامعة الجيلالي ليابس  سيدي بلعباس

UNIVERSITE DJILLALI LIABES SIDI-BEL-ABBES

OPERATION : REALISATION D’UN RÉSEAU INTRANET/INTERNET POUR L’ECOLE SUPERIEURE EN INFORMATIQUE DE SIDI BEL ABBES

LOT 1- EQUIPEMENTS POUR CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET.

LOT 2- COMMUTATEUR

LOT 3- CONNECTIQUE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

LE SERVICE CONTRACTANT : L’UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES

Adresse: Route de Tlemcen Sidi-Bel-Abbès

Téléphone/ Fax: (048) 54/11/52

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعـليم العــالي و البحث العلـمي

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

جامعة جيلا لي ليابس  سيدي بلعباس

UNIVERSITE DJILALI LIABES SIDI-BEL-ABBES

LETTRE DE SOUMISSION

Je soussigné (e),

Nom et prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Profession :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demeurant à :. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agissant au nom et pour le compte de : ……………………………….. inscrit (e) au registre du commerce, n° ……………………..…………. du ……………….

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter,

Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.

Me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) l’Université de Sidi-Bel-Abbès

à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :

- En Hors Taxes

En chiffres : ………………………………… DA

En lettres : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Dinars

- En toutes taxes comprises

En chiffres : ………………………………… DA.

En lettres : ………………………………………………………………………………………………………………………… Dinars

M’engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en lettres) : ………………………… (……..) jours

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire n° ……………………………………. auprès de la banque …………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-l56 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à : ………………………….., le ……………………………...

Le soumissionnaire

(nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

LOT 1- EQUIPEMENTS POUR CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS |
| --- | --- |
| 01 | F/P Routeur avec les caractéristiques suivantes : - Le routeur doit supporter les services de communications unifiées, de collaboration et de passerelles vocales intégrés - Le routeur doit supporter les services de sécurité réseau intégrée pour les données, la voix, la vidéo et la mobilité - Une version OS la plus complète, la plus récente, et stable. - Le routeur doit supporter les services d’accélération matérielle intégrée des fonctions de chiffrement (IPSec + SSL) - Le routeur doit avoir au minimum 4 ports GigaEthernet (2 SFP) - Le routeur doit avoir au minimum 3 Enhanced High-speed WAN Interface Card - Le routeur doit prendre en charge le Stateful Firewalling - Le routeur doit prendre en charge IPS - Le routeur doit prendre en charge le filtrage par contenu - Le routeur doit prendre en charge PVDM2 & PVDM3 pour la voix et la video - Le routeur doit prendre en charge plus de 1250 sessions SRST et plus de 360 sessions CME - Le routeur doit prendre en charge plus de 1500 sessions SIP - Au moins 2 Go de mémoire flash - Au moins 2 Go de mémoire RAM - 02 x Ports USB - Le routeur doit avoir des ports séries consoles RJ-45 et USB - Le routeur doit supporter le SPE (services performance engine) - Le routeur doit avoir une RPS interne afin d’ajouter une alimentation supplémentaire au slot PS2. Fonctionnalités intégrées : - Prise en charge du routage IPv4/IPv6 - Routage statique & dynamique (OSPF, ISIS, BGP,…) - WSMA, NAT/PAT, EEM, IPSLA, SNMPv3, VRRP - RMON, SYSLOG, NETFLOW |
| 02 | Fourniture de Firewall (équipement réseaux) - CPU multicore 64-bit - Débit min du pare-feu Stateful Inspection: 3 Gbit/s - Débit min du pare-feu Stateful Inspection (multiprotocol): 1,5 Gbit/s - Débit min du VPN: 400 Mbit/s - Débit min IPS/IDS: 900 Mbit/s - Mémoire interne au minimum : 8 Go - Support de stockage au minimum : 120 Go SSD - Au minimum 08 Ports Gigabit Ethernet - Gestion de 750000 connexions simultanées au minimum - Gestion de 30000 connexions par seconde au minimum - Prise en charge de la technologie Identity-based firewalling - Prise en charge du stateful firewalling & du stateful inspection |

LOT2 : COMMUTATEUR

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS |
| --- | --- |
| 01 | F/P Commutateur Niveau 3 - 24 Ports 10/100/1000 + 04 ports SFP minimum - Le switch doit prendre en charge le routage IPv4, IPv6 et Multicast - Le switch doit prendre en charge des fonctions de sécurité : Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP source guard, IEEE 802.1AE MACsec, Private VLANs & Private VLANs Edge. - Le switch doit prendre en charge les protocoles SSHv2, Kerberos, SNMPv3, TACACS+ et RADIUS - Prise en charge des technologies suivantes : - Private VLANs - Unicast Reverse Path Forwarding - Multidomain Authentication - ACL (VACL, RACL, PACL) - SPAN & RSPAN - Cross-stack EtherChannel - Flexlink - De plus, pour simplifier le management et avoir plus d’haute disponibilité, le switch doit avoir : - Module de stack FlexStack Plus + le cable de stack - Double alimentation - Module StackPower + cable pour l’alimentation à partir du Stack - Port Console (RJ-45) + Ports USB Type A et mini-B - Le switch doit supporter le module d'unité remplaçable FRU pour faciliter le dépannage. |
| 02 | F/P Commutateur Niveau 3 - 12 ports SFP - Le switch doit prendre en charge le routage IPv4, IPv6 et Multicast - Le switch doit prendre en charge des fonctions de sécurité : Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP source guard, IEEE 802.1AE MACsec, Private VLANs & Private VLANs Edge. - Le switch doit prendre en charge les protocoles SSHv2, Kerberos, SNMPv3, TACACS+ et RADIUS - Prise en charge des technologies suivantes : - Private VLANs - Unicast Reverse Path Forwarding - Multidomain Authentication - ACL (VACL, RACL, PACL) - SPAN & RSPAN - Cross-stack EtherChannel - Flexlink - De plus, pour simplifier le management et avoir plus d’haute disponibilité, le switch doit avoir : - Module de stack FlexStack Plus + le cable de stack - Double alimentation - Module StackPower + cable pour l’alimentation à partir du Stack - Port Console (RJ-45) + Ports USB Type A et mini-B - Le switch doit supporter le module d'unité remplaçable FRU pour faciliter le dépannage. |
| 03 | F/P Commutateur Niveau 2 - 24 Ports 10/100/1000 (PoE) + 02 ports SFP minimum - Le switch doit pouvoir fournir la PoE+ (802.3at de 30W par port) - Le switch doit supporter au minimum 16000 adresses MAC - Le switch doit supporter NetFlow-Lite qui simplifie la supervision et le dépannage du réseau - Le switch doit supporter la technologie EEE et la technologie Hibernation Mode permettant des économies dynamiques d'énergie et la mise en veille intelligente. - Le switch doit prendre en charge des technologies suivantes : - Private VLANs - Unicast Reverse Path Forwarding - Multidomain Authentication - ACL (VACL, RACL, PACL) - SPAN & RSPAN - Cross-stack EtherChannel - Flexlink - RAM minimum 512Mb - Memoire Flash minimum 128 Mb - CPU Dual Core (Minimum 600 Mhz) - De plus, pour simplifier le management et avoir plus d’haute disponibilité, le switch doit avoir : - Module de stack FlexStack Plus (de débit 80Gb/s) + le cable de stack - Port Console (RJ-45) + Ports USB Type A et mini-B |
| 04 | F/P Commutateur Niveau 2 - 24 Ports 10/100/1000 + 02 ports SFP minimum - Le switch doit supporter au minimum 16000 adresses MAC - Le switch doit supporter NetFlow-Lite qui simplifie la supervision et le dépannage du réseau - Le switch doit supporter la technologie EEE et la technologie Hibernation Mode permettant des économies dynamiques d'énergie et la mise en veille intelligente. - Le switch doit prendre en charge des technologies suivantes : - Private VLANs - Unicast Reverse Path Forwarding - Multidomain Authentication - ACL (VACL, RACL, PACL) - SPAN & RSPAN - Cross-stack EtherChannel - Flexlink - RAM minimum 512Mb - Memoire Flash minimum 128 Mb - CPU Dual Core (Minimum 600 Mhz) - De plus, pour simplifier le management et avoir plus d’haute disponibilité, le switch doit avoir : - Module de stack FlexStack Plus (de débit 80Gb/s) + le cable de stack - Port Console (RJ-45) + Ports USB Type A et mini-B |

LOT 3- CONNECTIQUE.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS |
| --- | --- |
| 01 | F/P Prise murale RJ45 CAT 7 |
| 02 | F/P Cordons de Station FTP CAT7 3M |
| 03 | F/P Câble fibre optique Monomode 6 brins |
| 04 | F/P Canalisation pour l'acheminement de fibre optique (Travaux de génie civil) |
| 05 | F/P Câble FTP CAT 7 |
| 06 | F/P Goulotte de distribution et accessoires |
| 07 | F/P prise électrique pour l'alimentation de l'armoire informatique |
| 08 | F/P Armoire 42U 800x1000 avec kit de ventilation |
| 09 | F/P Bandeau d'alimenation 6 prises avec disjoncteur |
| 10 | F/P Panneau de brassage 24 ports FTP CAT7 |
| 11 | F/P Panneau guide câble |
| 12 | F/P Panneau Optique 12 ports équipé (Traversées, Pigtail, cassette) |
| 13 | F/P Cordons de brassage FTP CAT7 1M |
| 14 | F/P Jarretière Bi-Fibre Monomode |
| 15 | F/P Module Fibre optique monomode Gigabit Ethernet 10000Base SX |

Le soumissionnaire

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

LOT 1- EQUIPEMENTS POUR CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS | Unité | P.Unit (DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | F/P ROUTEUR L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 02 | F/P FIREWALL MATERIEL L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

Le soumissionnaire

LOT2 : COMMUTATEUR.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS | Unité | P.Unit (DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | F/P Commutateur Niveau 3 - 24 Ports 10/100/1000 + 04 ports SFP minimum L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 02 | F/P Commutateur Niveau 3 - 12 ports SFP L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 03 | F/P Commutateur Niveau 2 - 24 Ports 10/100/1000 (PoE) + 02 ports SFP minimum L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 04 | F/P Commutateur Niveau 2 - 24 Ports 10/100/1000 + 02 ports SFP minimum L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

Le soumissionnaire

LOT 3- CONNECTIQUE.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS | Unité | P.Unit (DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | F/P Prise murale RJ45 CAT 7 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 02 | F/P Cordons de Station FTP CAT7 3M L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 03 | F/P Câble fibre optique Monomode 6 brins L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 04 | F/P Canalisation pour l'acheminement de fibre optique (Travaux de génie civil) L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 05 | F/P Câble FTP CAT 7 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 06 | F/P Goulotte de distribution et accessoires L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 07 | F/P prise électrique pour l'alimentation de l'armoire informatique L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 08 | F/P Armoire 42U 800x1000 avec kit de ventilation L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 09 | F/P Bandeau d'alimenation 6 prises avec disjoncteur L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | F/P Panneau de brassage 24 ports FTP CAT7 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | F/P Panneau guide câble L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | F/P Panneau Optique 12 ports équipé (Traversées, Pigtail, cassette) L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | F/P Cordons de brassage FTP CAT7 1M L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | F/P Jarretière Bi-Fibre Monomode L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | F/P Module Fibre optique monomode Gigabit Ethernet 10000Base SX L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

Le soumissionnaire

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT 1- EQUIPEMENTS POUR CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS | Unité | Qté | P.Unit (DA) | Montant HT (DA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F/P ROUTEUR | U | 01 |  |  |
| 02 | F/P FIREWALL MATERIEL | U | 01 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA 17% |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme en TTC de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Délai de livraison : …………………………………………….

Délai de garantie : …………………………………………….                                                             Le soumissionnaire

LOT2 : COMMUTATEUR.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS | Unité | Qté | P.Unit (DA) | Montant HT (DA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F/P Commutateur Niveau 3 - 24 Ports 10/100/1000 + 04 ports SFP min | U | 02 |  |  |
| 02 | F/P Commutateur Niveau 3 - 12 ports SFP | U | 01 |  |  |
| 03 | F/P Commutateur Niveau 2 - 24 Ports 10/100/1000(PoE)+02 ports SFP min | U | 02 |  |  |
| 04 | F/P Commutateur Niveau 2 - 24 Ports 10/100/1000 + 02 ports SFP min | U | 06 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA 17% |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme en TTC de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Délai de livraison : …………………………………………….

Le soumissionnaire

LOT 3- CONNECTIQUE.

| N° | DESIGNATIONS DES EQUIPEMENTS | Unité | Qté | P.Unit (DA) | Montant HT (DA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F/P Prise murale RJ45 CAT 7 | U | 800 |  |  |
| 02 | F/P Cordons de Station FTP CAT7 3M | U | 800 |  |  |
| 03 | F/P Câble fibre optique Monomode 6 brins | Ens. | 01 |  |  |
| 04 | F/P Canalisation pour l'acheminement de fibre optique | Ens. | 01 |  |  |
| 05 | F/P Câble FTP CAT 7 | Ens. | 01 |  |  |
| 06 | F/P Goulotte de distribution et accessoires | Ens. | 01 |  |  |
| 07 | F/P prise électrique pour l'alimentation de l'armoire informatique | U | 01 |  |  |
| 08 | F/P Armoire 42U 800x1000 avec kit de ventilation | U | 01 |  |  |
| 09 | F/P Bandeau d'alimenation 6 prises avec disjoncteur | U | 03 |  |  |
| 10 | F/P Panneau de brassage 24 ports FTP CAT7 | U | 34 |  |  |
| 11 | F/P Panneau guide câble | U | 10 |  |  |
| 12 | F/P Panneau Optique 12 ports équipé (Traversées, Pigtail, cassette) | U | 02 |  |  |
| 13 | F/P Cordons de brassage FTP CAT7 1M | U | 800 |  |  |
| 14 | F/P Jarretière Bi-Fibre Monomode | U | 15 |  |  |
| 15 | F/P Module Fibre optique monomode Gigabit Ethernet 10000Base SX | U | 15 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA 17% |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme en TTC de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Délai de livraison : …………………………………………….

Le soumissionnaire

TABLEAU RECAPITULATIF DES LOTS

| DESIGNATION DU LOT | Montant HT | Montant de la TVA | MONTANT TOTAL TTC (DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 1- EQUIPEMENTS POUR CONNEXION AU RÉSEAU INTERNET. |  |  |  |
| LOT 2- COMMUTATEUR |  |  |  |
| LOT 3- CONNECTIQUE |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |

La présente soumission est estimée à la somme de (en T.T.C) :

LE SOUMISSIONNAIRE

(Nom, qualité du signataire

et cachet du cocontractant)

MODELE DE PLANNING DES LIVRAISONS

ET POSE DES EQUIPEMENTS

Lot n° : …………………………

| Désignation des articles et prestations | Echéancier de livraison |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livraison des équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dénombrement et installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Signature et cachet du soumissionnaire