الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعـليم العــالي و البحث العلـمي

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

UNIVERSITE DJILALI LIABES SIDI-BEL-ABBES

1ière partie : offre financière

APPEL D’OFFRES NATIONAL N° …………./2015

OPERATION : EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES POUR TRAVAUX PRATIQUES DU DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE ET CHIMIE A L’UNIVERSITAIRE DE SIDI-BEL-ABBES, comportant les lots suivants :

| 1IERE PARTIE : DEPARTEMENT D’ELECTROTECHNIQUE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N°ordre | N° du lot | Désignation |  |
| 1 | 1.1 | Laboratoire haute tension |  |
| 2 | 1.2 | Régulation |  |
| 3 | 1.3 | Logiciel |  |
| 4 | 1.4 | Convertisseurs |  |
| 5 | 1.5 | Laboratoire automatisme - hydraulique proportionnelle |  |
| 6 | 1.6 | Laboratoire automatisme -pneumatique |  |
| 7 | 1.7 | Laboratoire automatisme - électropneumatique |  |
| 8 | 1.8 | Laboratoire automatisme - hydraulique |  |
| 9 | 1.9 | Laboratoire automatisme - electrohydraulique |  |
| 10 | 1.10 | Documentation |  |
| 11 | 1.11 | Machines |  |
| 12 | 1.12 | Electricité |  |
| 13 | 1.13 | Laboratoire mesure CEM |  |
| 2ième PARTIE : CHIMIE (FACULTE DES SCIENCES EXACTES) |  |  |  |
| 14 | 2-1- |  | verrerie partie A |
| 15 | 2-2- |  | verrerie pour distillation |
| 16 | 2-3- |  | verrerie partie B |
| 17 | 2-4- |  | verrerie partie C |
| 18 | 2-5- |  | verrerie partie D |
| 19 | 2-6- |  | appareils distillation et autres |

| N°ordre | N° du lot | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 20 | 2-7- | pissettes , spatules et barreaux |
| 21 | 2-8- | papiers et bouchons |
| 22 | 2-9- | divers |
| 23 | 2-10- | appareillage partie 1 |
| 24 | 2-11- | divers verreries |
| 25 | 2-12- | appareillages partie 2 |
| 26 | 2-13- | appareils de mesures |
| 27 | 2-14- | caractérisation |
| 28 | 2-15- | acides |
| 29 | 2-16- | chlorures |
| 30 | 2-17- | nitrates |
| 31 | 2-18- | potassium et autres |
| 32 | 2-19- | ammonium, sulfate et autres |
| 33 | 2-20- | solvants |
| 34 | 2-21- | indicateurs spécifiques |
| 35 | 2-22- | polymères |
| 3ième PARTIE : CHIMIE (FACULTE DE TECHNOLOGIE) |  |  |
| 36 | 3-1 | produits chimiques |
| 37 | 3-2 | verrerie |
| 38 | 3-3 | appareillage |

LE SOUMISSIONNAIRE : ……………………………………………………….

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

## REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DJI LLALI – LIABES DE SIDI BEL ABBES

LETTRE DE SOUMISSION

Je soussigné (e),

Nom et prénoms :.

Profession : Gérant.

Demeurant à :.

Agissant au nom et pour le compte de : ……………………………….. inscrit (e) au registre du commerce, n° ………………. du ……………….

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter,

Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.

Me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) l’Université de Sidi-Bel-Abbès

à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :

- En Hors Taxes

En chiffres : ………………………………… DA

En lettres : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Dinars

- En toutes taxes comprises

En chiffres : ………………………………… DA.

En lettres : ………………………………………………………………………………………………………………………… Dinars

M’engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en lettres) : ………………………… (……..) jours

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire n° ……………………………………. auprès : de la banque …………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-l56 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à : ………………………….., le ……………………………...

Le soumissionnaire

………………………………………………………

……………………………………………………………

1ière PARTIE : DEPARTEMENT D’ELECTROTECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1-1-LOT1 : LABORATOIRE HAUTE TENSION

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Pont de Schering : Système automatique de mesure du facteur de puissance des diélectriques, de la permittivité diélectrique et tang δ |
| 2 | Cellule pour essai de matériaux diélectriques liquides |
| 3 | Cellule pour essai des diélectriques gazeux, à pression variable |
| 4 | Oscilloscope à mémoire avec liaison RR-232, 200 MHz |
| 5 | Alimentations de haute tension continue positive. Tension: 30 kV, 10 mA |
| 6 | Alimentations de haute tension continue négative. Tension: 30 kV, 10 mA |
| 7 | Electromètre pour la mesure de charge électrique (Keithley) |
| 8 | Voltmètre électrostatique pour la mesure des hautes tenions : U = 20 kV |
| 9 | Sondes de mesure de la haute tension continue, alternative et haute fréquence. Umax = 60 kV ; Bande passante : DC à 90MHz |

1-2-LOT2 : REGULATION

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Ensemble complet de travaux pratiques: Régulation de vitesse d'un groupe tournant - Asservissement et régulation de vitesse d'un moteur DC sous charge mécanique variable. - Correction cascade: Boucle de courant / boucle de vitesse. - Correction PID paramétrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais) - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse |
| 2 | Ensemble complet de travaux pratiques: Asservissement de position - Asservissement de position d'un équipage mobile. - Correcteurs proportionnel et Proportionnel Dérivé paramétrables. - Correction par retour d'état - Synthèse par placement de pôle paramétrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais) - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse |
| 3 | Ensemble complet de TP pour élèves ingénieurs : Régulation de niveau - Correction PID paramètrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais) - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse |
| 4 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude de fonction de transfert et de boucle de régulation de base. -Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude de fonctions de transfert de base (1er et 2nd ordre, inégrateurs, dérivateurs, etc...). - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. -Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais). - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse |
| 5 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude des systèmes non linéaires - Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude des systèmes non linéaires. - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. - Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais). Travaux pratiques avec possibilités de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse |
| 6 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude des systèmes échantillonnés (numériques) - Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude des systèmes échantillonnés. - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. - Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais). - Travaux pratiques avec possibilités de configuration de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse |
| 7 | Oscilloscope numérique à mémoire 200Mhz, 2 voies - Sortie pour récupération des données sur PC -Sortie impression du cadran sur imprimante externe - Double jeu de câbles de connexion et de pinces |

1-3-LOT3 : LOGICIEL

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Matlab version 2013 ou plus - Licence 5 postes - Ensemble des Toolbox pour le Génie électrique et le contrôle de processus. - Formation incluse |
| 2 | NI Labview version 2014 - Licence 5 postes - Ensemble des Toolbox pour le Génie électrique et le contrôle de processus. - Formation incluse |

1-4-LOT4 : CONVERTISSEURS

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Circuits convertisseurs commutés par réseau 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs statiques Diodes, Thyristors à commutation par le réseau - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2Charge 300W pour électronique de puissance Médias : - 2 Assistants Lab Interactif : Circuits convertisseurs de courant commutés par réseau Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages |
| 2 | Circuits convertisseurs à commutation automatique 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateur d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Charge 300W pour électronique de puissance Médias : - 2 Assistant Lab Interactif : Circuits convertisseurs à commutation automatique Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages |
| 3 | Entraînements par convertisseur statique avec moteurs à courant continu 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs statiques Diodes, Thyristors à communtation par le réseau - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Machines multifonctionnelle à CC 0,3kW - 2 Génératrices tachymétriques 1V/1000min-1,0,3kW - 2 Transformateurs de réglage unité d'excitation 0-230 V - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : - 2 Assistant Lab Interactif : Circuit redresseurs avec moteurs CC - 2 Multimètre analogique/numérique, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - 1 Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage - 2 Banc d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchon d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercle de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation |
|  | Accessoires : - 2 Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages |
| 4 | Convertisseurs de fréquence avec moteur asynchrone triphasé 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Moteurs asynchrones triphasés 0,3kW n=1400(230V/400V) Médias : - 2 Assistants Lab Interactif : Convertisseurs de fréquence - 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - 1 Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : - 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages |
| 5 | Servomoteur, moteur à commutation électronique 300W Equipement de base composé de : 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC 2 Servomoteurs synchrone 2 Capteurs de position incrémentiel 1024 impulsions 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : 2 Assistants Lab Interactifs : Servomoteur, moteur à commutation électronique 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 2 Manchons d'accouplement 0,3kW 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages |
| 6 | Entraînements à courant continu avec modulation de largeur d’impulsions 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Machines multifonctionnelles à CC 0,3kW - 2 Génératrices tachymétriques 1V/1000min-1,0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : - 2 Assistants Lab Interactifs : Circuits convertisseurs avec moteurs CC - 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : - 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages |

1-5-LOT5 : LABORATOIRE AUTOMATISME - HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Manuel Hydraulique proportionnelle, Initiation (Tous les TP) |
| 2 | Module de 3 boutons électriques |
| 3 | Amplificateur proportionnel |
| 4 | Carte de valeurs de consigne |
| 5 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. |
| 6 | Balance de pression (régulateur de débit proportionnel) |
| 7 | Electrodistributeur proportionnel 4/3 |
| 8 | Electrodistributeur monostable 4/2 |
| 9 | Limiteur de pression proportionnel |
| 10 | Vérin double effet, 16/10/200 |
| 11 | Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche |
| 12 | Capteur de fin de course électrique, actioné par la droite |
| 13 | Filtre haute pression |
| 14 | Té de raccordement |
| 15 | Carte de comparaison |
| 16 | Poids 9 kg pour verins |
| 17 | Module de 2 relais temporisés |
| 18 | Module de voyants et de répartition électrique |
| 19 | Té de raccordement |
| 20 | Limiteur de pression, Soupape de séquence |
| 21 | Système de mesure de course pour vérin, Course de 200 |
| 22 | Carte PID |
| 23 | Entrainement linéaire |
| 24 | Régulateur d'état |
| 25 | Unité linéaire, course 200 mm |
| 26 | Carte d’état |
| 27 | Vérin de freinage pour entraînement linéaires |
| 28 | Potentiomètre linéaire |
| 29 | Distributeur de régulation proportionnelle 4/3 |

1-6-LOT 6: LABORATOIRE AUTOMATISME -PNEUMATIQUE

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Logiciel de simulation pneumatique Fluid SIM |
| 2 | Valise composants pneumatiques en coupe |
| 3 | Valises Symboles magnétiques (tous les composants pneumatiques) avec tableau |
| 4 | Poste de travail |
| 5 | Compresseur silencieux ( 8 bars) avec: Unité de conditionnement Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression Régulateur de pression avec manomètre Répartiteur d'air avec isolement (Distributeur 3/2 d'isolement) + Mano-détecteur de réglage de la pression d'utilisation; 8 sorties par raccord auto-obturant |
| 6 | Vérin simple effet avec amortissement élastique |
| 7 | Vérin double effet avec amortissement élastique |
| 8 | Vérin double effet avec détecteur sans contact |
| 9 | Limiteur de débit unidirectionnel réglable |
| 10 | Temporisateur 3/2 N.F avec silencieux (0 à 30s) |
| 11 | Temporisateur 3/2 N.0 avec silencieux (0 à 30s) |
| 12 | Sélecteur de circuit à 2 entrées (Ou logique) |
| 13 | Sélecteur à double clapet à 2 entrées (Et logique) |
| 14 | Décompteur pneumatique à présélection (4 chiffres) |
| 15 | Poussoir encastré 3/2 à commande direct N.F avec silencieux |
| 16 | Poussoir encastré 3/2 à commande direct N.O avec silencieux |
| 17 | Poussoir coup de point 3/2 à commande direct N.F avec silencieux |
| 18 | Soupape de séquence |
| 19 | Bouton à accrochage 3/2 NF |
| 20 | Distributeur monostable 3/2 NF; commande par pression et rappel par ressort avec silencieux. |
| 21 | Distributeur monostable 4/2 ;commande par pression et rappel par ressort avec silencieux et commande manuelle auxiliaire, |
| 22 | Distributeur bistable 4/2 à commande pneumatique (commande par pression et rappel par pression avec silencieux et commande manuelle auxiliaire) |
| 23 | Distributeur bistable 5/2 à commande pneumatique (commande par pression et rappel par pression avec silencieux et commande manuelle auxiliaire) |
| 24 | Module d'introduction de signaux |
| 25 | Séquenceur pneumatique à 4 pas |
| 26 | Capteurs à galets 3/2 |
| 27 | Compteur pneumatique à présélection |
| 28 | Capteur de pression à affichage |
| 29 | Ventouse |
| 30 | Venturi, buse |
| 31 | Clapet anti retour piloté |
| 32 | Etrangleurs avec clapet anti-retour |
| 33 | Capteurs à galets escamotables 3/2 à commande sensible |
| 34 | Détecteurs de passage (Capteurs à obturation de fuite) |
| 35 | Raccord en T |
| 36 | Tuyau souple (plastique) |
| 37 | Alimentation électrique Tension de sortie:24V CC; Courant de sortie: 4,5 A max |
| 38 | Câbles de laboratoire sécurisés (167091) |
| 39 | Poste de travail Learning (plaque d'aluminium profilée:11OOX700) |

1-7-LOT 7 :   LABORATOIRE AUTOMATISME - ELECTROPNEUMATIQUE

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Alimentation électrique, stabilisée 24V; Intensité maximal: 5A |
| 2 | Electro distributeur monostable 4/2, avec LED, commande électriques et rappel par ressort |
| 3 | Electro distributeur bistable 4/2, avec LED, commande et rappel électriques |
| 4 | Electro distributeur 3/2, avec LED, ouvert au repos |
| 5 | Répartiteur électrique; 2 lignes: 6 bornes(+), 6 bornes(-), 4 voyants(LED). |
| 6 | Auxiliares de commande manuelle et voyants (2 poussoirs à rappel+ 1 poussoir à accrochage+3 voyants, contact:20/2 F par poussoirs) |
| 7 | Electrodistributeur 5/3, NF |
| 8 | Poids 5 kg (verin linéaire) |
| 9 | Amortisseur |
| 10 | Générateur de fonction |
| 11 | Règle |
| 12 | Potentiomètre linéaire |
| 13 | Vérin linéaire, pneumatique avec guidage et accessoirs |
| 14 | Régulateur d'état |
| 15 | Capacité pneumatique |
| 16 | Electro distributeur proportionnel 5/3 |
| 17 | Capteur analogique de pression |
| 18 | Carte de comparaison |
| 19 | Régulateur PID |
| 20 | Poussoir d'arrêt d'urgence; contact 10/1F, bouton coup de point avec accrochage |
| 21 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. |
| 22 | Compteur à présélection; 3 chiffres : Contact: 1 inverseurs; réarmement électrique + ou manuelle |
| 23 | Module 2 relais temporisé; réglage 0.5 à 10s, avec relais retardé à l'enclenchement+ relais retardé au déclenchement; contact 20/2F par relais |
| 24 | Capteur électrique à galet avec rappel par ressort ; contact: inverseur |
| 25 | Détecteur électrique pour vérin à piston magnétique (position de contrôle réglable sur le rail fixé au vérin approprié, contact:1F) |
| 26 | Capteurs de proximité inductif, cylindrique, M12 |
| 27 | Capteurs optique cylindrique, M12 |
| 28 | Capteurs de proximité capacitif, cylindrique M12 |
| 29 | Capteurs de proximité magnétique inductif sans contact |
| 30 | Cble BNC en T |
| 31 | Cble BNC-BNC |
| 32 | Cble BNC-4 mm |
| 33 | Oscilloscope (571845) |

1-8-LOT8 : LABORATOIRE AUTOMATISME  - HYDRAULIQUE

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Robinet d’isolement |
| 2 | Distributeur 4/2 à commande par levier et rappel par ressort |
| 3 | Distributeur 4/3 à commande par levier, à enclenchement |
| 4 | Distributeur 2/2 à poussoir transformable |
| 5 | Clapet anti-retour |
| 6 | Limiteur de pression |
| 7 | Limiteur de pression Compensé |
| 8 | Régulateur de débit à deux voies |
| 9 | Accumulateur à membrane avec bloc de coupure |
| 10 | Régulateur de débit à trois voies |
| 11 | Clapet anti-retour piloté |
| 12 | Vérin simple effet |
| 13 | Vérin double effet differentiel |
| 14 | Moteur hydraulique |
| 15 | Masse |
| 16 | Limiteur de débit unidirectionnel |
| 17 | Quadruple répartireur à manométre |
| 18 | Kit de montage pour vérin |
| 19 | Manométre |
| 20 | Répartiteur en T |
| 21 | Capteur de débit |
| 22 | Tuyau flexible avec raccords rapides |
| 23 | Poste de travail Learnline (Plaque aliminium profilée 1100 ) avec groupe hydraulique à deux pompes à cylindre constante et deux moteurs, courant triphasée |

1-9-LOT 9 : LABORATOIRE AUTOMATISME  - ELECTROHYDRAULIQUE

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Limiteur de pression piloté. |
| 2 | Electro distributeur 4/2 monostable avec rappel par ressort |
| 3 | Electro distributeur 4/2 bistable. |
| 4 | Compteur de preselection |
| 5 | Soupape d'étranglement avec clapet anti-retour |
| 6 | Capteur à commande mécanique (galet) |
| 7 | Manocontact électronique |
| 8 | Capteur de proximité, inductif |
| 9 | Capteur de proximité, capacitif |
| 10 | Capteur de proximité, optoélectronique |
| 11 | Module de trois boutons électriques |
| 12 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. |

1-10-LOT 10 : DOCUMENTATION

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | FR 542508 (Epneumatique perfectionnement) |
| 2 | FR 542510 (Electropneumatique perfectionnement) |
| 3 | FR 551149 (Hydraulique, perfectionnement) |
| 4 | FR 551155 (Electrohydraulique, perfectionnement) |
| 5 | FR 94352 (Hydraulique proportinnelle, Initiation) |
| 6 | EN 94473 (Hydraulique proportinnelle, perfectionnement) |
| 7 | EN 540686 (Automatisation avec SIMATIC) |
| 8 | EN 540687 (Automatisation avec STEP 7 en LIST et SCL) |

1-11-LOT 11 : MACHINES

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Machine à courant continu à poly excitation 1,5kW; 250V; 6A ; 1500 tr/mn |
| 2 | Rhéostat de champ pour moteur de 1,5kW : Résistance : 0 à 100Ω/1,5A, réglable linéairement en continu, puissance 300 W |
| 3 | Machine asynchrone triphasée à cage d’écureuil 1,5kW ; 230/400V ; 5,5/3,4A ; 1500 tr/mn |
| 4 | Machine asynchrone triphasée à bagues 1,5kW ; 230/400V ; 7,8/4A ; 1500 tr/mn |
| 5 | Rhéostat de démarrage pour moteur asynchrone triphasé à bagues 1,5 kW ; courant max 20A |
| 6 | Machine synchrone triphasée 1,5kW 230/400V ; 1500 tr/mn |
| 7 | Frein à poudre 1,5 kW ; Tension/courant de blocage 10V/0,5A ; 1500 tr/mn |
| 8 | Alimentation du frein à poudre |
| 9 | Dynamo tachymétrique 1,5 kW ; 10V à 1000 tr/mn |
| 10 | Afficheur de couple et de vitesse compatible avec les dynamos tachymétriques |
| 11 | Chaises à roulettes 1610 mm de longueur, 470 mm de largeur et 845 mm d’hauteur |
| 12 | Rails de guidage 1600 mm de longueur : Entraxe 190/216 mm |
| 13 | Jeu de câble de sécurité Cordons avec fiche de sécurité de 4 mm, isolées au PVC, très souples |
| 14 | Charges inductives à roulettes 4 kVA ; 6A ; 2,5 Ω |
| 15 | Charges résistives à roulettes 4 kW, 6 commutations, bonds de 5% |
| 16 | Jeu de câble de sécurité Cordons avec fiche de sécurité de 4 mm, isolées au PVC, très souples |
| 17 | Fiche de connexion de sécurité/ Courant permanent max : 24 A |
| 18 | Alimentation variable portative monoposte 4kW, 380V Sorties : - Continu de puissance variable de 0 à 250V, 16A - Auxiliaire continu variable de 0 à 250V, 2,5A - Alternatif triphasé variable de 0 à 430V, 6A Avec voltmètres et ampèremètres |

1-12-LOT 12 : ELECTRICITE

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Protection de génératrice Equipement de base, protection de génératrice Protection différentielle de génératrice Protection rotorique contre la mise à la terre . |
| 2 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels , logiciels , manuels de TP en Français , ect) Energies renouvelables Eoliennes GADA Petites centrales éoliennes |
| 3 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Photovoltaïque Photovoltaïque Advanced Etude de modules solaires Structure d'installations PV en exploitation en îlot Structure d'installations PV en exploitation parallèle avec le réseau Piles à combustible Piles à combustible Advanced équipement de base plus complément aux essais de défauts |
| 4 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Transformateurs électriques Transformateurs Protection des transformateurs Relais différentiel (transformateur) Relais de surintensité |
| 5 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) : Transport de l´énergie électrique Lignes de transmissions à haute tension Étude des lignes de courant triphasé Montage de lignes en parallèle et en série Ligne compensée. Systèmes de transport avec alternateur synchrone Etudes sur des câbles Réseaux interconnectés à partir de câbles et de lignes . Régulation du flux de puissance dans les réseaux maillés |
| 6 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Dispositifs de protection pour lignes de transmissions haute tension Relais de surintensité pour les lignes Relais de surintensité directionnel pour lignes Protection contre les surtensions et les sous-tensions Relais directionnel de puissance Relais de mise à la terre Protection de lignes parallèles Protection rapide à distance |
| 7 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Distribution de l‘énergie électrique Système de jeux de barres (omnibus) Relais de surintensité pour jeux de barres (omnibus) Gestion de l‘énergie électrique Analyse de consommateurs complexes Consommateurs complexes, mesure de consommation et surveillance des charges maximales. Consommateurs dynamiques Compensation manuelle et automatique de la puissance réactive Protection des consommateurs électriques Protection de machines électriques Relais de gestion de moteur |
| 8 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) « Smart Grid » - Des réseaux électriques intelligents Smart Grid |
| 9 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Eoliennes Photovoltaïque Advanced Etude de modules solaires Structure d'installations PV en exploitation en îlot Structure d'installations PV en exploitation parallèle avec le réseau Réglage de génératrice et synchronisation Circuits de synchronisation manuelle Circuits de synchronisation automatique, régulation automatique de la puissance et du facteur de puissance Centrale hydraulique de pompage-turbinage Transformateurs Sources d'énergie externes existantes |
| 10 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Transport d'énergie électrique à courant continu haute tension (HVDC) Régulation de la tension et facteur de puissance d'un convertisseur triphasé à thyristors fonctionnement de base d'une liaison HVDC réglage de liaison HVDC raté de commutation dans un onduleur HVDC réduction d'harmonique par l'utilisation d'un convertisseur à thyristors à 12 impulsions Les systèmes alternatifs flexibles FACTS Banc d'essai SVC (static var compensators Banc d'essai STATCOM (static synchronous compensators Banc d'essai TCSC Banc d'essai UPFC |

1-13-Lot 13 : LABORATOIRE MESURE CEM

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1/ Essais d’émission |  |
| 1 | Poste 1 : Cellule TEM - Réf JM3 (fabricant FCC) - Fréquence : DC- 2000 MHz - Dimensions max de la plaque (cm) : 6 x 6 - Dimension de la cellule (cm) : 15.2 x 9.9 x 33.8 - Connecteur entrée sortie : N Femelle - Puissance max en entrée : 500Watts |
| 2 | Poste 2 : Lot de câbles de mesure et divers connecteurs - 2 câbles en N mâle : de 50 cm - 2 câbles en N mâle : de 100 cm - 2 câbles en N mâle : de 150 cm - 2 câbles en N mâle : de 200 cm - 2 câbles BNC mâle en : 50, 100, 150, 200 cm - 2 connecteurs « I » N mâle - 2 connecteurs «I » N femelle - 2 adaptateurs BNC femelle /N mâle |
| 3 | Poste 3 : Analyseur de Spectre CEM - Fréquence : 9 kHz – 3 GHz - Ecran Couleur TFT - Dispose de filtres CEM - Pre Amplificateur de 20 dBm - Interface : GPIB , USB - Manuel constructeur en Français - Fabricant R&S |
| 4 | Poste 4 : Limiteur d’impulsion ENV216 - Fréquence : 9 kHz – 30 MHz - 16 A - Fabricant R&S - Permet de limiter les impulsions parasites et ainsi de protéger l’analyseur de spectre |
| 5 | Poste 5 : Charge de Puissance 50 Watts - La charge sera utilisée pour charger la Cellule TEM - Fréquence : DC – 3 GHz - Puissance : 50 Watts - Connecteur : N male |
| 6 | Poste 6 : RSIL (pour les émissions conduites) - Fréquence : 9 kHz – 30 MHz - Ampérage : 2 x 16 Amps - RSIL conforme CISPR 16 - Voltage : DC or AC - Fréquence : 50 ou 60 Hz |
| 7 | Poste 7 : Pince de Mesure de Courant F51 Pince permettant d’analyser et de mesurer les courants induits en mode spectral via l’analyseur de spectre. - Fréquence : 10 kHz -500 MHz - Diamètre interne : 32 mm - ZT : 10 Ohms - Mesure Max de courant : 50 amps CW - Connecteur : N Femelle |
| 8 | Poste 8 : Kit d’antennes Champs Proche Le kit comprend : - Antenne Champs H : 9 kHz-30 MHz - Antenne Champs H : 4 MHz- 1000 MHz - Antenne Champs E : 9 kHz -1000 MHz - DC séparateur avec son alimentation |
| 2/ Essais d’immunité Pour réaliser les Essais d’immunité rayonnée dans la Cellule TEM qui nous servira à déterminer les équipements relatifs à cet essai : |  |
| 9 | Poste 9 : Générateur de Signaux AM/FM - Fréquence : 9 kHz – 1 GHz - Niveau de sortie : 13 dBm - Interface: IEEE, USB, Ethernet |
| 10 | Poste 10 : Amplificateur de Puissance (10 kHz – 1 GHz) - Puissance de sortie à 1 dBm : 10 Watts - Connecteur Entrée Sortie : N - Niveau max en Entrée : 0 dbm |
| 11 | Poste 11 : Coupleur de Mesure - Fréquence : 10 kHz- 1 GHz - Facteur de couplage : 40 dB - Puissance max : 20 Watts |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

1-1-LOT1 : LABORATOIRE HAUTE TENSION

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pont de Schering : Système automatique de mesure du facteur de puissance des diélectriques, de la permittivité diélectrique et tang δ L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Cellule pour essai de matériaux diélectriques liquides L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Cellule pour essai des diélectriques gazeux, à pression variable L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Oscilloscope à mémoire avec liaison RR-232, 200 MHz L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Alimentations de haute tension continue positive. Tension: 30 kV, 10 mA L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Alimentations de haute tension continue négative. Tension: 30 kV, 10 mA L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Electromètre pour la mesure de charge électrique (Keithley) L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Voltmètre électrostatique pour la mesure des hautes tenions : U = 20 kV L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Sondes de mesure de la haute tension continue, alternative et haute fréquence. Umax = 60 kV ; Bande passante : DC à 90MHz L’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

1-2-LOT2 : REGULATION

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ensemble complet de travaux pratiques: Régulation de vitesse d'un groupe tournant - Asservissement et régulation de vitesse d'un moteur DC sous charge mécanique variable. - Correction cascade: Boucle de courant / boucle de vitesse. - Correction PID paramétrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais) - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens |  |
| 2 | Ensemble complet de travaux pratiques: Asservissement de position - Asservissement de position d'un équipage mobile. - Correcteurs proportionnel et Proportionnel Dérivé paramétrables. - Correction par retour d'état - Synthèse par placement de pôle paramétrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais) - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 3 | Ensemble complet de TP pour élèves ingénieurs : Régulation de niveau - Correction PID paramètrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais) - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 4 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude de fonction de transfert et de boucle de régulation de base. -Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude de fonctions de transfert de base (1er et 2nd ordre, inégrateurs, dérivateurs, etc...). - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. -Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais). - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 5 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude des systèmes non linéaires - Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude des systèmes non linéaires. - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. - Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais). Travaux pratiques avec possibilités de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 6 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude des systèmes échantillonnés (numériques) - Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude des systèmes échantillonnés. - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. - Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais). - Travaux pratiques avec possibilités de configuration de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 7 | Oscilloscope numérique à mémoire 200Mhz, 2 voies - Sortie pour récupération des données sur PC -Sortie impression du cadran sur imprimante externe - Double jeu de câbles de connexion et de pinces L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |

1-3-LOT3 : LOGICIEL

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matlab version 2013 ou plus - Licence 5 postes - Ensemble des Toolbox pour le Génie électrique et le contrôle de processus. - Formation incluse | U |  |
| 2 | NI Labview version 2014 - Licence 5 postes - Ensemble des Toolbox pour le Génie électrique et le contrôle de processus. - Formation incluse | U |  |

1-4-LOT4 : CONVERTISSEURS

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circuits convertisseurs commutés par réseau 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs statiques Diodes, Thyristors à commutation par le réseau - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2Charge 300W pour électronique de puissance Médias : - 2 Assistants Lab Interactif : Circuits convertisseurs de courant commutés par réseau Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 2 | Circuits convertisseurs à commutation automatique 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateur d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Charge 300W pour électronique de puissance Médias : - 2 Assistant Lab Interactif : Circuits convertisseurs à commutation automatique Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 3 | Entraînements par convertisseur statique avec moteurs à courant continu 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs statiques Diodes, Thyristors à communtation par le réseau - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Machines multifonctionnelle à CC 0,3kW - 2 Génératrices tachymétriques 1V/1000min-1,0,3kW - 2 Transformateurs de réglage unité d'excitation 0-230 V - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : - 2 Assistant Lab Interactif : Circuit redresseurs avec moteurs CC - 2 Multimètre analogique/numérique, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - 1 Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage - 2 Banc d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchon d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercle de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
|  | Accessoires : - 2 Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages |  |  |
| 4 | Convertisseurs de fréquence avec moteur asynchrone triphasé 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Moteurs asynchrones triphasés 0,3kW n=1400(230V/400V) Médias : - 2 Assistants Lab Interactif : Convertisseurs de fréquence - 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - 1 Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : - 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 5 | Servomoteur, moteur à commutation électronique 300W Equipement de base composé de : 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC 2 Servomoteurs synchrone 2 Capteurs de position incrémentiel 1024 impulsions 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : 2 Assistants Lab Interactifs : Servomoteur, moteur à commutation électronique 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 2 Manchons d'accouplement 0,3kW 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
|  | Accessoires : 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| 6 | Entraînements à courant continu avec modulation de largeur d’impulsions 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Machines multifonctionnelles à CC 0,3kW - 2 Génératrices tachymétriques 1V/1000min-1,0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : - 2 Assistants Lab Interactifs : Circuits convertisseurs avec moteurs CC - 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : - 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |

1-5-LOT5 : LABORATOIRE AUTOMATISME - HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manuel Hydraulique proportionnelle, Initiation (Tous les TP) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Module de 3 boutons électriques L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Amplificateur proportionnel L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Carte de valeurs de consigne L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Balance de pression (régulateur de débit proportionnel) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Electrodistributeur proportionnel 4/3 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Electrodistributeur monostable 4/2 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Limiteur de pression proportionnel L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Vérin double effet, 16/10/200 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Capteur de fin de course électrique, actioné par la droite. L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Filtre haute pression L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | Té de raccordement L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | Carte de comparaison L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 16 | Poids 9 kg pour verins L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | Module de 2 relais temporisés L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18 | Module de voyants et de répartition électrique L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 19 | Té de raccordement L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 20 | Limiteur de pression, Soupape de séquence L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 21 | Système de mesure de course pour vérin, Course de 200 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 22 | Carte PID L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 23 | Entrainement linéaire L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 24 | Régulateur d'état L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 25 | Unité linéaire, course 200 mm L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 26 | Carte d’état L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 27 | Vérin de freinage pour entraînement linéaires L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 28 | Potentiomètre linéaire L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 29 | Distributeur de régulation proportionnelle 4/3 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

1-6-LOT 6: LABORATOIRE AUTOMATISME -PNEUMATIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logiciel de simulation pneumatique Fluid SIM L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Valise composants pneumatiques en coupe L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Valises Symboles magnétiques (tous les composants pneumatiques) avec tableau L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Poste de travail L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Compresseur silencieux ( 8 bars) avec: Unité de conditionnement Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression Régulateur de pression avec manomètre Répartiteur d'air avec isolement (Distributeur 3/2 d'isolement) + Mano-détecteur de réglage de la pression d'utilisation; 8 sorties par raccord auto-obturant L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 6 | Vérin simple effet avec amortissement élastique L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Vérin double effet avec amortissement élastique L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Vérin double effet avec détecteur sans contact L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Limiteur de débit unidirectionnel réglable L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Temporisateur 3/2 N.F avec silencieux (0 à 30s) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Temporisateur 3/2 N.0 avec silencieux (0 à 30s) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Sélecteur de circuit à 2 entrées (Ou logique) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Sélecteur à double clapet à 2 entrées (Et logique) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | Décompteur pneumatique à présélection (4 chiffres) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | Poussoir encastré 3/2 à commande direct N.F avec silencieux L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 16 | Poussoir encastré 3/2 à commande direct N.O avec silencieux L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | Poussoir coup de point 3/2 à commande direct N.F avec silencieux L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18 | Soupape de séquence L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 19 | Bouton à accrochage 3/2 NF L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 20 | Distributeur monostable 3/2 NF; commande par pression et rappel par ressort avec silencieux. L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 21 | Distributeur monostable 4/2 ;commande par pression et rappel par ressort avec silencieux et commande manuelle auxiliaire, L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 22 | Distributeur bistable 4/2 à commande pneumatique (commande par pression et rappel par pression avec silencieux et commande manuelle auxiliaire) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 23 | Distributeur bistable 5/2 à commande pneumatique (commande par pression et rappel par pression avec silencieux et commande manuelle auxiliaire) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 24 | Module d'introduction de signaux L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 25 | Séquenceur pneumatique à 4 pas L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 26 | Capteurs à galets 3/2 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 27 | Compteur pneumatique à présélection L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 28 | Capteur de pression à affichage L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 29 | Ventouse L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 30 | Venturi, buse L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 31 | Clapet anti retour piloté L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 32 | Etrangleurs avec clapet anti-retour L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 33 | Capteurs à galets escamotables 3/2 à commande sensible L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 34 | Détecteurs de passage (Capteurs à obturation de fuite) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 35 | Raccord en T L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 36 | Tuyau souple (plastique) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 37 | Alimentation électrique Tension de sortie:24V CC; Courant de sortie: 4,5 A max L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 38 | Câbles de laboratoire sécurisés (167091) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 39 | Poste de travail Learning (plaque d'aluminium profilée:11OOX700) L’ensemble :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

1-7-LOT 7 :   LABORATOIRE AUTOMATISME - ELECTROPNEUMATIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentation électrique, stabilisée 24V; Intensité maximal: 5A L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Electro distributeur monostable 4/2, avec LED, commande électriques et rappel par ressort L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Electro distributeur bistable 4/2, avec LED, commande et rappel électriques L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Electro distributeur 3/2, avec LED, ouvert au repos L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Répartiteur électrique; 2 lignes: 6 bornes(+), 6 bornes(-), 4 voyants(LED). L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Auxiliares de commande manuelle et voyants (2 poussoirs à rappel+ 1 poussoir à accrochage+3 voyants, contact:20/2 F par poussoirs) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Electrodistributeur 5/3, NF L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Poids 5 kg (verin linéaire) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Amortisseur L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Générateur de fonction L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Règle L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Potentiomètre linéaire L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Vérin linéaire, pneumatique avec guidage et accessoirs L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | Régulateur d'état L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | Capacité pneumatique L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 16 | Electro distributeur proportionnel 5/3 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | Capteur analogique de pression L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18 | Carte de comparaison L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 19 | Régulateur PID L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 20 | Poussoir d'arrêt d'urgence; contact 10/1F, bouton coup de point avec accrochage L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 21 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 22 | Compteur à présélection; 3 chiffres : Contact: 1 inverseurs; réarmement électrique + ou manuelle L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 23 | Module 2 relais temporisé; réglage 0.5 à 10s, avec relais retardé à l'enclenchement+ relais retardé au déclenchement; contact 20/2F par relais L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 24 | Capteur électrique à galet avec rappel par ressort ; contact: inverseur L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 25 | Détecteur électrique pour vérin à piston magnétique (position de contrôle réglable sur le rail fixé au vérin approprié, contact:1F) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 26 | Capteurs de proximité inductif, cylindrique, M12 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 27 | Capteurs optique cylindrique, M12 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 28 | Capteurs de proximité capacitif, cylindrique M12 L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 29 | Capteurs de proximité magnétique inductif sans contact L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 30 | Câble BNC en T L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 31 | Câble BNC-BNC L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 32 | Câble BNC-4 mm L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 33 | Oscilloscope (571845) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

1-8-LOT8 : LABORATOIRE AUTOMATISME  - HYDRAULIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robinet d’isolement L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Distributeur 4/2 à commande par levier et rappel par ressort L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Distributeur 4/3 à commande par levier, à enclenchement L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Distributeur 2/2 à poussoir transformable L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Clapet anti-retour L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Limiteur de pression L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Limiteur de pression Compensé L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Régulateur de débit à deux voies L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Accumulateur à membrane avec bloc de coupure L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Régulateur de débit à trois voies L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Clapet anti-retour piloté L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Vérin simple effet L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Vérin double effet differentiel L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | Moteur hydraulique L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | Masse L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 16 | Limiteur de débit unidirectionnel L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | Quadruple répartireur à manométre L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18 | Kit de montage pour vérin L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 19 | Manométre L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 20 | Répartiteur en T L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 21 | Capteur de débit L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 22 | Tuyau flexible avec raccords rapides L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 23 | Poste de travail Learnline (Plaque aliminium profilée 1100 ) avec groupe hydraulique à deux pompes à cylindre constante et deux moteurs, courant triphasée L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |

1-9-LOT 9 : LABORATOIRE AUTOMATISME  - ELECTROHYDRAULIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limiteur de pression piloté. L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Electro distributeur 4/2 monostable avec rappel par ressort L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Electro distributeur 4/2 bistable. L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Compteur de preselection L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Soupape d'étranglement avec clapet anti-retour L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Capteur à commande mécanique (galet) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Manocontact électronique L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Capteur de proximité, inductif L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Capteur de proximité, capacitif L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Capteur de proximité, optoélectronique L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Module de trois boutons électriques L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

1-10-LOT 10 : DOCUMENTATION

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR 542508 (Epneumatique perfectionnement) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | FR 542510 (Electropneumatique perfectionnement) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | FR 551149 (Hydraulique, perfectionnement) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | FR 551155 (Electrohydraulique, perfectionnement) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | FR 94352 (Hydraulique proportinnelle, Initiation) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | EN 94473 (Hydraulique proportinnelle, perfectionnement) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | EN 540686 (Automatisation avec SIMATIC) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | EN 540687 (Automatisation avec STEP 7 en LIST et SCL) L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

1-11-LOT 11 : MACHINES

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine à courant continu à poly excitation 1,5kW; 250V; 6A ; 1500 tr/mn L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Rhéostat de champ pour moteur de 1,5kW : Résistance : 0 à 100Ω/1,5A, réglable linéairement en continu, puissance 300 W L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Machine asynchrone triphasée à cage d’écureuil 1,5kW ; 230/400V ; 5,5/3,4A ; 1500 tr/mn L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Machine asynchrone triphasée à bagues 1,5kW ; 230/400V ; 7,8/4A ; 1500 tr/mn L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Rhéostat de démarrage pour moteur asynchrone triphasé à bagues 1,5 kW ; courant max 20A L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Machine synchrone triphasée 1,5kW 230/400V ; 1500 tr/mn L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Frein à poudre 1,5 kW ; Tension/courant de blocage 10V/0,5A ; 1500 tr/mn L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Alimentation du frein à poudre L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Dynamo tachymétrique 1,5 kW ; 10V à 1000 tr/mn L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Afficheur de couple et de vitesse compatible avec les dynamos tachymétriques L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Chaises à roulettes 1610 mm de longueur, 470 mm de largeur et 845 mm d’hauteur L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Rails de guidage 1600 mm de longueur : Entraxe 190/216 mm L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Jeu de câble de sécurité Cordons avec fiche de sécurité de 4 mm, isolées au PVC, très souples L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | Charges inductives à roulettes 4 kVA ; 6A ; 2,5 Ω L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | Charges résistives à roulettes 4 kW, 6 commutations, bonds de 5% L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 16 | Jeu de câble de sécurité Cordons avec fiche de sécurité de 4 mm, isolées au PVC, très souples L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | Fiche de connexion de sécurité/ Courant permanent max : 24 A L’unité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18 | Alimentation variable portative monoposte 4kW, 380V Sorties : - Continu de puissance variable de 0 à 250V, 16A - Auxiliaire continu variable de 0 à 250V, 2,5A - Alternatif triphasé variable de 0 à 430V, 6A Avec voltmètres et ampèremètres L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens |  |

1-12-LOT 12 : ELECTRICITE

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Protection de génératrice Equipement de base, protection de génératrice Protection différentielle de génératrice Protection rotorique contre la mise à la terre . L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 2 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels , logiciels , manuels de TP en Français , ect) Energies renouvelables Eoliennes GADA Petites centrales éoliennes L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 3 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Photovoltaïque Photovoltaïque Advanced Etude de modules solaires Structure d’installations PV en exploitation en îlot Structure d’installations PV en exploitation parallèle avec le réseau Piles à combustible Piles à combustible Advanced équipement de base plus complément aux essais de défauts L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 4 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Transformateurs électriques Transformateurs Protection des transformateurs Relais différentiel (transformateur) Relais de surintensité L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 5 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) : Transport de l´énergie électrique Lignes de transmissions à haute tension Étude des lignes de courant triphasé Montage de lignes en parallèle et en série Ligne compensée. Systèmes de transport avec alternateur synchrone Etudes sur des câbles Réseaux interconnectés à partir de câbles et de lignes . Régulation du flux de puissance dans les réseaux maillés L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 6 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Dispositifs de protection pour lignes de transmissions haute tension Relais de surintensité pour les lignes Relais de surintensité directionnel pour lignes Protection contre les surtensions et les sous-tensions Relais directionnel de puissance Relais de mise à la terre Protection de lignes parallèles Protection rapide à distance L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 7 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Distribution de l‘énergie électrique Système de jeux de barres (omnibus) Relais de surintensité pour jeux de barres (omnibus) Gestion de l‘énergie électrique Analyse de consommateurs complexes Consommateurs complexes, mesure de consommation et surveillance des charges maximales. Consommateurs dynamiques Compensation manuelle et automatique de la puissance réactive Protection des consommateurs électriques Protection de machines électriques Relais de gestion de moteur L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 8 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) « Smart Grid » - Des réseaux électriques intelligents Smart Grid L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 9 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Eoliennes Photovoltaïque Advanced Etude de modules solaires Structure d’installations PV en exploitation en îlot Structure d’installations PV en exploitation parallèle avec le réseau Réglage de génératrice et synchronisation Circuits de synchronisation manuelle Circuits de synchronisation automatique, régulation automatique de la puissance et du facteur de puissance Centrale hydraulique de pompage-turbinage Transformateurs Sources d’énergie externes existantes L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 10 | Bancs d’essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Transport d’énergie électrique à courant continu haute tension (HVDC) Régulation de la tension et facteur de puissance d’un convertisseur triphasé à thyristors fonctionnement de base d’une liaison HVDC réglage de liaison HVDC raté de commutation dans un onduleur HVDC réduction d’harmonique par l’utilisation d’un convertisseur à thyristors à 12 impulsions Les systèmes alternatifs flexibles FACTS Banc d’essai SVC (static var compensators Banc d’essai STATCOM (static synchronous compensators Banc d’essai TCSC Banc d’essai UPFC L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |

1-13-Lot 13 : LABORATOIRE MESURE CEM

| Pos. | Désignation | Unité | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ Essais d’émission |  |  |  |
| 1 | Poste 1 : Cellule TEM - Réf JM3 (fabricant FCC) - Fréquence : DC- 2000 MHz - Dimensions max de la plaque (cm) : 6 x 6 - Dimension de la cellule (cm) : 15.2 x 9.9 x 33.8 - Connecteur entrée sortie : N Femelle - Puissance max en entrée : 500Watts L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 2 | Poste 2 : Lot de câbles de mesure et divers connecteurs - 2 câbles en N mâle : de 50 cm - 2 câbles en N mâle : de 100 cm - 2 câbles en N mâle : de 150 cm - 2 câbles en N mâle : de 200 cm - 2 câbles BNC mâle en : 50, 100, 150, 200 cm - 2 connecteurs « I » N mâle - 2 connecteurs «I » N femelle - 2 adaptateurs BNC femelle /N mâle L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 3 | Poste 3 : Analyseur de Spectre CEM - Fréquence : 9 kHz – 3 GHz - Ecran Couleur TFT - Dispose de filtres CEM - Pre Amplificateur de 20 dBm - Interface : GPIB , USB - Manuel constructeur en Français - Fabricant R&S L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 4 | Poste 4 : Limiteur d’impulsion ENV216 - Fréquence : 9 kHz – 30 MHz - 16 A - Fabricant R&S - Permet de limiter les impulsions parasites et ainsi de protéger l’analyseur de spectre L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 5 | Poste 5 : Charge de Puissance 50 Watts - La charge sera utilisée pour charger la Cellule TEM - Fréquence : DC – 3 GHz - Puissance : 50 Watts - Connecteur : N male L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 6 | Poste 6 : RSIL (pour les émissions conduites) - Fréquence : 9 kHz – 30 MHz - Ampérage : 2 x 16 Amps - RSIL conforme CISPR 16 - Voltage : DC or AC - Fréquence : 50 ou 60 Hz L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 7 | Poste 7 : Pince de Mesure de Courant F51 : Pince permettant d’analyser et de mesurer les courants induits en mode spectral via l’analyseur de spectre. - Fréquence : 10 kHz -500 MHz - Diamètre interne : 32 mm - ZT : 10 Ohms - Mesure Max de courant : 50 amps CW - Connecteur : N Femelle L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 8 | Poste 8 : Kit d’antennes Champs Proche Le kit comprend : - Antenne Champs H : 9 kHz-30 MHz - Antenne Champs H : 4 MHz- 1000 MHz - Antenne Champs E : 9 kHz -1000 MHz - DC séparateur avec son alimentation L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 2/ Essais d’immunité Pour réaliser les Essais d’immunité rayonnée dans la Cellule TEM qui nous servira à déterminer les équipements relatifs à cet essai : |  |  |  |
| 9 | Poste 9 : Générateur de Signaux AM/FM - Fréquence : 9 kHz – 1 GHz - Niveau de sortie : 13 dBm - Interface: IEEE, USB, Ethernet L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 10 | Poste 10 : Amplificateur de Puissance (10 kHz – 1 GHz) - Puissance de sortie à 1 dBm : 10 Watts - Connecteur Entrée Sortie : N - Niveau max en Entrée : 0 dbm L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |
| 11 | Poste 11 : Coupleur de Mesure - Fréquence : 10 kHz- 1 GHz - Facteur de couplage : 40 dB - Puissance max : 20 Watts L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Ens. |  |

LE SOUMISSIONNAIRE

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

1-1-LOT1 : LABORATOIRE HAUTE TENSION

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pont de Schering : Système automatique de mesure du facteur de puissance des diélectriques, de la permittivité diélectrique et tang δ | U | 1 |  |  |
| 2 | Cellule pour essai de matériaux diélectriques liquides | U | 1 |  |  |
| 3 | Cellule pour essai des diélectriques gazeux, à pression variable | U | 1 |  |  |
| 4 | Oscilloscope à mémoire avec liaison RR-232, 200 MHz | U | 2 |  |  |
| 5 | Alimentations de haute tension continue positive. Tension: 30 kV, 10 mA | U | 2 |  |  |
| 6 | Alimentations de haute tension continue négative. Tension: 30 kV, 10 mA | U | 2 |  |  |
| 7 | Electromètre pour la mesure de charge électrique (Keithley) | U | 3 |  |  |
| 8 | Voltmètre électrostatique pour la mesure des hautes tenions : U = 20 kV | U | 3 |  |  |
| 9 | Sondes de mesure de la haute tension continue, alternative et haute fréquence. Umax = 60 kV ; Bande passante : DC à 90MHz | U | 3 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-2-LOT2 : REGULATION

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ensemble complet de travaux pratiques: Régulation de vitesse d'un groupe tournant - Asservissement et régulation de vitesse d'un moteur DC sous charge mécanique variable. - Correction cascade: Boucle de courant / boucle de vitesse. - Correction PID paramétrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais), - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse | Ens | 5 |  |  |
| 2 | Ensemble complet de travaux pratiques: Asservissement de position - Asservissement de position d'un équipage mobile. - Correcteurs proportionnel et Proportionnel Dérivé paramétrables. - Correction par retour d'état - Synthèse par placement de pôle paramétrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais), - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse | Ens | 5 |  |  |
| 3 | Ensemble complet de TP pour élèves ingénieurs : Régulation de niveau - Correction PID paramètrable. - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais), - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse | Ens | 2 |  |  |
| 4 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude de fonction de transfert et de boucle de régulation de base. -Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude de fonctions de transfert de base (1er et 2nd ordre, inégrateurs, dérivateurs, etc...). - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. -Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en francais ou en anglais). - Travaux pratiques avec Possibiltés de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse | Ens | 10 |  |  |
| 5 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude des systèmes non linéaires - Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude des systèmes non linéaires. - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. - Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais). Travaux pratiques avec possibilités de configuration, de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse | Ens | 3 |  |  |
| 6 | Ensemble complet de travaux pratiques: Etude des systèmes échantillonnés (numériques) - Connexion de composants passifs et actifs pour l'étude des systèmes échantillonnés. - Plaques de montage des circuits. - Sources d'alimentation. - Sources de génération des signaux - Câbles de connexion. - Manuels de Travaux Pratiques pour Enseignants et pour étudiants (en français ou en anglais). - Travaux pratiques avec possibilités de configuration de commande et d'analyse via un ordinateur (tracés des réponses temporelles et fréquentielles). - Formation incluse | Ens. | 3 |  |  |
| 7 | Oscilloscope numérique à mémoire 200Mhz, 2 voies - Sortie pour récupération des données sur PC -Sortie impression du cadran sur imprimante externe - Double jeu de câbles de connexion et de pinces | Ens | 5 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-3-LOT3 : LOGICIEL

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matlab version 2013 ou plus - Licence 5 postes - Ensemble des Toolbox pour le Génie électrique et le contrôle de processus. - Formation incluse | U | 1 |  |  |
| 2 | NI Labview version 2014 - Licence 5 postes - Ensemble des Toolbox pour le Génie électrique et le contrôle de processus. - Formation incluse | U | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-4-LOT4 : CONVERTISSEURS

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circuits convertisseurs commutés par réseau 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs statiques Diodes, Thyristors à commutation par le réseau - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2Charge 300W pour électronique de puissance Médias : - 2 Assistants Lab Interactif : Circuits convertisseurs de courant commutés par réseau Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages | Ens. | 1 |  |  |
| 2 | Circuits convertisseurs à commutation automatique 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateur d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Charge 300W pour électronique de puissance Médias : - 2 Assistant Lab Interactif : Circuits convertisseurs à commutation automatique Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages | Ens. | 1 |  |  |
| 3 | Entraînements par convertisseur statique avec moteurs à courant continu 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs statiques Diodes, Thyristors à communtation par le réseau - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Machines multifonctionnelle à CC 0,3kW - 2 Génératrices tachymétriques 1V/1000min-1,0,3kW - 2 Transformateurs de réglage unité d'excitation 0-230 V - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : - 2 Assistant Lab Interactif : Circuit redresseurs avec moteurs CC - 2 Multimètre analogique/numérique, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - 1 Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage - 2 Banc d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchon d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercle de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : - 2 Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages | Ens. | 1 |  |  |
| 4 | Convertisseurs de fréquence avec moteur asynchrone triphasé 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Moteurs asynchrones triphasés 0,3kW n=1400(230V/400V) Médias : - 2 Assistants Lab Interactif : Convertisseurs de fréquence - 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus - 1 Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : - 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : - 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire - 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu - 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune - 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages | Ens. | 1 |  |  |
| 5 | Servomoteur, moteur à commutation électronique 300W Equipement de base composé de : 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC 2 Servomoteurs synchrone 2 Capteurs de position incrémentiel 1024 impulsions 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : 2 Assistants Lab Interactifs : Servomoteur, moteur à commutation électronique 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage : 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 2 Manchons d'accouplement 0,3kW 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) + 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire + 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane + 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu + 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune + 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages | Ens. | 1 |  |  |
| 6 | Entraînements à courant continu avec modulation de largeur d’impulsions 300W Equipement de base composé de : - 2 Convertisseurs IGBT à commutation automatique - 2 Transformateurs d'isolement triphasé 300VA, incl. alimentat.CC - 2 Machines multifonctionnelles à CC 0,3kW - 2 Génératrices tachymétriques 1V/1000min-1,0,3kW - 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW - 2 Manchons d'accouplement 0,3kW Médias : - 2 Assistants Lab Interactifs : Circuits convertisseurs avec moteurs CC - 2 Multimètres analogiques/numériques, wattmètre et mesureur de facteur de puissance Nécessaire en plus : Banc d'essai de machine à système à servo-entraînement et de freinage + 2 Bancs d'essai p. machines 0,3kW av. servofrein,log. ActiveServo (D,GB,F,E), A3 + +2 Manchons d'accouplement 0,3kW + 2 Couvercles de protection transparente 0,1/0,3kW + 2 QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité et exploitation Accessoires : 2 Jeux de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs) + 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire + 20 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise médiane + 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu + 4 Fiches de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune + 2 Cadres d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages | Ens. | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-5-LOT5 : LABORATOIRE AUTOMATISME - HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manuel Hydraulique proportionnelle, Initiation (Tous les TP) | U | 1 |  |  |
| 2 | Module de 3 boutons électriques | U | 10 |  |  |
| 3 | Amplificateur proportionnel | U | 10 |  |  |
| 4 | Carte de valeurs de consigne | U | 10 |  |  |
| 5 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. | U | 30 |  |  |
| 6 | Balance de pression (régulateur de débit proportionnel) | U | 10 |  |  |
| 7 | Electrodistributeur proportionnel 4/3 | U | 10 |  |  |
| 8 | Electrodistributeur monostable 4/2 | U | 10 |  |  |
| 9 | Limiteur de pression proportionnel | U | 10 |  |  |
| 10 | Vérin double effet, 16/10/200 | U | 10 |  |  |
| 11 | Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche | U | 10 |  |  |
| 12 | Capteur de fin de course électrique, actioné par la droite | U | 10 |  |  |
| 13 | Filtre haute pression | U | 10 |  |  |
| 14 | Té de raccordement | U | 50 |  |  |
| 15 | Carte de comparaison | U | 10 |  |  |
| 16 | Poids 9 kg pour verins | U | 10 |  |  |
| 17 | Module de 2 relais temporisés | U | 10 |  |  |
| 18 | Module de voyants et de répartition électrique | U | 10 |  |  |
| 19 | Té de raccordement | U | 100 |  |  |
| 20 | Limiteur de pression, Soupape de séquence | U | 10 |  |  |
| 21 | Système de mesure de course pour vérin, Course de 200 | U | 5 |  |  |
| 22 | Carte PID | U | 5 |  |  |
| 23 | Entrainement linéaire | U | 5 |  |  |
| 24 | Régulateur d'état | U | 5 |  |  |
| 25 | Unité linéaire, course 200 mm | U | 5 |  |  |
| 26 | Carte d’état | U | 5 |  |  |
| 27 | Vérin de freinage pour entraînement linéaires | U | 5 |  |  |
| 28 | Potentiomètre linéaire | U | 5 |  |  |
| 29 | Distributeur de régulation proportionnelle 4/3 | U | 10 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-6-LOT 6: LABORATOIRE AUTOMATISME -PNEUMATIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logiciel de simulation pneumatique Fluid SIM | U | 1 |  |  |
| 2 | Valise composants pneumatiques en coupe | U | 1 |  |  |
| 3 | Valises Symboles magnétiques (tous les composants pneumatiques) avec tableau | U | 1 |  |  |
| 4 | Poste de travail | U | 10 |  |  |
| 5 | Compresseur silencieux ( 8 bars) avec: Unité de conditionnement Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression Régulateur de pression avec manomètre Répartiteur d'air avec isolement (Distributeur 3/2 d'isolement) + Mano-détecteur de réglage de la pression d'utilisation; 8 sorties par raccord auto-obturant | Ens. | 10 |  |  |
| 6 | Vérin simple effet avec amortissement élastique | U | 20 |  |  |
| 7 | Vérin double effet avec amortissement élastique | U | 40 |  |  |
| 8 | Vérin double effet avec détecteur sans contact | U | 20 |  |  |
| 9 | Limiteur de débit unidirectionnel réglable | U | 30 |  |  |
| 10 | Temporisateur 3/2 N.F avec silencieux (0 à 30s) | U | 15 |  |  |
| 11 | Temporisateur 3/2 N.0 avec silencieux (0 à 30s) | U | 6 |  |  |
| 12 | Sélecteur de circuit à 2 entrées (Ou logique) | U | 20 |  |  |
| 13 | Sélecteur à double clapet à 2 entrées (Et logique) | U | 20 |  |  |
| 14 | Décompteur pneumatique à présélection (4 chiffres) | U | 8 |  |  |
| 15 | Poussoir encastré 3/2 à commande direct N.F avec silencieux | U | 20 |  |  |
| 16 | Poussoir encastré 3/2 à commande direct N.O avec silencieux | U | 6 |  |  |
| 17 | Poussoir coup de point 3/2 à commande direct N.F avec silencieux | U | 5 |  |  |
| 18 | Soupape de séquence | U | 10 |  |  |
| 19 | Bouton à accrochage 3/2 NF | U | 10 |  |  |
| 20 | Distributeur monostable 3/2 NF; commande par pression et rappel par ressort avec silencieux. | U | 10 |  |  |
| 21 | Distributeur monostable 4/2 ;commande par pression et rappel par ressort avec silencieux et commande manuelle auxiliaire, | U | 10 |  |  |
| 22 | Distributeur bistable 4/2 à commande pneumatique (commande par pression et rappel par pression avec silencieux et commande manuelle auxiliaire) | U | 30 |  |  |
| 23 | Distributeur bistable 5/2 à commande pneumatique (commande par pression et rappel par pression avec silencieux et commande manuelle auxiliaire) | U | 20 |  |  |
| 24 | Module d'introduction de signaux | U | 10 |  |  |
| 25 | Séquenceur pneumatique à 4 pas | U | 20 |  |  |
| 26 | Capteurs à galets 3/2 | U | 80 |  |  |
| 27 | Compteur pneumatique à présélection | U | 10 |  |  |
| 28 | Capteur de pression à affichage | U | 10 |  |  |
| 29 | Ventouse | U | 6 |  |  |
| 30 | Venturi, buse | U | 6 |  |  |
| 31 | Clapet anti retour piloté | U | 10 |  |  |
| 32 | Etrangleurs avec clapet anti-retour | U | 20 |  |  |
| 33 | Capteurs à galets escamotables 3/2 à commande sensible | U | 6 |  |  |
| 34 | Détecteurs de passage (Capteurs à obturation de fuite) | U | 10 |  |  |
| 35 | Raccord en T | U | 100 |  |  |
| 36 | Tuyau souple (plastique) | U | 100 |  |  |
| 37 | Alimentation électrique Tension de sortie:24V CC; Courant de sortie: 4,5 A max | U | 10 |  |  |
| 38 | Câbles de laboratoire sécurisés (167091) | U | 4 |  |  |
| 39 | Poste de travail Learning (plaque d'aluminium profilée:11OOX700) | Ens | 5X2 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-7-LOT 7 :   LABORATOIRE AUTOMATISME - ELECTROPNEUMATIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentation électrique, stabilisée 24V; Intensité maximal: 5A | U | 10 |  |  |
| 2 | Electro distributeur monostable 4/2, avec LED, commande électriques et rappel par ressort | U | 30 |  |  |
| 3 | Electro distributeur bistable 4/2, avec LED, commande et rappel électriques | U | 30 |  |  |
| 4 | Electro distributeur 3/2, avec LED, ouvert au repos | U | 10 |  |  |
| 5 | Répartiteur électrique; 2 lignes: 6 bornes(+), 6 bornes(-), 4 voyants(LED). | U | 20 |  |  |
| 6 | Auxiliares de commande manuelle et voyants (2 poussoirs à rappel+ 1 poussoir à accrochage+3 voyants, contact:20/2 F par poussoirs) | U | 20 |  |  |
| 7 | Electrodistributeur 5/3, NF | U | 4 |  |  |
| 8 | Poids 5 kg (verin linéaire) | U | 4 |  |  |
| 9 | Amortisseur | U | 4 |  |  |
| 10 | Générateur de fonction | U | 4 |  |  |
| 11 | Règle | U | 4 |  |  |
| 12 | Potentiomètre linéaire | U | 4 |  |  |
| 13 | Vérin linéaire, pneumatique avec guidage et accessoirs | U | 4 |  |  |
| 14 | Régulateur d'état | U | 4 |  |  |
| 15 | Capacité pneumatique | U | 4 |  |  |
| 16 | Electro distributeur proportionnel 5/3 | U | 4 |  |  |
| 17 | Capteur analogique de pression | U | 4 |  |  |
| 18 | Carte de comparaison | U | 4 |  |  |
| 19 | Régulateur PID | U | 4 |  |  |
| 20 | Poussoir d'arrêt d'urgence; contact 10/1F, bouton coup de point avec accrochage | U | 10 |  |  |
| 21 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. | U | 40 |  |  |
| 22 | Compteur à présélection; 3 chiffres : Contact: 1 inverseurs; réarmement électrique + ou manuelle | U | 10 |  |  |
| 23 | Module 2 relais temporisé; réglage 0.5 à 10s, avec relais retardé à l'enclenchement+ relais retardé au déclenchement; contact 20/2F par relais | U | 10 |  |  |
| 24 | Capteur électrique à galet avec rappel par ressort ; contact: inverseur | U | 40 |  |  |
| 25 | Détecteur électrique pour vérin à piston magnétique (position de contrôle réglable sur le rail fixé au vérin approprié, contact:1F) | U | 20 |  |  |
| 26 | Capteurs de proximité inductif, cylindrique, M12 | U | 20 |  |  |
| 27 | Capteurs optique cylindrique, M12 | U | 20 |  |  |
| 28 | Capteurs de proximité capacitif, cylindrique M12 | U | 20 |  |  |
| 29 | Capteurs de proximité magnétique inductif sans contact | U | 20 |  |  |
| 30 | Cble BNC en T | U | 10 |  |  |
| 31 | Cble BNC-BNC | U | 10 |  |  |
| 32 | Cble BNC-4 mm | U | 10 |  |  |
| 33 | Oscilloscope (571845) | U | 2 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-8-LOT8 : LABORATOIRE AUTOMATISME  - HYDRAULIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robinet d’isolement | U | 10 |  |  |
| 2 | Distributeur 4/2 à commande par levier et rappel par ressort | U | 10 |  |  |
| 3 | Distributeur 4/3 à commande par levier, à enclenchement | U | 10 |  |  |
| 4 | Distributeur 2/2 à poussoir transformable | U | 10 |  |  |
| 5 | Clapet anti-retour | U | 10 |  |  |
| 6 | Limiteur de pression | U | 10 |  |  |
| 7 | Limiteur de pression Compensé | U | 10 |  |  |
| 8 | Régulateur de débit à deux voies | U | 10 |  |  |
| 9 | Accumulateur à membrane avec bloc de coupure | U | 10 |  |  |
| 10 | Régulateur de débit à trois voies | U | 10 |  |  |
| 11 | Clapet anti-retour piloté | U | 10 |  |  |
| 12 | Vérin simple effet | U | 10 |  |  |
| 13 | Vérin double effet differentiel | U | 20 |  |  |
| 14 | Moteur hydraulique | U | 10 |  |  |
| 15 | Masse | U | 10 |  |  |
| 16 | Limiteur de débit unidirectionnel | U | 10 |  |  |
| 17 | Quadruple répartireur à manométre | U | 10 |  |  |
| 18 | Kit de montage pour vérin | U | 10 |  |  |
| 19 | Manométre | U | 10 |  |  |
| 20 | Répartiteur en T | U | 10 |  |  |
| 21 | Capteur de débit | U | 10 |  |  |
| 22 | Tuyau flexible avec raccords rapides | U | 10 |  |  |
| 23 | Poste de travail Learnline (Plaque aliminium profilée 1100 ) avec groupe hydraulique à deux pompes à cylindre constante et deux moteurs, courant triphasée | Ens. | 5X2 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-9-LOT 9 : LABORATOIRE AUTOMATISME  - ELECTROHYDRAULIQUE

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limiteur de pression piloté. | U | 10 |  |  |
| 2 | Electro distributeur 4/2 monostable avec rappel par ressort | U | 10 |  |  |
| 3 | Electro distributeur 4/2 bistable. | U | 20 |  |  |
| 4 | Compteur de preselection | U | 10 |  |  |
| 5 | Soupape d'étranglement avec clapet anti-retour | U | 10 |  |  |
| 6 | Capteur à commande mécanique (galet) | U | 30 |  |  |
| 7 | Manocontact électronique | U | 10 |  |  |
| 8 | Capteur de proximité, inductif | U | 10 |  |  |
| 9 | Capteur de proximité, capacitif | U | 10 |  |  |
| 10 | Capteur de proximité, optoélectronique | U | 10 |  |  |
| 11 | Module de trois boutons électriques | U | 10 |  |  |
| 12 | Module 3 relais; contact 10/3F par relais. | U | 100 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-10-LOT 10 : DOCUMENTATION

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR 542508 (Epneumatique perfectionnement) | U | 1 |  |  |
| 2 | FR 542510 (Electropneumatique perfectionnement) | U | 1 |  |  |
| 3 | FR 551149 (Hydraulique, perfectionnement) | U | 1 |  |  |
| 4 | FR 551155 (Electrohydraulique, perfectionnement) | U | 1 |  |  |
| 5 | FR 94352 (Hydraulique proportinnelle, Initiation) | U | 1 |  |  |
| 6 | EN 94473 (Hydraulique proportinnelle, perfectionnement) | U | 1 |  |  |
| 7 | EN 540686 (Automatisation avec SIMATIC) | U | 1 |  |  |
| 8 | EN 540687 (Automatisation avec STEP 7 en LIST et SCL) | U | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-11-LOT 11 : MACHINES

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine à courant continu à poly excitation 1,5kW; 250V; 6A ; 1500 tr/mn | U | 6 |  |  |
| 2 | Rhéostat de champ pour moteur de 1,5kW : Résistance : 0 à 100Ω/1,5A, réglable linéairement en continu, puissance 300 W | U | 6 |  |  |
| 3 | Machine asynchrone triphasée à cage d’écureuil 1,5kW ; 230/400V ; 5,5/3,4A ; 1500 tr/mn | U | 6 |  |  |
| 4 | Machine asynchrone triphasée à bagues 1,5kW ; 230/400V ; 7,8/4A ; 1500 tr/mn | U | 6 |  |  |
| 5 | Rhéostat de démarrage pour moteur asynchrone triphasé à bagues 1,5 kW ; courant max 20A | U | 6 |  |  |
| 6 | Machine synchrone triphasée 1,5kW 230/400V ; 1500 tr/mn | U | 6 |  |  |
| 7 | Frein à poudre 1,5 kW ; Tension/courant de blocage 10V/0,5A ; 1500 tr/mn | U | 6 |  |  |
| 8 | Alimentation du frein à poudre | U | 6 |  |  |
| 9 | Dynamo tachymétrique 1,5 kW ; 10V à 1000 tr/mn | U | 6 |  |  |
| 10 | Afficheur de couple et de vitesse compatible avec les dynamos tachymétriques | U | 6 |  |  |
| 11 | Chaises à roulettes 1610 mm de longueur, 470 mm de largeur et 845 mm d’hauteur | U | 10 |  |  |
| 12 | Rails de guidage 1600 mm de longueur : Entraxe 190/216 mm | U | 10 |  |  |
| 13 | Jeu de câble de sécurité Cordons avec fiche de sécurité de 4 mm, isolées au PVC, très souples | U | 6 |  |  |
| 14 | Charges inductives à roulettes 4 kVA ; 6A ; 2,5 Ω | U | 6 |  |  |
| 15 | Charges résistives à roulettes 4 kW, 6 commutations, bonds de 5% | U | 6 |  |  |
| 16 | Jeu de câble de sécurité Cordons avec fiche de sécurité de 4 mm, isolées au PVC, très souples | U | 6 |  |  |
| 17 | Fiche de connexion de sécurité/ Courant permanent max : 24 A | U | 06 |  |  |
| 18 | Alimentation variable portative monoposte 4kW, 380V Sorties : - Continu de puissance variable de 0 à 250V, 16A - Auxiliaire continu variable de 0 à 250V, 2,5A - Alternatif triphasé variable de 0 à 430V, 6A Avec voltmètres et ampèremètres | Ens | 6 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-12-LOT 12 : ELECTRICITE

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Protection de génératrice Equipement de base, protection de génératrice Protection différentielle de génératrice Protection rotorique contre la mise à la terre . | Ens. | 3 |  |  |
| 2 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels , logiciels , manuels de TP en Français , ect) Energies renouvelables Eoliennes GADA Petites centrales éoliennes | Ens. | 3 |  |  |
| 3 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Photovoltaïque Photovoltaïque Advanced Etude de modules solaires Structure d'installations PV en exploitation en îlot Structure d'installations PV en exploitation parallèle avec le réseau Piles à combustible Piles à combustible Advanced équipement de base plus complément aux essais de défauts | Ens. | 3 |  |  |
| 4 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Transformateurs électriques Transformateurs Protection des transformateurs Relais différentiel (transformateur) Relais de surintensité | Ens. | 3 |  |  |
| 5 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) : Transport de l´énergie électrique Lignes de transmissions à haute tension Étude des lignes de courant triphasé Montage de lignes en parallèle et en série Ligne compensée. Systèmes de transport avec alternateur synchrone Etudes sur des câbles Réseaux interconnectés à partir de câbles et de lignes . Régulation du flux de puissance dans les réseaux maillés | Ens. | 3 |  |  |
| 6 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Dispositifs de protection pour lignes de transmissions haute tension Relais de surintensité pour les lignes Relais de surintensité directionnel pour lignes Protection contre les surtensions et les sous-tensions Relais directionnel de puissance Relais de mise à la terre Protection de lignes parallèles Protection rapide à distance | Ens. | 3 |  |  |
| 7 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Distribution de l‘énergie électrique Système de jeux de barres (omnibus) Relais de surintensité pour jeux de barres (omnibus) Gestion de l‘énergie électrique Analyse de consommateurs complexes Consommateurs complexes, mesure de consommation et surveillance des charges maximales. Consommateurs dynamiques Compensation manuelle et automatique de la puissance réactive Protection des consommateurs électriques Protection de machines électriques Relais de gestion de moteur | Ens. | 3 |  |  |
| 8 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) « Smart Grid » - Des réseaux électriques intelligents Smart Grid | Ens. | 3 |  |  |
| 9 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Eoliennes Photovoltaïque Advanced Etude de modules solaires Structure d'installations PV en exploitation en îlot Structure d'installations PV en exploitation parallèle avec le réseau Réglage de génératrice et synchronisation Circuits de synchronisation manuelle Circuits de synchronisation automatique, régulation automatique de la puissance et du facteur de puissance Centrale hydraulique de pompage-turbinage Transformateurs Sources d'énergie externes existantes | Ens. | 3 |  |  |
| 10 | Bancs d'essai : équipement de base plus complément (matériels, logiciels, manuels de TP en Français, ect) Transport d'énergie électrique à courant continu haute tension (HVDC) Régulation de la tension et facteur de puissance d'un convertisseur triphasé à thyristors fonctionnement de base d'une liaison HVDC réglage de liaison HVDC raté de commutation dans un onduleur HVDC réduction d'harmonique par l'utilisation d'un convertisseur à thyristors à 12 inpulsions Les systèmes alternatifs flexibles FACTS Banc d'essai SVC (static var compensators Banc d'essai STATCOM (static synchronous compensators Banc d'essai TCSC Banc d'essai UPFC | Ens. | 3 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

1-13-Lot 13 : LABORATOIRE MESURE CEM

| Pos. | Désignation | Unité | Qté. | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ Essais d’émission |  |  |  |  |  |
| 1 | Poste 1 : Cellule TEM - Réf JM3 (fabricant FCC) - Fréquence : DC- 2000 MHz - Dimensions max de la plaque (cm) : 6 x 6 - Dimension de la cellule (cm) : 15.2 x 9.9 x 33.8 - Connecteur entrée sortie : N Femelle - Puissance max en entrée : 500Watts | Ens. | 2 |  |  |
| 2 | Poste 2 : Lot de câbles de mesure et divers connecteurs - 2 câbles en N mâle : de 50 cm - 2 câbles en N mâle : de 100 cm - 2 câbles en N mâle : de 150 cm - 2 câbles en N mâle : de 200 cm - 2 câbles BNC mâle en : 50, 100, 150, 200 cm - 2 connecteurs « I » N mâle - 2 connecteurs «I » N femelle - 2 adaptateurs BNC femelle /N mâle | Ens. | 2 |  |  |
| 3 | Poste 3 : Analyseur de Spectre CEM - Fréquence : 9 kHz – 3 GHz - Ecran Couleur TFT - Dispose de filtres CEM - Pre Amplificateur de 20 dBm - Interface : GPIB , USB - Manuel constructeur en Français - Fabricant R&S | Ens. | 2 |  |  |
| 4 | Poste 4 : Limiteur d’impulsion ENV216 - Fréquence : 9 kHz – 30 MHz - 16 A - Fabricant R&S - Permet de limiter les impulsions parasites et ainsi de protéger l’analyseur de spectre | Ens. | 2 |  |  |
| 5 | Poste 5 : Charge de Puissance 50 Watts - La charge sera utilisée pour charger la Cellule TEM - Fréquence : DC – 3 GHz - Puissance : 50 Watts - Connecteur : N male | Ens. | 2 |  |  |
| 6 | Poste 6 : RSIL (pour les émissions conduites) - Fréquence : 9 kHz – 30 MHz - Ampérage : 2 x 16 Amps - RSIL conforme CISPR 16 - Voltage : DC or AC - Fréquence : 50 ou 60 Hz | Ens. | 2 |  |  |
| 7 | Poste 7 : Pince de Mesure de Courant F51 Pince permettant d’analyser et de mesurer les courants induits en mode spectral via l’analyseur de spectre. - Fréquence : 10 kHz -500 MHz - Diamètre interne : 32 mm - ZT : 10 Ohms - Mesure Max de courant : 50 amps CW - Connecteur : N Femelle | Ens. | 2 |  |  |
| 8 | Poste 8 : Kit d’antennes Champs Proche Le kit comprend : - Antenne Champs H : 9 kHz-30 MHz - Antenne Champs H : 4 MHz- 1000 MHz - Antenne Champs E : 9 kHz -1000 MHz - DC séparateur avec son alimentation | Ens. | 2 |  |  |
| 2/ Essais d’immunité Pour réaliser les Essais d’immunité rayonnée dans la Cellule TEM qui nous servira à déterminer les équipements relatifs à cet essai : |  |  |  |  |  |
| 9 | Poste 9 : Générateur de Signaux AM/FM - Fréquence : 9 kHz – 1 GHz - Niveau de sortie : 13 dBm - Interface: IEEE, USB, Ethernet | Ens. | 2 |  |  |
| 10 | Poste 10 : Amplificateur de Puissance (10 kHz – 1 GHz) - Puissance de sortie à 1 dBm : 10 Watts - Connecteur Entrée Sortie : N - Niveau max en Entrée : 0 dbm | Ens. | 2 |  |  |
| 11 | Poste 11 : Coupleur de Mesure - Fréquence : 10 kHz- 1 GHz - Facteur de couplage : 40 dB - Puissance max : 20 Watts | Ens. | 2 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

II- DEPARTEMENT DE CHIMIE (SCIENCES EXACTES)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

2-1- LOT  N° 1 : VERRERIE  partie A

| Pos. | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Réfrigérant de Liebig en verre borosilicaté, olives 11mm. 20 x H:160 mm, rodage 14/23 + 20 x H: 200 mm, rodage 19/26 + 20 x H:250 mm, rodage 19/26 |
| 2 | Réfrigérant de Liebig Duran avec 2 olives dévissables, Oint.6,4mm 20 x H: 160 mm, rodage 14/23+ 20 x H: 250 mm, rodage 14/23 +20 x H: 250 mm, rodage 29/32 |
| 3 | Réfrigérant à boules d'Allihn à 2 rodages en verre et olives Q 11mm 20 x H: 160 mm, rodage 29/32+ 20 x H: 250 mm, rodage 29/32 + 20 x H: 250 mm, rodage 24/29 |
| 4 | Réfrigérant à serpentin de Graham, liquide réfrigérant dans le serpentin 20 x H: 200 mm rodage 29/32+ 20 x H: 300 mm rodage 29/32 |
| 5 | Distillateur Kjeldahl, Kit complet à livrer avec: - 1 fiole Kjeldahl 500 ml rodée 24/29 + 1 raccord 2x 19/26 et 1x24/29 + Allonge et Ampoule de garde + 1 ampoule de coulée 60 ml rodé 19/26 à Vanne pointeau + 1 réfrigérant 19/26 + Connecteur + Allonge à distiller droite 19/26 |
| 6 | Colonne de Vigreux livrée complète avec chemise, verre borosilicaté: 20 x H: 300mm RE/RS : 24/29+ 20 x H: 300 mm RE/RS : 29/32 + 20 x H: 500 mm RE/RS : 24/29 + 20 x H: 500 mm RE/RS : 29/32 |
| 7 | Colonne de Vigreux, verre borosilicaté: 20 x H: 150mm RE/RS : 14/23 + 20 x H: 200 mm RE/RS : 19/26 + 20 x H: 300 mm RE/RS : 19/26 + 20 x H: 300 mm RE/RS : 29/32 |

2-2- LOT  N° 2 : VERRERIE POUR  DISTILLATION

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Distillateur Dean-StarK, Kit complet à livrer avec: - 1 ballon rond 250 ml rodé 24/29 + 1 appareil Dean-Stark 10 ml rodé 2x24/29 , Avec vanne pointeau en Teflon PTFE + 1 réfrigérant de Liebig 250 mm, rodé 24/29 + 2 pinces à rodages 24/29 |
| 2 | Kit réaction à Reflux, col rodé 19/26, à livrer avec: - 1 ballon bicol de 250 ml + 1 réfrigérant à boules + 1 ampoule de coulée 50ml + 2 pinces à rodages 19/26 |
| 3 | Kit réaction à reflux col central rodé 24/29 et col latéral 19/26 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml + 1 réfrigérant à boule + 1 ampoule de coulée 100ml + 2 pinces à rodages 19/26 et 19/26. |
| 4 | Kit de Distillation à Pression Atmosphérique, col rodé 19/26 à livrer avec: 1 ballon 250 ml + 1 Colonne de Vigreux avec entrée SVL 15 pour thermomètre + 1 réfrigérant Liebig + 1 Allonge à distiller +3 pinces à rodages 19/26 |
| 5 | Kit de Distillation à Pression Atmosphérique, col rodé 14/23 à livrer avec: 1 ballon 250 ml + 1 Colonne de Vigreux 360 mm + 1 réfrigérant Liebig 250 mm + 1 Tête de Distillation rodée 2x24/29 avec entrée thermomètre 14/23 + 1 connecteur pour thermomètre 14/23 + 1 Allonge à distiller +3 pinces à rodages 19/26 |
| 6 | Kit de Distillation sous vide col rodé 19/26 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml + 1Ampoule de coulée 50ml + 1 Colonne de Vigreux avec entrée SVL 15 pour thermomètre + 1 réfrigérant Liebig + 1 Allonge coudée avec prise de vide +4 pinces à rodages 19/26 |
| 7 | Kit de Distillation sous vide cols rodés 24/29, 19/26 et 14/23 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml rodé 19/26 et 24/29 + 1Ampoule de coulée 100ml rodée 19/26 + 1 Colonne de Vigreux 360 mm 24/29 + 1 réfrigérant Liebig 250mm rodé 24/29+ 1 tête de distillation rodée 2x24/29 avec une entrée pour thermomètre + 1 connecteur pour thermomètre 14/23 + 1 Allonge coudée avec prise de vide rodée 24/29 + 1 Erlenmeyer 250 ml rodé 24/29 + 7 Pinces à rodages: 5 x 19/26 , 1 x 19/26 et 1 x 14/23. |

2-3- LOT N°3 :  VERRERIE PARTIE B

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Allonge de Recette 105° courte en verre borosilicaté: 20 x Rodage 14/23 20 x Rodage 19/26 |
| 2 | Allonge coudée 105°, rodage mâle et femelle en verre borosilicaté 20 x M : 14/23 et F : 14/23 20 x M : 19/26 et F : 19/26 20 x M : 29/32 et F : 29/32 |
| 3 | Allonge coudée 75° ou 90° avec rodages male 1- male 2 en verre borosilicaté: 20 x M1: 14/23 et M2: 14/23 20 x M1: 19/26 et M2: 19/26 20 x M1: 24/29 et M2: 24/29 20 x M1: 29/32 er M2: 29/32 |
| 4 | Allonge avec prise de vide avec raccord latéral pour tube Diam. Int. 9mm: 20 x M 14/23 et F 14/23 20 x M 19/26 et F 19/26 20 x M 24/29 et F 24/29 20 x M 29/32 et F 29/32 |
| 5 | Tête de distillation, verre pyrex, rodage quickfit : * 20 x Rodé Inf. M: 24/29 et Rodé latéral M: 24/29 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 *20 x Rodé Inf. M: 29/32 et Rodé latéral M: 19/26 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 *20 x Rodé Inf. M: 29/32 et Rodé latéral M: 29/32 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 |
| 6 | Elargisseur Rodé verre borosilicaté, Hauteur, Rodage Mâle et Rodage Femelle: 20 x H: 65 mm Rodage M: 10/19 et Rodage Femelle: 14/23 20 x H: 75 mm R.M : 14/23 et R. F: 19/26 20 x H: 85 mm R.M : 14/23 et RF: 24/29 20 x H: 98 mm R.M : 14/23 et RF: 29/32 20 x H: 87 mm R.M : 19/26 et RF: 24/29 20 x H: 98 mm R.M : 19/26 et RF: 29/32 20 x H: 100 mm R.M : 24/29 et RF: 29/32 |
| 7 | Réducteur Rodé COURT verre borosilicaté: Hauteur, Rod. Mâle et Rod. Femelle: 20 paires : H: 37 mm R.M : 19/26 et RF: 14/23, lot de 2 20 paires : H: 50 mm R.M : 24/29 et RF: 14/23: 20 paires : H: 55 mm R.M : 14/23 et RF: 29/32: 20 paires : H: 42 mm R.M : 24/29 et RF: 19/26: 20 paires : H: 47 mm R.M : 29/32 et RF: 34/35: 20 paires : H: 51 mm R.M : 34/35 et RF: 29/32: |
| 8 | Réducteur Rodé LONG verre borosilicaté: Hauteur, Rod. Mâle et Rod. Femelle: 20 paires : H: 50 mm Rod. M: 14/23 et Rod. Femelle: 10/19: 20 paires : H: 57 mm R.M : 19/26 et R. F: 14/23 : 20 paires : H: 68 mm R.M : 24/29 et RF: 14/23 : 20 paires : H: 70 mm R.M : 24/29 et RF: 19/26 : 20 paires : H: 72 mm R.M : 29/32 et RF: 14/23 : 20 paires : H: 72 mm R.M : 29/32 et RF: 19/26 : 20 paires : H: 82 mm R.M : 29/32 et RF: 24/29 : |
| 9 | Cristallisoirs en verre borosilicaté avec Bec (Diam.xH mm): 40 x 500 ml 115x65 : 40 x 900 ml 140x75 : 20 x 2 Litres 190x90 : 20 x 3,5 litres 230x100 : |
| 10 | Dessicateurs en verre borosilicaté avec couvercle à rodage, étanchéité au vide, plus Robinet avec pointeau PTFE, DN 250 mm H 355 mm et plaque de base en porcelaine |
| 11 | Dessicateurs en verre borosilicaté à capuchon vissant, étanchéité au vide 10 mbar, Robinet courbé pour tube int. 6-8 mm + plaque de base en porcelaine DN 250 mm et H 370 mm. |

2-4- LOT N° 4 : VERRERIE  PARTIE C

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Fiole à Vide en verre Duran, forme Erlenmeyer: 30 x V 100 ml- Diam. Int. Col 24 mm-Diam.xHauteur:64x105mm 30 x V250 ml-Diam Int.Col 34 mm-Diam. x Haut. 85 x 155 mm 30 x V 500ml-Diam Int. Col 34 mm-Diam. x Haut.: 105 x 185 mm |
| 2 | Fiole à Vide à col rodé, forme erlenmeyer, col central rodé, raccord latéral en PP avec joint en silicone: lot de 2 20 x V 100 ml - Rod. Col 19/29 - Diam. x Haut. : 70 x 107 mm 20 x V 250 ml - Rod. Col 29/32 - Diam. x Haut. : 85 x 145 mm 20 x V 500 ml - Rod. Col 29/32 - Diam. x Haut. : 105 x 172 mm |
| 3 | Ampoules à Décanter, verre borosilicaté, clé en Teflon : 30 x Volume 100 ml: 30 x Volume 250 ml: 30 x Volume 500 ml: |
| 4 | Ampoules à Décanter Graduées, verre borosilicaté, clé en teflon : 20 x Volume 50 ml 20 x Volume 100 ml 20 x Volume 250 ml |
| 5 | Ampoules de Coulée isobare graduée, verre borosilicaté, clé creuse en verre et ampoule rodée: 20 x Volume 50 ml 19/26 E et 14/23 S : 20 x Volume 100 ml 19/26 E et 19/26 S : 20 x Volume 250 ml 29/32 E et 29/32 S : |
| 6 | Burette, classe A, Robinet verre ou teflon, verre borosilicaté: 60 x Volume 5 ml, robinet en verre : 60 x Volume 10 ml, robinet en verre : 60 x Volume 10 ml, verre en teflon : 60 x Volume 25 ml, robinet en verre : 60 x Volume 50 ml, robinet en verre : 60 x Volume 25 ml, robinet en teflon : 60 x Volume 50 ml, robinet en teflon : |
| 7 | Fioles Jaugées claires à rodage classe A, conformes ISO 1042, BSI 1792: 100 x Volume 10 ml : 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 40 x Volume 200 ml : 40 x Volume 250 ml : 40 x Volume 500 ml : 40 x Volume 1000 ml : 20 x Volume 2000 ml : |
| 8 | Eprouvettes Classe B, Graduées , conformes DIN 12680-2, verre borosilicaté, pied hexagonal 80 x Volume 25 ml , graduée 0,5 ml : 80 x Volume 50 ml , graduée 1 ml : 80 x Volume 100 ml , graduée 1 ml : 80 x Volume 250 ml , graduée 2 ml : 80 x Volume 500 ml, graduée 5 ml : 60 x Volume 1000 ml, graduée 10 ml : |
| 9 | Bechers en verre borosilicaté Avec et Sans Bec : 100 x Volume 25 ml, forme Basse, 100 x Volume 50 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Haute, 100 x Volume 250 ml, forme Basse, 100 x Volume 250 ml, forme Haute, 100 x Volume 400 ml, forme Basse, 100 x Volume 1000 ml, forme Basse, |
|  | Bechers en verre borosilicaté Avec et Sans Bec : 100 x Volume 25 ml, forme Basse, 100 x Volume 50 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Haute, 100 x Volume 250 ml, forme Basse, 100 x Volume 250 ml, forme Haute, 100 x Volume 400 ml, forme Basse, 100 x Volume 1000 ml, forme Basse, |
| 10 | Erlenmeyer à Col Etroit, verre borosilicaté, Avec Graduations, ISO 1773: 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 100 x Volume 250 ml : 100 x Volume 500 ml : |
| 11 | Erlenmeyer à Col LARGE, verre borosilicaté, Avec Graduations, ISO 1773: 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 100 x Volume 250 ml : 100 x Volume 500 ml : |
| 12 | Erlenmeyer Gradué et Zone de marquage à Col Rodé, en verre borosilicaté : 100 x Volume 10 ml: rodage 14/23 100 x Volume 25 ml: rodage 19/26 100 x Volume 50 ml: rodage 19/26 100 x Volume 100 ml: rodage 19/26 100 x Volume 100 ml: rodage 14/23 100 x Volume 100 ml:, rodage 29/32 100 x Volume 250 ml:, rodage 29/32 100 x Volume 500 ml:, rodage 29/32 |

2-5- LOT N° 5 : VERRERIE  PARTIE D

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Pipette Jaugée, classe A, verre sodocalcique, 1 ou 2 traits Bleus: 60 x Pipette Jaugée, 10 ml à 2 traits Bleus, 60 x Pipette Jaugée, 20 ml à 2 traits Bleus, 120 x Pipette Jaugée, 1 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 5 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 10 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 20 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 50 ml à 1 trait Bleu, |
| 2 | Pipette Jaugée et Graduée, classe A, verre sodocalcique, GRADUATIONS Bleues indélébiles et écoulement total: 120 x Pipette Graduée, 1 ml , 120 x Pipette Graduée, 2 ml , 120 x Pipette Graduée, 5 ml , 120 x Pipette Graduée, 10 ml 90 x Pipette Graduée, 25 ml , 60 x Pipette Graduée, 50 ml , |
| 3 | Entonnoirs, verre sodocalcique, Tige courte: 60 x 50 x 90 mm , 60 x 60 x 110 mm , 60 x 80 x 140 mm , |
| 4 | Entonnoirs Büchner en Porcelaine: 20 x Diamètre 40 mm, 82 mm L de tige: 20 x Diamètre 45 mm, 43 mm L de Tige: 20 x Diamètre 55 mm, 64 mm L de Tige: 20 x Diamètre 70 mm, 64 mm L de Tige: 20 x Diamètre 90 mm, 71 mm L de Tige: |
| 5 | Entonnoirs, verre sodocalcique, Tige longue: 50 x 30 x 175 mm , 50 x 40 x 185 mm , 50 x 55 x 190 mm , |
| 6 | Entonnoirs Büchner en Porcelaine pour filtre plat: 10 x Diamètre 55 mm, V 75 mL: 10 x Diamètre 70 mm, 135 mL L: 10 x Diamètre 90 mm, 290 mL L: 10 x Diamètre 110 mm, 580 mL: |
| 7 | Ballon fond plat en verre Duran, col Etroit, DIN ISO 1773: 50 x 50 ml , 51 x 90 mm, Col 26 mm , 50 x 100 ml, 64 x 105 mm, Col 26 mm , 50 x 250 ml, 85 x 138 mm, Col 34 mm , 50 x 500 ml, 105 x 163 mm, Col 34 mm , |
| 8 | Ballon fond Rond en verre Duran, col Etroit, DIN ISO 1773: 50 x 50 ml , 51 x 95 mm, Col 26 mm , lot de 10 50 x 100 ml, 64 x 110 mm, Col 26 mm , lot de 10 50 x 250 ml, 85 x 144 mm, Col 34 mm , lot de 10 40 x 500 ml, 105 x 168 mm, Col 34 mm , lot de 10 40 x 1000 ml, 131 x 200 mm, Col 42 mm , lot de 10 30 x 2000 ml, 166 x 260 mm, Col 42 mm , lot de 10 |
| 9 | Ballon monocol rodé en verre Duran CN 29/32, Fond Plat : 40 x 50 ml , 51 x 105 mm, 40 x 100 ml, 64 x 110 mm, 40 x 250 ml, 85 x 145 mm, 30 x 500 ml, 105 x 175 mm, 30 x 1000 ml, 131 x 200 mm, |
| 10 | Ballon monocol rodé en verre Duran CN 29/32, Fond Rond 40 x 50 ml , 51 x 105 mm, 40 x 100 ml, 64 x 110 mm, 40 x 250 ml, 85 x 145 mm, 30 x 500 ml, 105 x 175 mm, 30 x 1000 ml, 131 x 200 mm, 20 x 2000 ml, 166 x 260 mm, |
| 11 | Ballon bicol rodé à Fond Rond, verre borosilicaté 3,3: (V: Volume; C.C: Col Central; C.L: Col Latéral; D.H: Diamètre x Hauteur) : 20 x V 100 ml, C.C 19/26, C.L 14/23, D.H 65 X 115 mm 20 x V 100 ml, C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 65 X 115 mm 20 x V 100 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 65 X 115 mm 20 x V 250 ml, C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 85 X 130 mm 20 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 85 X 145 mm 20 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 85 X 145 mm 10 x V 500 ml,C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 105 X 150 mm 10 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 14/23 DH 105 X 175 mm 10 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 19/26 DH 105 X 175 mm |
| 12 | Ballon Tricol rodé à Fond Rond, verre borosilicaté 3,3, conforme DIN 12394, (V: Volume; C.C: Col Central; C.L: Col Latéral; D.H: Diamètre x Hauteur) : 40 x V 100 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 64 X 115 mm, 40 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 85 X 145 mm, 40 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 85 X 145 mm, 40 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 105 X 175 mm, 40 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 105 X 175 mm, 40 x V 1000 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 131 X 210 mm, 40 x V 1000 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 131 x 210 mm, |

2-6- LOT N° 6 : APPAREILS  DISTILLATION ET AUTRES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Distillateur verre Schott, Débit 7 L/h, 230 V, Puissance 3000W, Conductivité 1uS/cm, corps de chauffe en inox, Alimentation du bouilleur avec l'eau de refroidissement. Régulation automatique du niveau. Sécurité surchauffe en cas de manque d'eau. Distillat 60-62°C + Pièces de rechange. |
| 2 | Bidistillateur Inox 2L/h, Puissance 3,5 KW, 230V- 1,6uS/cm à 20°C avec sécurité manque d'eau , 2 vannes indépendantes en eau mono et bidistillée, Alarme maintenance, Corps de chauffe en inox + Kit complet pièces de rechange. |
| 3 | Distillateur Robuste inox/verre, 4L/h - 2uS/cm, 2500 W - 230V- 50Hz avec un corps de chauffe inox et réfrigérant en verre, Sécurité surchauffe + Bouilleur + Réfrigérant + Thermoplongeur en acier + Kit tuyaux adéquat. |
| 4 | Fours Micro-ondes 27 L avec porte à ouverture latérale P 1000W 220-230V- 50 Hz |
| 5 | Machine à glace Paillettes 7O Kg/jour, à stockage intégré |
| 6 | Dewar de transport sphérique col étroit, contenance 10 litres en aluminium martelé |
| 7 | Dewar Plastique HDPE: 4 x Volume 1 litre: 4 x Volume 2 litres: 3 x Volume 4 litres: 2 x Volume 10 litres: |
| 8 | Agitateur Magnétique Chauffant 370°C - Capacité 15 L - Vitesse 10 à 1200 t/mn, Diamètre plaque 155 mm, Alimentation 220-230V - 50 Hz - 600W + Statif acier 12 x 470 mm. |
| 9 | Agitateur Magnétique Non chauffant Eco tout plastique avec une surface blanche pour le titrage, volume 5L , vitesse de 10 à 1200 t/mn, alimentation 220-230V-50Hz de Puissance 0,6W |
| 10 | Agitateur Magnétique non chauffant, régulation électronique de la vitesse pour volumes jusqu'à 25 l de: - 25 x P 2W - 10 x P 40W |
| 11 | Agitateur Magnétique chauffant RH Basic 2, V 10L Tmax 320°C, vitesse 100 à 2000 t/mn, plaque acier inox, Alimentation 230V- 50 Hz P 400W, Sécurité surchauffe réglable |
| 12 | Chauffe Ballon 450°C à Régulateur intégré de volume: 6 x 50 ml, P 60W 6 x 100ml, P 60W 6 x 250 ml, P 150W 4 x 500 ml, P 260W 2 x 1litre, P 350W 2 x 2 litres, P 450W |
| 13 | Chauffe Ballon Agité 220V- 50Hz Vitesse 100 à 800 t/mn avec corps de chauffe de Volume : 4 x 50 ml P 60W 4 x 100 ml P 60W 4 x 500 ml P 200W |

2-7- LOT N°7  : PISSETTES ,  SPATULES ET BARREAUX

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Pissettes Cols étroits LDPE, Translucide: 60 x V 250 ml 60 x V 500 ml 60 x V 1000 ml |
| 2 | Pissettes entièrement Color-Codées / lot de 5 : 50 x V 500 ml Rouges 50 x V 500 ml Vertes 50 x V 500 ml Bleues |
| 3 | Spatules simples Acier Inox et Manche plastique (Lxl) : 25 x 160 x 4 mm Plates arrondies 50 x150 x 4 mm Courbées arrondies |
| 4 | Spatules Doubles, acier inox, Carrées + Arrondies: 20 x LT 100 mm 30 x 2 mm 20 x LT 150 mm 45 x 2 mm 20 x LT 150 mm 45 x 6 mm |
| 5 | Spatules Ergonomiques, acier inox 304: Long 230 mm - Lame 50 x 9 mm- Cuillère 36 x 19 mm- lot de 5 |
| 6 | Spatules Cuillères et lames acier inox: Long 210 mm, Lame 57 x 12 mm, Cuillère 40 x 29 mm- lot de 10 |
| 7 | Spatules Couloir et lame Acier: Long 150 mm, Lame 45 x 10 mm, Cuillère 27 x 7 mm |
| 8 | Barreaux Aimantés Slim-Line en Teflon (L x D, mm): 60 x 10 x 6 mm 60 x 13 x 6 mm 60 x 15 x 6 mm 60 x 20 x 6 mm 60 x 25 x 8 mm 60 x 30 x 8 mm |
| 9 | Barreaux Aimantés Barabag en Teflon Color (L x D): 50 x 22 x 8 mm 50 x 22 x 8 mm 50 x 22 x 8 mm 30 x 51 x 6 mm 30 x 51 x 8 mm 30 x 51 x 8 mm |
| 10 | Barreaux Aimantés Elliptiques (Ovoïdes) en Teflon (L x D, mm): 60 x 10 x 5 mm 50 ml lot de 10 60 x 15 x 6 mm 50/100 ml lot de 10 60 x 20 x 10 mm 100 ml lot de 10 60 x 30 x 10 mm 300/500 ml lot de 10 30 x 40 x 13 mm 500 ml lot de 05 |
| 11 | Rouleau de Tube PVC métrique normalisé -30 à 70°C - Diam. int 8 mm ext. 11 mm Rouleau de 25 m - Diam. int. 4mm ext 7 mm Rouleau de 25 m |
| 12 | Tube PVC Cristal métrique: - 4 x Diam. int 8 mm ext. 11 mm en rouleau de 50 m - 4 x Diam. int. 4mm ext 6 mm en rouleau de 100 m - 4 x Diam. int 10 mm ext. 14 mm enrouleau de 50 m |
| 13 | Tube caoutchouc genre anglais métrique: - 2 x Diam. int 4 mm ext. 6 mm Rouleau de 50 m - 4 x Diam. int. 8 mm ext 12 mm Rouleau de 25 m |
| 14 | Tube à vide à paroi épaisse Tygon R3603 pour travaux sous vide/ 10 x Diam. int 4,8 mm ext. 14,4 mm Rouleau de 3 m 10 x Diam. int. 6,4 mm ext 16 mm Rouleau de 3 m |
| 15 | Pinces à vis inox pour tuyau, tube: 20 x Tube Diam. max 12 mm , 20 x Tube Diam. max 25 mm, |
| 16 | Pinces de Mohr tube Diam. max 35 mm |
| 17 | Pinces à Ressort : 20 x Tube Diam. 2 à 8 mm, 20 x Tube Diam. 2 à 12 mm, |
| 18 | Lunettes de protection Sur-lunettes Armamax compatibles avec lunettes correctrices conformes normes EN 166 1F: - 10 x Standard, autoclave, -10 x Traitées anti-rayures, |

2-8- LOT N°8 : PAPIERS ET BOUCHONS

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Papier Filtre Courant de densité 64g/m2, en feuilles 420x520 mm, Rame de 7 Kg: - 20 x A plat lot de 500 feuilles - 20 x Plié en 20 mains de 25 feuilles lot de 500 |
| 2 | Papier Filtre Standard : 1)- Filtre grade 600, seuil 10 à 20 um, 64 g/m2: 20 x Plat Diamètre 47 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 55 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 70 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 110 mm lot de 100 20 x Plissé Diamètre 70 mm lot de 100 2)- Filtre grade 122, seuil 17 à 30 um, 73 g/m2: 20 x Plat Diamètre 70 mm lot de 100 20 x Plissé Diamètre 70 mm lot de 100 |
| 3 | Papier Filtre Quantitatif, teneur en cendres <0,01%, Papier Disques , Diamètre et Grade: 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 388 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 388 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 388 |
| 4 | Papier Filtre Qualitatif en disques : 6 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 1290 6 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 1289 6 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 1288 6 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 1290 6 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 1289 6 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 1288 6 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 1290 6 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 1289 6 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 1288 |
| 5 | Papier Joseph : Feuilles pliées, lot de 800 |
| 6 | Rouleau de Papier Indicateur de pH , bande de longueur 5 mètres, gamme 1- 14 |
| 7 | Papier Parafilm M , en rouleaux : -20 x largeur 5 cm, Longueur 75 m , en rouleau: - 20 x largeur 10 cm, Longueur 75 m, en rouleau: |
| 8 | Bouchons : - Bouchons Twistit en Caoutchouc utilisés en autoclave et préperforés 0, 1, 2 ou 3 orifices Diam Inf. /Diam. Sup. / Hauteur,mm : 2 x 20/26/25 lot de 40 pièces 3 x 26/32/25 lot de 25 pièces 3 x 33/41/25 lot de 16 pièces - Bouchons Versilic -60°C à +200°C en Silicone 2 x 17/22/25 lot de 20 pièces 3 x 23/29/30 lot de 10 pièces 3 x 26/32/30 lot de 10 pièces |
| 9 | Assortissement de Bouchons pleins en Caoutchouc Naturel Bleu, 10 bouchons par taille et lot de 100 pièces : |
| 10 | Bouchon en caoutchouc à jupe rabattable -35 à 120°C et facilement perforables: 10 x N° 9, Diam. Inf.mm 6,5 , lot de 10 : 10 x N° 13, Diam. Inf. mm 8 , lot de 10 : 10 x N° 17, Diam. Inf. mm 9,5, lot de 10 : |
| 11 | Bouchons à base de silicone pur à jupes rabattables Versilic, étanchéité totale, -60 à +220°C ( type /Diam. Inf./Diam. Sup./H1/H2): - 200 x 7/6/9,2/8/9 mm, lot de 100 - 150 x 10/9,8/13,2/9/13, lot de 50 - 150 x 12/12,1/15,6/10/20,2, lot de 50 - 100 x 15/14,3/19,2/11,5/20, lot de 20 - 50 x 23/20,9/26,4/18/24,5, lot de 10 |
| 12 | Assortissements de 100 Bouchons en Liège de 6 à 26 mm, 10 tailles de 10 , lot de 100 pièces: |
| 13 | Perce-Bouchons à poignée en laiton Nickelé, avec affiloir pour perce bouchons pour réaffutage, nombre d'aillettes 12, perçage de 5 à 18,75 mm |
| 14 | Flacons en Verre sodocalcique à Col Large avec Bouchon en résine phénolique avec joint polyex de: - 4 x Volume 30 mL , lot de 176 - 4 x Volume 100 mL, lot de 86 - 2 x Volume 120 mL, lot de 90 |

2-9- LOT N° 9 : DIVERS

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Pipettes Pasteur Pointes ouvertes, L150mm ( lot de 250) |
| 2 | Elévateur Labo-Lift Aluminium-Bleu, Plateau Al anodisé: 30 x Charge 10 Kg, Plate forme 10 x 10 cm 30 x Charge 30 Kg, Plate forme 15 x 15 cm 30 x Charge 80 Kg, Plateforme 20 x 20 cm |
| 3 | Noix de Serrage en Aluminium: 120 x Noix Aluminium pour tige de 4 à 16 mm 120 x Noix Aluminium de serrage 90° pour tiges 16 / 16 mm 120 x Noix Aluminium de serrage 180° p/ tiges jusqu'à16 mm 120 x Noix d'Assemblage pour tiges 12 mm 120 x Noix de serrage Orientable 12 mm 60 x Pied Rond, fixation sol ou Paillasse pour tiges 12 mm |
| 4 | Valet Bibase réversible en Silicone , Tpt 200°C pour Ballons 10 x 50 à 500 ml charge max 13 Kg lot de 5 10 x 500 à 2000 ml charge max 18 Kg lot de 5 |
| 5 | Tiges en Aluminium de : - 20 x Diamètre 12 mm et 1000 mm de Longueur - 20 x D 12mm x L 750mm - 40 x D 12 mm x L 500 mm |
| 6 | Joints Coniques en Caoutchouc, autoclave, 120°C, Cônes pour Filtration Bücher et sous vide, jeu complet de 7 cônes ; Assortissement de 7 tailles |
| 7 | Banc Chauffant Kofler, Tpt 50 à 260°C, 230V - 3 x 50 Hz, P 1000W : - 6 x Boîte de 7 tubes Etalon : |
| 8 | Nacelles carrées de pesée en polystyrène à rebords et coins arrondis, empilable, température max. 90°C, Blanches et Bleues par lot de 500 pièces de dimensions: 6 x L x l x H : 84 X 84 X 19 mm Blanches : 6 x L x l x H : 84 X 84 X 19 mm Bleues : |
| 9 | Nacelles Hexagonales en polystyrène, antidérapant pour solides et liquides de dimensions : - 6 x 70 x 70 x 20 mm, lot de 500 pièces: - 6 x 120 x 120 x 22 mm, lot de 500 pièces: |
| 10 | Statifs à Base rectangulaire en epoxy blanc 160 x 250 mm avec sa tige inox filetée M10: |
| 11 | Mortier en Agate à main, mortier avec pilon: 2 x Vol. 30 ml, Diam. 65 mm 2 x Vol. 80 ml, Diam. 95 mm |
| 12 | Becs Bunsen 900 à 1000°C, brûleur en laiton nickelé et virole de régulation d'air, alimentation en gaz naturel plus tous types de gaz, avec veilleuse, H 150 mm Diamètre 18 mm , raccord tétine. |
| 13 | Pistolet 600°C, 3 Positions, Réglage de la température et Débit d'Air sur 3 positions et compatible avec tous types de buses, position 50°C, 400°C et 600°C, Puissance 1800W, Alimentation 230V- 50 Hz avec 1 buse à fente 9 mm, 1 buse Réduction de Diamètre 14 mm, 1 buse à souder Diamètre 6 mm . |
| 14 | Chronomètres Electroniques Sport au 1/100 s , Heure, Minute, Seconde, équipés d'alarme, |
| 15 | Colonne en verre pour Chromatographie, Séparation par gravité, verre borosilicaté: * Colonne 2 pièces à vanne d'arrêt PTFE, vanne amovible pour nettoyage aisé: 4 x D, mm 11 L, mm 500 Vol., mL 45 4 x D, mm 19 L, mm 500 Vol.,mL 135 4 x D, mm 22 L, mm 500 Vol., mL 200 |
| 16 | * Colonne Flex basse pression pour phase aqueuse, biocompatible, économique en verre borosilicaté, avec un mini réservoir en PP translucide et raccords luer lock mâle aux 2 extrémités: Col Diamètre (cm) Vol. (ml) Hauteur (cm) 20 x 1,0 8 10 20 x 1,0 40 50 20 x 0,7 8 20 20 x 0,7 19 50 10 x 1,5 27 15 10 x 1,5 88 50 Prévoir un disque de dépôt en PE poreux 20 micromètre monté sur un anneau à déposer sur le haut du gel pour les colonnes de D 1cm et 1,5 cm |

2-10- LOT N° 10 : APPAREILLAGE  PARTIE 1

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Polarimètre Polaris +/- 0,05°, type LAURENT à livrer complet avec lampe spectrale intégrée- long. d'onde 589,3 nm- gamme de -180 à + 180°, graduation vernier - ° angulaire 0,05°, Alimentation 230V - 50 Hz avec lampe Sodium 589,3 nm + 2 tubes de mesure 100 et 200 mm + tubes de rechange 100 et 200 mm + lot de 10 obturateurs Diam. 15 mm |
| 2 | Tensiomètre Auto Contrôlé par PC , mesures par traction et compression pour déterminer la tension interfaciale Liquide/Air et Liquide/Liquide avec Affichage numérique 1 à 1500,+/-0,2dyne/cm oumN/m, mouvement de l'échantillon par élévateur motorisé 21 à 328 um/s sur une course de 15 mm avec Logiciel WinDCA pour le pilotage et l'acquisition et calcul automatique de la tension de surface Courbe force profondeur + 10 plaques en verre, cristallisoir adéquat et les pièces de rechange : - 2 x Anneau DuNouy en Platine - 3x Cylindres double parois |
| 3 | Colorimètre à Filtres 400 à 710 nm , 8 filtres intégrés, bande passante 40 nm, Alimentation 220V - 50Hz, affichage numérique LCD avec l'option d'une bande passante à 10 nm (5 filtres: 400, 405, 540, 620 nm) + support cuve de 10 mm + 2 lots de cuve polystyrène (2x100) + 2 lampes tungstène rechange. |
| 4 | Conductimètre/pH-mètre/Salinité/Température de paillasse: pH: Multipoint, calibration avec 3 tampons sur 9 tampons pH préprogrammés, résolution de 0,01pH mV: Caractéristiques étalonnage mV pour une lecture précise, résolution 1mV Conductivité: Gamme étendue de 0,01 à 1000S/cm nécessitant 3 Electrodes 0,1; 1 et 10cm-1, Température de référence sélectionnable 20°C ou 25°C. Sélection automatique fréquence correcte. Température: lecture de 0,1°C résolution avec compensation automatique de T, Etalonne sonde de température pour la mesure de la qualité. Entrées: 1 entrée commune pour le pH et mV, 1entrée pour la Conductivité, 1 Entrée pour la sonde de température automatique Pt1000, Courant continu basse tension, affichage Ecran LCD lumineux avec rétroéclairage blanc pour une meilleure lisibilité, multi langues, Enregistrement de données, Standards préprogrammés + Electrodes de Références + 1 Electrode Sélective aux ions suivants: Pb2+, Ba2+, Cd2+, CO3-, Cl-, Cu2+, CN-, NH4+ avec des câbles de sorties adéquats sur l'appareil de mesure ou à défaut des électrodes combinées. |

2-11- LOT  N°11 : DIVERS VERRERIES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Creusets en Porcelaine medium 1350°C : 100 x V 5 ml , Diam. x H 25 x 20 mm lot de 10: 100 x V 10 ml, Diam. x H 30 x 26 mm lot de 10 100 x V 20 ml, Diam. x H 40 x 32 mm lot de 10 100 x V 50 ml, Diam. x H 50 x 40 mm lot de 10 |
| 2 | Entonnoir Filtrant Cylindrique ( Vol. ,Diam., Diam. tige, H, Porosité): * 20 x 35 ml, 30 mm, 8 mm, 160 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) * 20 x 80 ml, 40 mm, 8 mm, 170 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) * 20 x 125 ml, 65 mm, 13 mm, 180 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) |
| 3 | Entonnoir Filtrant 20 mL conique 60° de porosité 2 , 3 et 4 par lot de5 : |
| 4 | 50 x Creuset Filtrant Verre Duran de Porosité 1, de Volume 30 50 x Porosité 2, 50 x Porosité 3, 50 x Porosité 4 50 x Porosité 5 |
|  | 50 x Creuset Filtrant Verre Duran de Porosité 1, de Volume 50 50 x Porosité 2, 50 x Porosité 3, 50 x Porosité 4 50 x Porosité 5 |
| 5 | Micropipette Nichipet Excellence avec filtre d'aspiration avec piston inox de : 10 x Volume 2 - 20 microlitre: 10 x Volume 10 - 100 microlitres: 10 x Volume 100 - 1000 microlitres: 10 x pointes Eppendorf adéquates à ces micropipettes (lot de 1000) : |
| 6 | Poires de Sécurité (propipettes) : 50 x Poires en caoutchouc Rouges 50 x Poires en caoutchouc Noires: 50 x Poires en Silicone Rouges 50 x Poires en Silicone Noires 50 x Poires Flip rouge naturel: |
| 7 | Poires petits volumes en caoutchouc naturel : -300 x de vol. 5 ml, naturel, Diam. pipette 6 mm, lot de 10 - 300 x de Vol. 10 ml, bleues, Diam. pipette 6 mm, lot de 10 |
| 8 | Tétines petits volumes en caoutchouc naturel : - 720 x de Vol. 1 ml, diam. pipette 6 mm, bleues, lot de 24: - 720 x de vol. 2 ml, diam. pipette 6 mm, jaunes, lot de 72: |
| 9 | Verre de montre à bord rebrulé, verre sodocalcique , 400 - 600 mL, Diamètre 100mm, lot de 10 : |
| 10 | Thermomètres à Mercure Standard : -40 x 20°C à +110°C, grad. 1°C, immersion totale, 6,5x305 mm -40 x 20°C à +250°C, grad. 1°C, immersion totale, 6,5x305 mm -40 x 10°C à 60°C, grad. 0,5°C , immersion totale, 6,5x305 mm |

2-12- LOT  N° 12 : APPAREILLAGES PARTIE 2

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Réfractomètre d'Abbé Haute précision 3T de laboratoire, Mesures sur liquides ou solides, source de lumière froide pour une mesure précise et reproductible. Optique interne protégée contre l'humidité, prismes thermostatables par circulation externe. Thermomètre numérique avec sonde intégrée au prisme, affichage de température précision +/- 0,2°C, Graduation 0,0002 nD avec une illumination indépendante du prisme et de l'échelle, 4Xplus étendue et une mise au point à double réglage rapide + accessoires : cryo-Polystat numérique -20 à + 150°C, Forme haute, stabilité +/- 0,05°C, affichage LED, flotteur contre la marche à sec pour un fonctionnement sans surveillance + 4 lots Ampoules 8V-0,15 A et 4 lots Ampoules 6V-1,2 A + plaquettes test et Bromonaphtalène 12 mL et alimentation 220-230V - 50 Hz + tout accessoire jugé necessaire |
| 2 | Viscosimètre Automatique AVS 470 thermistance avec tous les accessoires nécessaires pour son fonctionnement: statif de fixation + bain de thermostatisation pour 2 postes, support et tubulure, avec programmation sur un clavier externe + imprimante + lot de tubes Ubbelohde TC étalonnés de 0,5 à 1000 mm2/s |
| 3 | Moteur d'Agitation à Régulation Electronique, Moteur avec Rattrapage de Vitesse, Sécurité surchauffe, Arbre creux pour réglage en hauteur, Mandrin auto-serrant pour fixation rapide de la tige d'agitation sans clé jusqu'à 10 mm de Diam., sécurité surcharge et démarrage progressif et maintien de la vitesse en cas de variation de viscosité, couple de 90 Ncm + accessoires communs (socle à base rectangulaire, tige support inox DxL: 12,5x 750 mm et noix de serrage statif moteur), pale d'agitation en acier inox avec axe portant hélice à 4 lames fixes tige de Diamètre 8 x 400 mm |
| 4 | Moteur d'Agitation RW à régulation mécanique, modèle RW20 digital, Arbre creux pour réglage sans restriction de la hauteur, avec mandrin pour tige de Diam. 0,5 à 10 mm, alimentation en 220V - 50 Hz, une puissance dé 70/35 W + accessoires communs Statif type rectangulaire, tige 16x560 mm et noix de fixation + pale d'agitation en acier inox avec une hélice 3 ailettes recourbées de Diamètre 7Omm avec un axe de 8x500 mm. |
| 5 | Moteur d'Agitation Haute Vitesse, régulation electronique, moteur sans charbon et maintien de la vitesse en cas de variation de la viscosité, couple max 170 Ncm + Kit d'agitation haute vitesse avec tous les accessoires communs: un axe en inox 316L renforcé de D 16 x L 240 mm avec une extrémité de diamètre 8 mm pour fixation d'une pale d'agitation + pièce d'accouplement moteur/axe en inox 304L+ mandrin avec protection aimantée amopvible pour tige jusqu'à 10 mm + Statif en H, base 430X420 mm, tige 25x700 mm + noix de serrage statif/ moteur + contrepale inox 28 x 250 mm pour Becher de 4 litres + pale d'agitation pour tige de 8 mm en PTFE forme Ancre 80 mm et axe 6 x 400 mm + une pale carrée 2 lames en PTFE + une pale carrée en hélice 4 lames de Diamètre 50 mm et un axe de 8 x 500 mm. |
| 6 | Bain Polystat grande ouverture 200°C, V 20 litres, P 2000 W avec 3 portoirs, Régulateur 72 programmable avec cuve inox isolée et un fond réglable + couvercle inox + 1 portoir inox de 45 tubes Diam. 13 mm |
| 7 | Tamiseuse Standard pour tamis Diam. 100,200 et 315 mm, 220V- 50Hz + Tamis inox Diam. 200 mm de Maille 1000 micromètres, de Maille 500, de Maille 200, de Maille 100, de Maille 50 et de Maille 25: |
| 8 | Sonificateur 500 et 750 W à microprocesseur, limite et régule la Tpt de l'échantillon, affichage de la puissance de sortie en Watt et de l'Energie dissipée en Joules, arrête les ultrasons lorsque l'énergie sélectionnée a été dissipée, mémoire non-volatile 20 programmes, affichage numérique de tous les paramètres, 230 V-50Hz, convertisseur piézo-électrique , sonde de température, pince métal pour convertisseur, tige acier inox 750 mm, base en acier inox 200x125 mm. |
| 9 | Extracteur Soxhlet Monoposte, conforme norme DIN 12602 - tous solvants- 230V-50 Hz- Ampoules Soxhlet 100 et 250 ml, à livrer complet avec support chauffe ballon, ballon de 100 /250 ml + Réfrigérant + Ampoule Soxhlet + 25 cartouches d'extraction, Extracteur avec robinet + Cartouches d'extraxtion 100/250 ml de rechange (lot de 25) X 2 : |
| 10 | Corps de Réacteur Thermostatique, V 1 litre avec vanne de fond, Torion 14 mm + couvercle à sorties rodées, 5 entrées Diam. int. 100 mm, Rod. Cent. 19/26, Rod. Parallèle 19/26 (4 x 19/26) + Couvercle à Sorties Rodées, 5 Entrées 29/32 RC + 3 R 14/23 + 1R 29/32 (15°) + Colliers de fermeture, selon diamètre + guide d'Agitation rodé en Teflon + 1 Ensemble d'agitation pour rodage 19/26 et 29/32 + Bouchons Etanchéité 19/26 et 29/32 + Axe d'Agitation + 1 Hélice à 6 pales en PTFE + 1 hélice Ancre en PTFE + nécessaires au bon fonctionnement du réacteur: |

2-13-LOT N° 13 : APPAREILS DE MESURES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Balance Laboratoire Analytique, étendue de pesée 60 g, précision de lecture 0,1 mg, plateau de Diam. 90 mm, afficheur larges caractères avec 2 touches de tare et auto extinction après 2 mn et protection surcharge, 220 V - 50 Hz + Poids de Calibrage . |
| 2 | Pipeteur manuel avec vanne de mise à l'air + un porte pipette de: -10 x de volume max de 2 ml, bleus: - 10 x de volume max de 10 mn, verts: - 10 x de volume max de 25 ml, rouges: |
| 3 | - 3 kits pH/mV mètre de laboratoire pour mesures de routine, symboles graphiques sur écran, large écran LCD avec affichage simultané mesure et température, étalonnage en 1 à 2 points parmi les tampons en mémoire,pH de 0 à 14, +/-0,01pH ,mV+/-699,9/+/-2000, -20 à + 120°C, mémoire 100 mesures, à livrer complet avec électrode pH gélifiée corps époxy , + électrode rédox gélifiée époxy + câbles adéquats pour les 2 électrodes + 1 sonde de température avec câble +bras porte-électrode et adaptateur secteur 230V- 50Hz . - 04 lots de solutions tampon pH 4 , 7 et 10 , ampoules par lot de 60 (3x20) |
| 4 | Calorimètres Berthelot avec couvercle portant orifices pour Thermomètre et Agitateur de capacité 500 ml à livrer avec (Kit complet fonctionnel) |
| 5 | Spectrophotomètre Spectroflex 6600 UV/Visible, gamme spectrale 190 - 1100 nm, Pour applications de routine en laboratoire, analyses rapides, analyses spectrales : affichage en Abs. ou % Transmission, ajustement par increment de 1 nm, 2ports USB + 1 port RS 232 pour connexion imprimante, avec mémoire de spectres avec porte cuves séparé pour tubes et cuves rectangulaires, alimentation 230V - 50 Hz + 5 lots de cuve 10 mm, 3,5 ml en quartz + 1 lot de cuvettes rondes Diam. 16 mm lot de 25. |
| 6 | Turbidimètre de laboratoire 0 - 10000 NTU, 4 gammes de lecture, calibrage 5 points, température d'utilisation 0 à 50°C, 3 cuvettes de mesure et solutions étalons 0,02 - 10,0 - 100 - 1750 NTU selon NF EN ISO + accessoires communs ( portoir pour 6 cuvettes + imprimante +câble pour imprimante + cuve échantillon 25 mL (3 lots de 3) + lampes selon normes. |
| 7 | Hotte avec ventilateur intégré et plan de travail en acier galvanisé revêtement epoxy, 2 prises électriques, 1 Bénitier polypropylène avec orifice de vidange intégré au diamètre standard , 1 Robinet de gaz + 1 robinet d'Eau + Kit d'Accessoires de Raccordement (6 m de gaine Diam. 110 mm, 3 coudes 90°, vanne papillon et colliers de serrage. Panneau de commande avec affichage numérique du débit en m3/h et de la vitesse de l'air en m/s + Alarme sonore et visuelle. |
| 8 | Kit de Polarographie à 3 Electrodes avec des cellules polarographiques à double parois à couvercle rodé à 5 tubulures et bain thermostat avec pompe à circulation + 10 tubes capillaires rodés pour polarographie + 10 Electrodes de référence ECS rodées et 10 contre électrodes en fil de platine + thermomètre rodé adaptable + Enregistreur + 50 rouleaux de papier enregistreur + tout nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil |

2-14- LOT N° 14 : CARACTERISATION

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Thermo-microbalance ATD/ATG/DSC, avec une Tpt max de 1600°C, vitesse de chauffe et de refroidissement 0,01°C/min....50°C/min (fonction du four), gamme pesée 5000 mg, résolution TG 0,10g, résolution DSC<10W (fonction du capteur), Atmosphères inertes, oxydante, réductrice, statique, dynamique. Débimètres massiques pour 2 gaz de balayage et 1 gaz de protection, construction étanche au vide poussé jusqu'à 10-4 mbar. Porte échantillons Tg-DSC et Tg-ATD pour des mesures simultanées/ Accessoires: Bain thermostaté, pompes à vide, avec des pompes turbomoléculaires, des creusets en oxyde d'Al. Platine de differentes tailles. Logiciel pour données Tg: variation de masse en % ou mg, Evaluation automatique des étapes de variation de masse. Détermination des valeurs de masse/tpt. Détermination de la masse résiduelle. Onset extrapolé et endset. Températures des pics sur les courbes dérivées 1ère et 2nde. Correction automatique ligne de base et poussée d'Archimède. Calcul d'un signal ATD avec évaluation des tpts.Données DSC/ATD: tpts caractéristiques, détermination des tpts onset, inflexion et endset, Enthalpies de formation, Analyse d'aires avec sélection de la ligne de base et détermination de l'enthalpie pour les variation de masse... |
| 2 | B.E.T à 4 Postes pour la caractérisation texturale par physisorption avec option chimisorption: Appareil volumétrique spécialisé dans l'étude de l'aire spécifique et de la mésoporosité des solides (2nm<diamètre<200nm), équipé de 4 postes. Etude de l'aire spécifique, de la microporosité et mésoporosité des solides (0,4<diam.<200nm), avec gaz azote, argon. L'Option chimisorption permet de déterminer la dispersion de la phase métallique d'un solide catalytique.Les gaz utilisables sont l'H2, COet O2. Surface BET, surface externe, répartition des volumes et surfaces mésoporeux, volume microporeux total + les logiciels d'exploitation: tracé de l'isotherme à partir de 10-7 P/Po, Surface BET, Surface Langmuir, méthode -t, Méthode BJH en adsorption et en désorption, Répartition des micropores par les métodes d'Horvath-Kawazoe,O3Dubinin et MP. Méthode de Broekhoff de Boer pour le domaine 2....200nm, Méthode originale DFT-Plus couvrant l'ensemble du domaine accessible micro et mésoporeux + accessoires communs. |
| 3 | Goniomètre-Pat1: permet la mesure de l'angle de contact, la tension superficielle, l'energie de surface, les angles à l'avancée et au retrait, rhéologie inter-faciale avec option de contrôle en température, mesures sous pression, seringue automatique et mesures automatisées. |

2-15- LOT N°15 : ACIDES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Acide Chlorhydrique Hcl 37% , Bouteille En Verre |
| 2 | Acide Sulfurique H2s04 96% Bouteille En Verre |
| 3 | Acide Nitrique 40% Bouteille En Verre |
| 4 | Acide Acetique 80% Ch3cooh Bouteille En Verre |
| 5 | Acide Benzoique Pur 99% |
| 6 | Acide Salicylique 99% |
| 7 | Acide Orthophosphorique H3po4 85%W/W Aq. Soln. |
| 8 | Acide Oxalique Dihydrate,98% |
| 9 | Acide Adipique, 99% |
| 10 | Acide Hydrofluoric, 48-51% |
| 10 | Acide Perchlorique Hclo4, 0,1n Ds Sol. Std Acetic Acide |
| 11 | Acide Formique 97% |
| 12 | Acide Lactique 85+% |

2-16- LOT N° 16 : CHLORURES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Ammonium Chlorure Nh4cl , 98+% |
| 2 | Bismuth (Iii) Chlorure Bicl3, 98% |
| 3 | Aluminium Chlorure Alcl3 Anhydre |
| 4 | Chrome (Iii) Chlorure Crcl3, Anhydre, 98% |
| 5 | Cobalt Chlorure Cocl2 Anhydre 97% |
| 6 | Manganese (Ii) Chlorure,4h20, 99% |
| 7 | Mercure (Ii) Chlorure , 98+% |
| 8 | Zinc (Ii) Chlorure |
| 9 | Barium (Ii) Chlorure,2h20, 99+% |
| 10 | Magnesium (Ii) Chlorure Anhydre,99% |
| 11 | Cadmium (Ii) Chlorure Cdcl2 Anhydre 99.9% |
| 12 | Sodium Chlorure Nacl Crystalline Poudre 99+% |
| 13 | Fer (Iii) Chlorure Fecl3 Anhydre 98% |
| 14 | Potassium Chlorure Kcl, 99% |

2-17- LOT N° 17 : NITRATES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Nitrate D'argent Agno3 Acs, 99.9+% |
| 2 | Nitrate De Plomb (Ii) Pb(N03)2, 99% |
| 3 | Nitrate De Cuivre (Ii) Cu(No3)2, 2,5 H20 |
| 4 | Nitrate De Cadmium Cd(No3)2,4h2o |
| 5 | Nitrate De Nickel (Ii) Ni(No3)2, 6h2o |
| 6 | Nitrate De Calcium (Ii) Ca(No3)2, 4h2o |
| 7 | Nitrate De Potassium Kno3 Acs, 99.O% Min |
| 8 | Nitrate De Mercure Hg(No3)2, 2h2o, 98% |
| 9 | Nitrate De Sodium Nano3 Acs, 99.0 % Min |
| 10 | Nitrate D'ammonium Nh4no3 |
| 11 | Nitrite De Potassium Kno2, 97% |

2-18- LOT N° 18 : POTASSIUM ET AUTRES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Magnesium Metal Base 99.8% |
| 2 | Sodium Hydroxyde Anhydre Naoh, Pellets , 98% |
| 3 | Potassium Bromure Kbr, Acs, 99% Min |
| 4 | Potassium Hydroxyde Koh Pellets 85% |
| 5 | Potassium Iodure Ki, 99% |
| 6 | Potassium Permanganate Kmno4, 98% |
| 7 | Potassium Chromate K2cro4 Acs 99.0% Min |
| 8 | Potassium Di-Chromate K2cr2o7, 99% |
| 9 | Potassium Thiocyanate Kscn 98% |
| 10 | Potassium Cyanure Kcn, 97+% |
| 11 | Thioacetamide Ch3csnh2, 98% |
| 12 | Oxyde De Plomb Pbo/ 99.9% |
| 13 | Acetate De Sodium Ch3coona Anhydre, 99% |
| 14 | Oxyde De Zinc Zno, Heavy, 98% |

2-19- LOT N° 19 : AMMONIUM, SULFATE ET AUTRES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Ammonium Sulfide 20-24% Aq. Soln. (Nh4)2s |
| 2 | Ammonium Sulfide 40-44% Aq. Soln. (Nh4)2s |
| 3 | Ammoniaque Hydroxyde, Acs, 28-30%Nh3 |
| 4 | Hydrogenophosphate De Sodium Na2hpo4 Anhydre, Acs, 99.O% Min |
| 5 | Ammonium Oxalate Monohydrate 98+% |
| 6 | Ammonium Carbonate Acs, Nh3 30+% |
| 7 | Ammonium Acetate Acs 97.O% Min |
| 8 | Acetate De Plomb,3h20, Acs 99-103 % |
| 9 | Sulfate De Fer(Ii) Et D'ammonium Hexahydrate (Nh4)2fe(So4)2.6h2o Sel De Mohr |
| 10 | Hydroxylamine Chlohydrate |
| 11 | Oxalate De Sodium Na2c2o4 |
| 12 | Sodium Carbonate Na2co3 98% |
| 13 | Ammonium Sulfate 98+% |
| 14 | Triethylamine (Tea) 99% |
| 15 | Aniline 99+% |
| 16 | Sulfate De Cuivre Cuso4 Anhydre 98% |
| 17 | Sulfate De Sodium Anhydre Na2so4, 99% |
| 18 | Sulfate De Zinc Monohydrate Znso4,H2o |

2-20- LOT  N° 20 : SOLVANTS

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Ethanol Anhydre Denature 85,8% |
| 2 | Ethanol Anhydre Denaturehplc Grade 90% |
| 3 | Methanol Biograde 99.8+% |
| 4 | Methanol Absolu Acs 99.8+% |
| 5 | N-Amyl Alcohol (Pentanol-1) 98+% |
| 6 | 1-Butanol, 99% |
| 7 | Hexanes, Mixed Isomers, 98+% |
| 8 | N-Pentane,Hplc Grade, 99% Min |
| 9 | Acetone Technique C3h6o 99+% Et |
| 10 | Acetone Acs 99.5+% |
| 11 | Chloroforme Chcl3 99% Stabilise |
| 12 | Dichloromethane Ch2cl2 99+% |
| 13 | Ether De Petrole 35/60 Acs |
| 14 | Ether De Petrole 40/60 |
| 15 | Ether Di Ethylique Hplc 99% Stabilise |
| 16 | Tetrachlorure De Carbone |
| 17 | Tetrahydrofurane 99% Stabilise |

2-21- LOT  N° 21 : INDICATEURS SPECIFIQUES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Rouge De Methyle (Methyl Red) |
| 2 | Eriochrome Noir T |
| 3 | Methylorange |
| 4 | Phenolphtaleine Acs Poudre |
| 5 | Liqueur De Fehling |
| 6 | Ferroine (Phenanthroline Iron2sulfate) |
| 7 | Bleu De Bromothymol (Bbt) Acs |
| 8 | Charbon Actif En Poudre Chorcarb 130 |
| 9 | Huile De Paraffine |
| 10 | E.D.T.A |
| 11 | Hydroquinone, 99% |
| 12 | Catechol, 99% |
| 13 | P-Toluenesulfonic Acid Monohydrate 98+% |
| 14 | Sodium Molybdenum Oxide Dihydrate |
| 15 | 1,5-Diphenylcarbazide, Sensible Aux Chromates |

2-22-LOT N°22 : POLYMERES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Styrene 99% Stabilise 15ppm 4-T-Butylcatechol |
| 2 | Methyl Methacrylate 99% Sous Hydroquinone |
| 3 | Polyvinylalcool Pva 98% Hydrolyse / -500 gr Low Molecular Weight - 500 gr Medium Molecular Weight - 500 gr High Molecular Weight |
| 4 | 2-Vinylpyridine, 97% Stab. 0.1% 4-T-Butylcatechol |
| 5 | Azo-Bis-Isobutyronitrile ( A.I.B.N) Initiateur De Polymérisation Radicalaire |
| 6 | Pepsin From Porcine Gastric Mucosa (M/36000) |
| 7 | 4-Chloro--Methylstyrene, Tech. 90%, Stabilisé |
| 8 | Poly(2- Vinylpyridine-Co-Styrene), MW 220000 et Mn 130000 à 30% Styrène |
| 9 | Bovine Serum Albumine (BSA) |
| 10 | Acryloyl Chloride, 96% Stabilisé |
| 11 | Methacryloyl Chloride, 97% Stabilisé |
| 12 | Benzoyl Peroxide, 97% Initiateur Polymerisation |
| 13 | Silica Gel, High Purity Grade For Col. Chromato. 70-230 mesh, 60 A/ BET 500 m2/g |

LE SOUMISSIONNAIRE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

2-1- LOT  N° 1 : VERRERIE  partie A

| Pos. | Désignation | U | Prix Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réfrigérant de Liebig en verre borosilicaté, olives 11mm. 20 x H:160 mm, rodage 14/23 20 x H: 200 mm, rodage 19/26 20 x H:250 mm, rodage 19/26 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | Réfrigérant de Liebig Duran avec 2 olives dévissables, Oint.6,4mm 20 x H: 160 mm, rodage 14/23 20 x H: 250 mm, rodage 14/23 20 x H: 250 mm, rodage 29/32 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Réfrigérant à boules d'Allihn à 2 rodages en verre et olives Q 11mm 20 x H: 160 mm, rodage 29/32 20 x H: 250 mm, rodage 29/32 20 x H: 250 mm, rodage 24/29 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Réfrigérant à serpentin de Graham, liquide réfrigérant dans le serpentin 20 x H: 200 mm rodage 29/32 20 x H: 300 mm rodage 29/32 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | Distillateur Kjeldahl, Kit complet à livrer avec: - 1 fiole Kjeldahl 500 ml rodée 24/29 + 1 raccord 2x 19/26 et 1x24/29 + Allonge et Ampoule de garde + 1 ampoule de coulée 60 ml rodé 19/26 à Vanne pointeau + 1 réfrigérant 19/26 + Connecteur + Allonge à distiller droite 19/26 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 6 | Colonne de Vigreux livrée complète avec chemise, verre borosilicaté: 20 x H: 300mm RE/RS : 24/29 20 x H: 300 mm RE/RS : 29/32 20 x H: 500 mm RE/RS : 24/29 20 x H: 500 mm RE/RS : 29/32 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 7 | Colonne de Vigreux, verre borosilicaté: 20 x H: 150mm RE/RS : 14/23 20 x H: 200 mm RE/RS : 19/26 20 x H: 300 mm RE/RS : 19/26 20 x H: 300 mm RE/RS : 29/32 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-2- LOT  N° 2 : VERRERIE POUR  DISTILLATION

| N° | Désignation | U | Prix Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distillateur Dean-StarK, Kit complet à livrer avec: - 1 ballon rond 250 ml rodé 24/29 + 1 appareil Dean-Stark 10 ml rodé 2x24/29 , Avec vanne pointeau en Teflon PTFE + 1 réfrigérant de Liebig 250 mm, rodé 24/29 + 2 pinces à rodages 24/29 Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 2 | Kit réaction à Reflux, col rodé 19/26, à livrer avec: - 1 ballon bicol de 250 ml + 1 réfrigérant à boules + 1 ampoule de coulée 50ml + 2 pinces à rodages 19/26 Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 3 | Kit réaction à reflux col central rodé 24/29 et col latéral 19/26 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml + 1 réfrigérant à boule + 1 ampoule de coulée 100ml + 2 pinces à rodages 19/26 et 19/26. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 4 | Kit de Distillation à Pression Atmosphérique, col rodé 19/26 à livrer avec: 1 ballon 250 ml + 1 Colonne de Vigreux avec entrée SVL 15 pour thermomètre + 1 réfrigérant Liebig + 1 Allonge à distiller +3 pinces à rodages 19/26 Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 5 | Kit de Distillation à Pression Atmosphérique, col rodé 14/23 à livrer avec: 1 ballon 250 ml + 1 Colonne de Vigreux 360 mm + 1 réfrigérant Liebig 250 mm + 1 Tête de Distillation rodée 2x24/29 avec entrée thermomètre 14/23 + 1 connecteur pour thermomètre 14/23 + 1 Allonge à distiller +3 pinces à rodages 19/26 Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 6 | Kit de Distillation sous vide col rodé 19/26 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml + 1Ampoule de coulée 50ml + 1 Colonne de Vigreux avec entrée SVL 15 pour thermomètre + 1 réfrigérant Liebig + 1 Allonge coudée avec prise de vide +4 pinces à rodages 19/26 Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 7 | Kit de Distillation sous vide cols rodés 24/29, 19/26 et 14/23 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml rodé 19/26 et 24/29 + 1Ampoule de coulée 100ml rodée 19/26 + 1 Colonne de Vigreux 360 mm 24/29 + 1 réfrigérant Liebig 250mm rodé 24/29+ 1 tête de distillation rodée 2x24/29 avec une entrée pour thermomètre + 1 connecteur pour thermomètre 14/23 + 1 Allonge coudée avec prise de vide rodée 24/29 + 1 Erlenmeyer 250 ml rodé 24/29 + 7 Pinces à rodages: 5 x 19/26 , 1 x 19/26 et 1 x 14/23. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |

2-3- LOT N°3 :  VERRERIE PARTIE B

| N° | Désignation | U | Prix Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allonge de Recette 105° courte en verre borosilicaté: 20 x Rodage 14/23 20 x Rodage 19/26 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | Allonge coudée 105°, rodage mâle et femelle en verre borosilicaté 20 x M : 14/23 et F : 14/23 20 x M : 19/26 et F : 19/26 20 x M : 29/32 et F : 29/32 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Allonge coudée 75° ou 90° avec rodages male 1- male 2 en verre borosilicaté: 20 x M1: 14/23 et M2: 14/23 20 x M1: 19/26 et M2: 19/26 20 x M1: 24/29 et M2: 24/29 20 x M1: 29/32 er M2: 29/32 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Allonge avec prise de vide avec raccord latéral pour tube Diam. Int. 9mm: 20 x M 14/23 et F 14/23 20 x M 19/26 et F 19/26 20 x M 24/29 et F 24/29 20 x M 29/32 et F 29/32 | Ens |  |
| 5 | Tête de distillation, verre pyrex, rodage quickfit : * 20 x Rodé Inf. M: 24/29 et Rodé latéral M: 24/29 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 *20 x Rodé Inf. M: 29/32 et Rodé latéral M: 19/26 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 *20 x Rodé Inf. M: 29/32 et Rodé latéral M: 29/32 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 6 | Elargisseur Rodé verre borosilicaté, Hauteur, Rodage Mâle et Rodage Femelle: 20 x H: 65 mm Rodage M: 10/19 et Rodage Femelle: 14/23 20 x H: 75 mm R.M : 14/23 et R. F: 19/26 20 x H: 85 mm R.M : 14/23 et RF: 24/29 20 x H: 98 mm R.M : 14/23 et RF: 29/32 20 x H: 87 mm R.M : 19/26 et RF: 24/29 20 x H: 98 mm R.M : 19/26 et RF: 29/32 20 x H: 100 mm R.M : 24/29 et RF: 29/32 | Ens |  |
| 7 | Réducteur Rodé COURT verre borosilicaté: Hauteur, Rod. Mâle et Rod. Femelle: 20 paires : H: 37 mm R.M : 19/26 et RF: 14/23, lot de 2 20 paires : H: 50 mm R.M : 24/29 et RF: 14/23: 20 paires : H: 55 mm R.M : 14/23 et RF: 29/32: 20 paires : H: 42 mm R.M : 24/29 et RF: 19/26: 20 paires : H: 47 mm R.M : 29/32 et RF: 34/35: 20 paires : H: 51 mm R.M : 34/35 et RF: 29/32: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 8 | Réducteur Rodé LONG verre borosilicaté: Hauteur, Rod. Mâle et Rod. Femelle: 20 paires : H: 50 mm Rod. M: 14/23 et Rod. Femelle: 10/19: 20 paires : H: 57 mm R.M : 19/26 et R. F: 14/23 : 20 paires : H: 68 mm R.M : 24/29 et RF: 14/23 : 20 paires : H: 70 mm R.M : 24/29 et RF: 19/26 : 20 paires : H: 72 mm R.M : 29/32 et RF: 14/23 : 20 paires : H: 72 mm R.M : 29/32 et RF: 19/26 : 20 paires : H: 82 mm R.M : 29/32 et RF: 24/29 : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 9 | Cristallisoirs en verre borosilicaté avec Bec (Diam.xH mm): 40 x 500 ml 115x65 : 40 x 900 ml 140x75 : 20 x 2 Litres 190x90 : 20 x 3,5 litres 230x100 : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 10 | Dessiccateurs en verre borosilicaté avec couvercle à rodage, étanchéité au vide, plus Robinet avec pointeau PTFE, DN 250 mm H 355 mm et plaque de base en porcelaine L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 11 | Dessiccateurs en verre borosilicaté à capuchon vissant, étanchéité au vide 10 mbar, Robinet courbé pour tube int. 6-8 mm + plaque de base en porcelaine DN 250 mm et H 370 mm. L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |

2-4- LOT N° 4 : VERRERIE  PARTIE C

| N° | Désignation | U | Prix Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiole à Vide en verre Duran, forme Erlenmeyer: 30 x V 100 ml- Diam. Int. Col 24 mm-Diam.xHauteur:64x105mm 30 x V250 ml-Diam Int.Col 34 mm-Diam. x Haut. 85 x 155 mm 30 x V 500ml-Diam Int. Col 34 mm-Diam. x Haut.: 105 x 185 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | Fiole à Vide à col rodé, forme erlenmeyer, col central rodé, raccord latéral en PP avec joint en silicone: lot de 2 20 x V 100 ml - Rod. Col 19/29 - Diam. x Haut. : 70 x 107 mm 20 x V 250 ml - Rod. Col 29/32 - Diam. x Haut. : 85 x 145 mm 20 x V 500 ml - Rod. Col 29/32 - Diam. x Haut. : 105 x 172 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Ampoules à Décanter, verre borosilicaté, clé en Teflon : 30 x Volume 100 ml: 30 x Volume 250 ml: 30 x Volume 500 ml: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Ampoules à Décanter Graduées, verre borosilicaté, clé en teflon : 20 x Volume 50 ml 20 x Volume 100 ml 20 x Volume 250 ml L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | Ampoules de Coulée isobare graduée, verre borosilicaté, clé creuse en verre et ampoule rodée 20 x Volume 50 ml 19/26 E et 14/23 S : 20 x Volume 100 ml 19/26 E et 19/26 S : 20 x Volume 250 ml 29/32 E et 29/32 S : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 6 | Burette, classe A, Robinet verre ou teflon, verre borosilicaté: 60 x Volume 5 ml, robinet en verre : 60 x Volume 10 ml, robinet en verre : 60 x Volume 10 ml, verre en teflon : 60 x Volume 25 ml, robinet en verre : 60 x Volume 50 ml, robinet en verre : 60 x Volume 25 ml, robinet en teflon : 60 x Volume 50 ml, robinet en teflon : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 7 | Fioles Jaugées claires à rodage classe A, conformes ISO 1042, BSI 1792: 100 x Volume 10 ml : 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 40 x Volume 200 ml : 40 x Volume 250 ml : 40 x Volume 500 ml : 40 x Volume 1000 ml : 20 x Volume 2000 ml : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 8 | Eprouvettes Classe B, Graduées , conformes DIN 12680-2, verre borosilicaté, pied hexagonal 80 x Volume 25 ml , graduée 0,5 ml : 80 x Volume 50 ml , graduée 1 ml : 80 x Volume 100 ml , graduée 1 ml : 80 x Volume 250 ml , graduée 2 ml : 80 x Volume 500 ml, graduée 5 ml : 60 x Volume 1000 ml, graduée 10 ml : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 9 | Bechers en verre borosilicaté Avec et Sans Bec : 100 x Volume 25 ml, forme Basse, 100 x Volume 50 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Haute, 100 x Volume 250 ml, forme Basse, 100 x Volume 250 ml, forme Haute, 100 x Volume 400 ml, forme Basse, 100 x Volume 1000 ml, forme Basse, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
|  | Bechers en verre borosilicaté Avec et Sans Bec : 100 x Volume 25 ml, forme Basse, 100 x Volume 50 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Haute, 100 x Volume 250 ml, forme Basse, 100 x Volume 250 ml, forme Haute, 100 x Volume 400 ml, forme Basse, 100 x Volume 1000 ml, forme Basse, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 10 | Erlenmeyer à Col Etroit, verre borosilicaté, Avec Graduations, ISO 1773: 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 100 x Volume 250 ml : 100 x Volume 500 ml : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 11 | Erlenmeyer à Col LARGE, verre borosilicaté, Avec Graduations, ISO 1773: 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 100 x Volume 250 ml : 100 x Volume 500 ml : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 12 | Erlenmeyer Gradué et Zone de marquage à Col Rodé, en verre borosilicaté : 100 x Volume 10 ml: rodage 14/23 100 x Volume 25 ml: rodage 19/26 100 x Volume 50 ml: rodage 19/26 100 x Volume 100 ml: rodage 19/26 100 x Volume 100 ml: rodage 14/23 100 x Volume 100 ml:, rodage 29/32 100 x Volume 250 ml:, rodage 29/32 100 x Volume 500 ml:, rodage 29/32 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-5- LOT N° 5 : VERRERIE  PARTIE D

| N° | Désignation | U | Prix Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipette Jaugée, classe A, verre sodocalcique, 1 ou 2 traits Bleus: 60 x Pipette Jaugée, 10 ml à 2 traits Bleus, 60 x Pipette Jaugée, 20 ml à 2 traits Bleus, 120 x Pipette Jaugée, 1 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 5 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 10 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 20 ml à 1 trait Bleu, 60 x Pipette Jaugée, 50 ml à 1 trait Bleu, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | Pipette Jaugée et Graduée, classe A, verre sodocalcique, GRADUATIONS Bleues indélébiles et écoulement total: 120 x Pipette Graduée, 1 ml , 120 x Pipette Graduée, 2 ml , 120 x Pipette Graduée, 5 ml , 120 x Pipette Graduée, 10 ml 90 x Pipette Graduée, 25 ml , 60 x Pipette Graduée, 50 ml , L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Entonnoirs, verre sodocalcique, Tige courte: 60 x 50 x 90 mm , 60 x 60 x 110 mm , 60 x 80 x 140 mm , L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Entonnoirs Büchner en Porcelaine: 20 x Diamètre 40 mm, 82 mm L de tige: 20 x Diamètre 45 mm, 43 mm L de Tige: 20 x Diamètre 55 mm, 64 mm L de Tige: 20 x Diamètre 70 mm, 64 mm L de Tige: 20 x Diamètre 90 mm, 71 mm L de Tige: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | Entonnoirs, verre sodocalcique, Tige longue: 50 x 30 x 175 mm , 50 x 40 x 185 mm , 50 x 55 x 190 mm , L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 6 | Entonnoirs Büchner en Porcelaine pour filtre plat: 10 x Diamètre 55 mm, V 75 mL: 10 x Diamètre 70 mm, 135 mL L: 10 x Diamètre 90 mm, 290 mL L: 10 x Diamètre 110 mm, 580 mL: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 7 | Ballon fond plat en verre Duran, col Etroit, DIN ISO 1773: 50 x 50 ml , 51 x 90 mm, Col 26 mm , 50 x 100 ml, 64 x 105 mm, Col 26 mm , 50 x 250 ml, 85 x 138 mm, Col 34 mm , 50 x 500 ml, 105 x 163 mm, Col 34 mm , L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 8 | Ballon fond Rond en verre Duran, col Etroit, DIN ISO 1773: 50 x 50 ml , 51 x 95 mm, Col 26 mm , lot de 10 50 x 100 ml, 64 x 110 mm, Col 26 mm , lot de 10 50 x 250 ml, 85 x 144 mm, Col 34 mm , lot de 10 40 x 500 ml, 105 x 168 mm, Col 34 mm , lot de 10 40 x 1000 ml, 131 x 200 mm, Col 42 mm , lot de 10 30 x 2000 ml, 166 x 260 mm, Col 42 mm , lot de 10 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 9 | Ballon monocol rodé en verre Duran CN 29/32, Fond Plat : 40 x 50 ml , 51 x 105 mm, 40 x 100 ml, 64 x 110 mm, 40 x 250 ml, 85 x 145 mm, 30 x 500 ml, 105 x 175 mm, 30 x 1000 ml, 131 x 200 mm, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 10 | Ballon monocol rodé en verre Duran CN 29/32, Fond Rond 40 x 50 ml , 51 x 105 mm, 40 x 100 ml, 64 x 110 mm, 40 x 250 ml, 85 x 145 mm, 30 x 500 ml, 105 x 175 mm, 30 x 1000 ml, 131 x 200 mm, 20 x 2000 ml, 166 x 260 mm, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 11 | Ballon bicol rodé à Fond Rond, verre borosilicaté 3,3: (V: Volume; C.C: Col Central; C.L: Col Latéral; D.H: Diamètre x Hauteur) : 20 x V 100 ml, C.C 19/26, C.L 14/23, D.H 65 X 115 mm 20 x V 100 ml, C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 65 X 115 mm 20 x V 100 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 65 X 115 mm 20 x V 250 ml, C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 85 X 130 mm 20 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 85 X 145 mm 20 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 85 X 145 mm 10 x V 500 ml,C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 105 X 150 mm 10 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 14/23 DH 105 X 175 mm 10 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 19/26 DH 105 X 175 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 12 | Ballon Tricol rodé à Fond Rond, verre borosilicaté 3,3, conforme DIN 12394, (V: Volume; C.C: Col Central; C.L: Col Latéral; D.H: Diamètre x Hauteur) : 40 x V 100 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 64 X 115 mm, 40 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 85 X 145 mm, 40 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 85 X 145 mm, 40 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 105 X 175 mm, 40 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 105 X 175 mm, 40 x V 1000 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 131 X 210 mm, 40 x V 1000 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 131 x 210 mm, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-6- LOT N° 6 : APPAREILS  DISTILLATION ET AUTRES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distillateur verre Schott, Débit 7 L/h, 230 V, Puissance 3000W, Conductivité 1uS/cm, corps de chauffe en inox, Alimentation du bouilleur avec l'eau de refroidissement. Régulation automatique du niveau. Sécurité surchauffe en cas de manque d'eau. Distillat 60-62°C + Pièces de rechange. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | Bidistillateur Inox 2L/h, Puissance 3,5 KW, 230V- 1,6uS/cm à 20°C avec sécurité manque d'eau , 2 vannes indépendantes en eau mono et bidistillée, Alarme maintenance, Corps de chauffe en inox + Kit complet pièces de rechange. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | Distillateur Robuste inox/verre, 4L/h - 2uS/cm, 2500 W - 230V- 50Hz avec un corps de chauffe inox et réfrigérant en verre, Sécurité surchauffe + Bouilleur + Réfrigérant + Thermoplongeur en acier + Kit tuyaux adéquat. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | Fours Micro-ondes 27 L avec porte à ouverture latérale P 1000W 220-230V- 50 Hz L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | Machine à glace Paillettes 7O Kg/jour, à stockage intégré L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Dewar de transport sphérique col étroit, contenance 10 litres en aluminium martelé L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Dewar Plastique HDPE: 4 x Volume 1 litre: 4 x Volume 2 litres: 3 x Volume 4 litres: 2 x Volume 10 litres: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 8 | Agitateur Magnétique Chauffant 370°C - Capacité 15 L - Vitesse 10 à 1200 t/mn, Diamètre plaque 155 mm, Alimentation 220-230V - 50 Hz - 600W + Statif acier 12 x 470 mm. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | Agitateur Magnétique Non chauffant Eco tout plastique avec une surface blanche pour le titrage, volume 5L , vitesse de 10 à 1200 t/mn, alimentation 220-230V-50Hz de Puissance 0,6W L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Agitateur Magnétique non chauffant, régulation électronique de la vitesse pour volumes jusqu'à 25 l de: - 25 x P 2W - 10 x P 40W L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 11 | Agitateur Magnétique chauffant RH Basic 2, V 10L Tmax 320°C, vitesse 100 à 2000 t/mn, plaque acier inox, Alimentation 230V- 50 Hz P 400W, Sécurité surchauffe réglable L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Chauffe Ballon 450°C à Régulateur intégré de volume: 6 x 50 ml, P 60W 6 x 100ml, P 60W 6 x 250 ml, P 150W 4 x 500 ml, P 260W 2 x 1litre, P 350W 2 x 2 litres, P 450W L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 13 | Chauffe Ballon Agité 220V- 50Hz Vitesse 100 à 800 t/mn avec corps de chauffe de Volume : 4 x 50 ml P 60W 4 x 100 ml P 60W 4 x 500 ml P 200W L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-7- LOT N°7  : PISSETTES ,  SPATULES ET BARREAUX

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pissettes Cols étroits LDPE, Translucide: 60 x V 250 ml 60 x V 500 ml 60 x V 1000 ml L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | Pissettes entièrement Color-Codées / lot de 5 : 50 x V 500 ml Rouges 50 x V 500 ml Vertes 50 x V 500 ml Bleues L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Spatules simples Acier Inox et Manche plastique (Lxl) : 25 x 160 x 4 mm Plates arrondies 50 x150 x 4 mm Courbées arrondies L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Spatules Doubles, acier inox, Carrées + Arrondies: 20 x LT 100 mm 30 x 2 mm 20 x LT 150 mm 45 x 2 mm 20 x LT 150 mm 45 x 6 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | Spatules Ergonomiques, acier inox 304: Long 230 mm - Lame 50 x 9 mm- Cuillère 36 x 19 mm- lot de 5 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Spatules Cuillères et lames acier inox: Long 210 mm, Lame 57 x 12 mm, Cuillère 40 x 29 mm- lot de 10 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Spatules Couloir et lame Acier: Long 150 mm, Lame 45 x 10 mm, Cuillère 27 x 7 mm L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | Barreaux Aimantés Slim-Line en Teflon (L x D, mm): 60 x 10 x 6 mm 60 x 13 x 6 mm 60 x 15 x 6 mm 60 x 20 x 6 mm 60 x 25 x 8 mm 60 x 30 x 8 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 9 | Barreaux Aimantés Barabag en Teflon Color (L x D): 50 x 22 x 8 mm 50 x 22 x 8 mm 50 x 22 x 8 mm 30 x 51 x 6 mm 30 x 51 x 8 mm 30 x 51 x 8 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 10 | Barreaux Aimantés Elliptiques (Ovoïdes) en Teflon (L x D, mm): 60 x 10 x 5 mm 50 ml lot de 10 60 x 15 x 6 mm 50/100 ml lot de 10 60 x 20 x 10 mm 100 ml lot de 10 60 x 30 x 10 mm 300/500 ml lot de 10 30 x 40 x 13 mm 500 ml lot de 05 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 11 | Rouleau de Tube PVC métrique normalisé -30 à 70°C - Diam. int 8 mm ext. 11 mm Rouleau de 25 m - Diam. int. 4mm ext 7 mm Rouleau de 25 m L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 12 | Tube PVC Cristal métrique: - 4 x Diam. int 8 mm ext. 11 mm en rouleau de 50 m - 4 x Diam. int. 4mm ext 6 mm en rouleau de 100 m - 4 x Diam. int 10 mm ext. 14 mm enrouleau de 50 m L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 13 | Tube caoutchouc genre anglais métrique: - 2 x Diam. int 4 mm ext. 6 mm Rouleau de 50 m - 4 x Diam. int. 8 mm ext 12 mm Rouleau de 25 m L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 14 | Tube à vide à paroi épaisse Tygon R3603 pour travaux sous vide/ 10 x Diam. int 4,8 mm ext. 14,4 mm Rouleau de 3 m 10 x Diam. int. 6,4 mm ext 16 mm Rouleau de 3 m L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 15 | Pinces à vis inox pour tuyau, tube: 20 x Tube Diam. max 12 mm , 20 x Tube Diam. max 25 mm, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 16 | Pinces de Mohr tube Diam. max 35 mm L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | Pinces à Ressort : 20 x Tube Diam. 2 à 8 mm, 20 x Tube Diam. 2 à 12 mm, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 18 | Lunettes de protection Sur-lunettes Armamax compatibles avec lunettes correctrices conformes normes EN 166 1F: - 10 x Standard, autoclave, -10 x Traitées anti-rayures, L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-8- LOT N°8 : PAPIERS ET BOUCHONS

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier Filtre Courant de densité 64g/m2, en feuilles 420x520 mm, Rame de 7 Kg: - 20 x A plat lot de 500 feuilles - 20 x Plié en 20 mains de 25 feuilles lot de 500 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | Papier Filtre Standard : 1)- Filtre grade 600, seuil 10 à 20 um, 64 g/m2: 20 x Plat Diamètre 47 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 55 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 70 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 110 mm lot de 100 20 x Plissé Diamètre 70 mm lot de 100 2)- Filtre grade 122, seuil 17 à 30 um, 73 g/m2: 20 x Plat Diamètre 70 mm lot de 100 20 x Plissé Diamètre 70 mm lot de 100 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Papier Filtre Quantitatif, teneur en cendres <0,01%, Papier Disques , Diamètre et Grade: 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 388 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 388 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 388 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Papier Filtre Qualitatif en disques : 6 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 1290 6 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 1289 6 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 1288 6 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 1290 6 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 1289 6 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 1288 6 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 1290 6 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 1289 6 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 1288 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | Papier Joseph : Feuilles pliées, lot de 800 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | Rouleau de Papier Indicateur de pH , bande de longueur 5 mètres, gamme 1- 14 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | Papier Parafilm M , en rouleaux : -20 x largeur 5 cm, Longueur 75 m , en rouleau: - 20 x largeur 10 cm, Longueur 75 m, en rouleau: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 8 | Bouchons : - Bouchons Twistit en Caoutchouc utilisés en autoclave et préperforés 0, 1, 2 ou 3 orifices Diam Inf. /Diam. Sup. / Hauteur,mm : 2 x 20/26/25 lot de 40 pièces 3 x 26/32/25 lot de 25 pièces 3 x 33/41/25 lot de 16 pièces - Bouchons Versilic -60°C à +200°C en Silicone 2 x 17/22/25 lot de 20 pièces 3 x 23/29/30 lot de 10 pièces 3 x 26/32/30 lot de 10 pièces | Ens |  |
| 9 | Assortissement de Bouchons pleins en Caoutchouc Naturel Bleu, 10 bouchons par taille et lot de 100 pièces : L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Bouchon en caoutchouc à jupe rabattable -35 à 120°C et facilement perforables: 10 x N° 9, Diam. Inf.mm 6,5 , lot de 10 : 10 x N° 13, Diam. Inf. mm 8 , lot de 10 : 10 x N° 17, Diam. Inf. mm 9,5, lot de 10 : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 11 | Bouchons à base de silicone pur à jupes rabattables Versilic, étanchéité totale, -60 à +220°C ( type /Diam. Inf./Diam. Sup./H1/H2): - 200 x 7/6/9,2/8/9 mm, lot de 100 - 150 x 10/9,8/13,2/9/13, lot de 50 - 150 x 12/12,1/15,6/10/20,2, lot de 50 - 100 x 15/14,3/19,2/11,5/20, lot de 20 - 50 x 23/20,9/26,4/18/24,5, lot de 10 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 12 | Assortissements de 100 Bouchons en Liège de 6 à 26 mm, 10 tailles de 10 , lot de 100 pièces: L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Perce-Bouchons à poignée en laiton Nickelé, avec affiloir pour perce bouchons pour réaffutage, nombre d'ailettes 12, perçage de 5 à 18,75 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 14 | Flacons en Verre sodocalcique à Col Large avec Bouchon en résine phénolique avec joint polyex de: - 4 x Volume 30 mL , lot de 176 - 4 x Volume 100 mL, lot de 86 - 2 x Volume 120 mL, lot de 90 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-9- LOT N° 9 : DIVERS

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipettes Pasteur Pointes ouvertes, L150mm ( lot de 250) | U |  |
| 2 | Elévateur Labo-Lift Aluminium-Bleu, Plateau Al anodisé: 30 x Charge 10 Kg, Plate forme 10 x 10 cm 30 x Charge 30 Kg, Plate forme 15 x 15 cm 30 x Charge 80 Kg, Plateforme 20 x 20 cm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Noix de Serrage en Aluminium: 120 x Noix Aluminium pour tige de 4 à 16 mm 120 x Noix Aluminium de serrage 90° pour tiges 16 / 16 mm 120 x Noix Aluminium de serrage 180° p/ tiges jusqu'à16 mm 120 x Noix d'Assemblage pour tiges 12 mm 120 x Noix de serrage Orientable 12 mm 60 x Pied Rond, fixation sol ou Paillasse pour tiges 12 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Valet Bibase réversible en Silicone , Tpt 200°C pour Ballons 10 x 50 à 500 ml charge max 13 Kg lot de 5 10 x 500 à 2000 ml charge max 18 Kg lot de 5 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | Tiges en Aluminium de : - 20 x Diamètre 12 mm et 1000 mm de Longueur - 20 x D 12mm x L 750mm - 40 x D 12 mm x L 500 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 6 | Joints Coniques en Caoutchouc, autoclave, 120°C, Cônes pour Filtration Bücher et sous vide, jeu complet de 7 cônes ; Assortissement de 7 tailles L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |
| 7 | Banc Chauffant Kofler, Tpt 50 à 260°C, 230V - 3 x 50 Hz, P 1000W : - 6 x Boîte de 7 tubes Etalon : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 8 | Nacelles carrées de pesée en polystyrène à rebords et coins arrondis, empilable, température max. 90°C, Blanches et Bleues par lot de 500 pièces de dimensions: 6 x L x l x H : 84 X 84 X 19 mm Blanches : 6 x L x l x H : 84 X 84 X 19 mm Bleues : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 9 | Nacelles Hexagonales en polystyrène, antidérapant pour solides et liquides de dimensions : - 6 x 70 x 70 x 20 mm, lot de 500 pièces: - 6 x 120 x 120 x 22 mm, lot de 500 pièces: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 10 | Statifs à Base rectangulaire en epoxy blanc 160 x 250 mm avec sa tige inox filetée M10: L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Mortier en Agate à main, mortier avec pilon: 2 x Vol. 30 ml, Diam. 65 mm 2 x Vol. 80 ml, Diam. 95 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 12 | Becs Bunsen 900 à 1000°C, brûleur en laiton nickelé et virole de régulation d'air, alimentation en gaz naturel plus tous types de gaz, avec veilleuse, H 150 mm Diamètre 18 mm , raccord tétine. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Pistolet 600°C, 3 Positions, Réglage de la température et Débit d'Air sur 3 positions et compatible avec tous types de buses, position 50°C, 400°C et 600°C, Puissance 1800W, Alimentation 230V- 50 Hz avec 1 buse à fente 9 mm, 1 buse Réduction de Diamètre 14 mm, 1 buse à souder Diamètre 6 mm . L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | Chronomètres Electroniques Sport au 1/100 s , Heure, Minute, Seconde, équipés d'alarme, L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | Colonne en verre pour Chromatographie, Séparation par gravité, verre borosilicaté: * Colonne 2 pièces à vanne d'arrêt PTFE, vanne amovible pour nettoyage aisé: 4 x D, mm 11 L, mm 500 Vol., mL 45 4 x D, mm 19 L, mm 500 Vol.,mL 135 4 x D, mm 22 L, mm 500 Vol., mL 200 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 16 | * Colonne Flex basse pression pour phase aqueuse, biocompatible, économique en verre borosilicaté, avec un mini réservoir en PP translucide et raccords luer lock mâle aux 2 extrémités: Col Diamètre (cm) Vol. (ml) Hauteur (cm) 20 x 1,0 8 10 20 x 1,0 40 50 20 x 0,7 8 20 20 x 0,7 19 50 10 x 1,5 27 15 10 x 1,5 88 50 Prévoir un disque de dépôt en PE poreux 20 micromètre monté sur un anneau à déposer sur le haut du gel pour les colonnes de D 1cm et 1,5 cm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-10- LOT N° 10 : APPAREILLAGE  PARTIE 1

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polarimètre Polaris +/- 0,05°, type LAURENT à livrer complet avec lampe spectrale intégrée- long. d'onde 589,3 nm- gamme de -180 à + 180°, graduation vernier -° angulaire 0,05°, Alimentation 230V - 50 Hz avec lampe Sodium 589,3 nm + 2 tubes de mesure 100 et 200 mm + tubes de rechange 100 et 200 mm + lot de 10 obturateurs Diam. 15 mm Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 2 | Tensiomètre Auto Contrôlé par PC , mesures par traction et compression pour déterminer la tension interfaciale Liquide/Air et Liquide/Liquide avec Affichage numérique 1 à 1500,+/-0,2dyne/cm oumN/m, mouvement de l'échantillon par élévateur motorisé 21 à 328 um/s sur une course de 15 mm avec Logiciel WinDCA pour le pilotage et l'acquisition et calcul automatique de la tension de surface Courbe force profondeur + 10 plaques en verre, cristallisoir adéquat et les pièces de rechange : - 2 x Anneau DuNouy en Platine - 3x Cylindres double parois L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Colorimètre à Filtres 400 à 710 nm , 8 filtres intégrés, bande passante 40 nm, Alimentation 220V - 50Hz, affichage numérique LCD avec l'option d'une bande passante à 10 nm (5 filtres: 400, 405, 540, 620 nm) + support cuve de 10 mm + 2 lots de cuve polystyrène (2x100) + 2 lampes tungstène rechange. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 4 | Conductimètre/pH-mètre/Salinité/Température de paillasse: pH: Multipoint, calibration avec 3 tampons sur 9 tampons pH préprogrammés, résolution de 0,01pH mV: Caractéristiques étalonnage mV pour une lecture précise, résolution 1mV Conductivité: Gamme étendue de 0,01 à 1000S/cm nécessitant 3 Electrodes 0,1; 1 et 10cm-1, Température de référence sélectionnable 20°C ou 25°C. Sélection automatique fréquence correcte. Température: lecture de 0,1°C résolution avec compensation automatique de T,Etalonne sonde de température pour la mesure de la qualité Entrées: 1 entrée commune pour le pH et mV, 1entrée pour la Conductivité, 1 Entrée pour la sonde de température automatique Pt1000, Courant continu basse tension, affichage Ecran LCD lumineux avec rétroéclairage blanc pour une meilleure lisibilité, multi langues, Enregistrement de données, Standards préprogrammés + Electrodes de Références + 1 Electrode Sélective aux ions suivants: Pb2+, Ba2+, Cd2+, CO3-, Cl-, Cu2+, CN-, NH4+ avec des câbles de sorties adéquats sur l'appareil de mesure ou à défaut des électrodes combinées. L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens. |  |

2-11- LOT  N°11 : DIVERS VERRERIES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creusets en Porcelaine medium 1350°C : 100 x V 5 ml , Diam. x H 25 x 20 mm lot de 10: 100 x V 10 ml, Diam. x H 30 x 26 mm lot de 10 100 x V 20 ml, Diam. x H 40 x 32 mm lot de 10 100 x V 50 ml, Diam. x H 50 x 40 mm lot de 10 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | Entonnoir Filtrant Cylindrique ( Vol. ,Diam., Diam. tige, H, Porosité): * 20 x 35 ml, 30 mm, 8 mm, 160 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) * 20 x 80 ml, 40 mm, 8 mm, 170 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) * 20 x 125 ml, 65 mm, 13 mm, 180 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | Entonnoir Filtrant 20 mL conique 60° de porosité 2 , 3 et 4 par lot de5 : L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | 50 x Creuset Filtrant Verre Duran de Porosité 1, de Volume 30 50 x Porosité 2, 50 x Porosité 3, 50 x Porosité 4 50 x Porosité 5 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
|  | 50 x Creuset Filtrant Verre Duran de Porosité 1, de Volume 50 50 x Porosité 2, 50 x Porosité 3, 50 x Porosité 4 50 x Porosité 5 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | Micropipette Nichipet Excellence avec filtre d'aspiration avec piston inox de : 10 x Volume 2 - 20 microlitre: 10 x Volume 10 - 100 microlitres: 10 x Volume 100 - 1000 microlitres: 10 x pointes Eppendorf adéquates à ces micropipettes (lot de 1000) : L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 6 | Poires de Sécurité (propipettes) : 50 x Poires en caoutchouc Rouges 50 x Poires en caoutchouc Noires: 50 x Poires en Silicone Rouges 50 x Poires en Silicone Noires 50 x Poires Flip rouge naturel: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 7 | Poires petits volumes en caoutchouc naturel : -300 x de vol. 5 ml, naturel, Diam. pipette 6 mm, lot de 10 - 300 x de Vol. 10 ml, bleues, Diam. pipette 6 mm, lot de 10 L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 8 | Tétines petits volumes en caoutchouc naturel : - 720 x de Vol. 1 ml, diam. pipette 6 mm, bleues, lot de 24: - 720 x de vol. 2 ml, diam. pipette 6 mm, jaunes, lot de 72: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 9 | Verre de montre à bord rebrulé, verre sodocalcique , 400 - 600 mL, Diamètre 100mm, L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Thermomètres à Mercure Standard : -40 x 20°C à +110°C, grad. 1°C, immersion totale, 6,5x305 mm -40 x 20°C à +250°C, grad. 1°C, immersion totale, 6,5x305 mm -40 x 10°C à 60°C, grad. 0,5°C , immersion totale, 6,5x305 mm L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |

2-12- LOT  N° 12 : APPAREILLAGES PARTIE 2

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réfractomètre d'Abbé Haute précision 3T de laboratoire, Mesures sur liquides ou solides, source de lumière froide pour une mesure précise et reproductible. Optique interne protégée contre l'humidité, prismes thermostatables par circulation externe. Thermomètre numérique avec sonde intégrée au prisme, affichage de température précision +/- 0,2°C, Graduation 0,0002 nD avec une illumination indépendante du prisme et de l'échelle, 4Xplus étendue et une mise au point à double réglage rapide + accessoires : cryo-Polystat numérique -20 à + 150°C, Forme haute, stabilité +/- 0,05°C, affichage LED, flotteur contre la marche à sec pour un fonctionnement sans surveillance + 4 lots Ampoules 8V-0,15 A et 4 lots Ampoules 6V-1,2 A + plaquettes test et Bromonaphtalène 12 mL et alimentation 220-230V - 50 Hz + tout accessoire jugé necessaire Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 2 | Viscosimètre Automatique AVS 470 thermistance avec tous les accessoires nécessaires pour son fonctionnement: statif de fixation + bain de thermostatisation pour 2 postes, support et tubulure, avec programmation sur un clavier externe + imprimante + lot de tubes Ubbelohde TC étalonnés de 0,5 à 1000 mm2/s Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 3 | Moteur d'Agitation à Régulation Electronique, Moteur avec Rattrapage de Vitesse, Sécurité surchauffe, Arbre creux pour réglage en hauteur, Mandrin auto-serrant pour fixation rapide de la tige d'agitation sans clé jusqu'à 10 mm de Diam., sécurité surcharge et démarrage progressif et maintien de la vitesse en cas de variation de viscosité, couple de 90 Ncm + accessoires communs (socle à base rectangulaire, tige support inox DxL: 12,5x 750 mm et noix de serrage statif moteur), pale d'agitation en acier inox avec axe portant hélice à 4 lames fixes tige de Diamètre 8 x 400 mm Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 4 | Moteur d'Agitation RW à régulation mécanique, modèle RW20 digital, Arbre creux pour réglage sans restriction de la hauteur, avec mandrin pour tige de Diam. 0,5 à 10 mm, alimentation en 220V - 50 Hz, une puissance dé 70/35 W + accessoires communs Statif type rectangulaire, tige 16x560 mm et noix de fixation + pale d'agitation en acier inox avec une hélice 3 ailettes recourbées de Diamètre 7Omm avec un axe de 8x500 mm. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 5 | Moteur d'Agitation Haute Vitesse, régulation electronique, moteur sans charbon et maintien de la vitesse en cas de variation de la viscosité, couple max 170 Ncm + Kit d'agitation haute vitesse avec tous les accessoires communs: un axe en inox 316L renforcé de D 16 x L 240 mm avec une extrémité de diamètre 8 mm pour fixation d'une pale d'agitation + pièce d'accouplement moteur/axe en inox 304L+ mandrin avec protection aimantée amopvible pour tige jusqu'à 10 mm + Statif en H, base 430X420 mm, tige 25x700 mm + noix de serrage statif/ moteur + contrepale inox 28 x 250 mm pour Becher de 4 litres + pale d'agitation pour tige de 8 mm en PTFE forme Ancre 80 mm et axe 6 x 400 mm + une pale carrée 2 lames en PTFE + une pale carrée en hélice 4 lames de Diamètre 50 mm et un axe de 8 x 500 mm. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 6 | Bain Polystat grande ouverture 200°C, V 20 litres, P 2000 W avec 3 portoirs, Régulateur 72 programmable avec cuve inox isolée et un fond réglable + couvercle inox + 1 portoir inox de 45 tubes Diam. 13 mm Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 7 | Tamiseuse Standard pour tamis Diam. 100,200 et 315 mm, 220V- 50Hz + Tamis inox Diam. 200 mm de Maille 1000 micromètres, de Maille 500, de Maille 200, de Maille 100, de Maille 50 et de Maille 25: Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 8 | Sonificateur 500 et 750 W à microprocesseur, limite et régule la Tpt de l'échantillon, affichage de la puissance de sortie en Watt et de l'Energie dissipée en Joules, arrête les ultrasons lorsque l'énergie sélectionnée a été dissipée, mémoire non-volatile 20 programmes, affichage numérique de tous les paramètres, 230 V-50Hz, convertisseur piézo-électrique , sonde de température, pince métal pour convertisseur, tige acier inox 750 mm, base en acier inox 200x125 mm. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 9 | Extracteur Soxhlet Monoposte, conforme norme DIN 12602 - tous solvants- 230V-50 Hz- Ampoules Soxhlet 100 et 250 ml, à livrer complet avec support chauffe ballon, ballon de 100 /250 ml + Réfrigérant + Ampoule Soxhlet + 25 cartouches d'extraction, Extracteur avec robinet + Cartouches d'extraxtion 100/250 ml de rechange (lot de 25) X 2 : Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 10 | Corps de Réacteur Thermostatique, V 1 litre avec vanne de fond, Torion 14 mm + couvercle à sorties rodées, 5 entrées Diam. int. 100 mm, Rod. Cent. 19/26, Rod. Parallèle 19/26 (4 x 19/26) + Couvercle à Sorties Rodées, 5 Entrées 29/32 RC + 3 R 14/23 + 1R 29/32 (15°) + Colliers de fermeture, selon diamètre + guide d'Agitation rodé en Teflon + 1 Ensemble d'agitation pour rodage 19/26 et 29/32 + Bouchons Etanchéité 19/26 et 29/32 + Axe d'Agitation + 1 Hélice à 6 pales en PTFE + 1 hélice Ancre en PTFE + nécessaires au bon fonctionnement du réacteur: Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |

2-13-LOT N° 13 : APPAREILS DE MESURES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balance Laboratoire Analytique, étendue de pesée 60 g, précision de lecture 0,1 mg, plateau de Diam. 90 mm, afficheur larges caractères avec 2 touches de tare et auto extinction après 2 mn et protection surcharge, 220 V - 50 Hz + Poids de Calibrage . Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 2 | Pipeteur manuel avec vanne de mise à l'air + un porte pipette de: -10 x de volume max de 2 ml, bleus: - 10 x de volume max de 10 mn, verts: - 10 x de volume max de 25 ml, rouges: L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | - 3 kits pH/mV mètre de laboratoire pour mesures de routine, symboles graphiques sur écran, large écran LCD avec affichage simultané mesure et température, étalonnage en 1 à 2 points parmi les tampons en mémoire,pH de 0 à 14, +/-0,01pH ,mV+/-699,9/+/-2000, -20 à + 120°C, mémoire 100 mesures, à livrer complet avec électrode pH gélifiée corps époxy , + électrode rédox gélifiée époxy + câbles adéquats pour les 2 électrodes + 1 sonde de température avec câble +bras porte-électrode et adaptateur secteur 230V- 50Hz . - 04 lots de solutions tampon pH 4 , 7 et 10 , ampoules par lot de 60 (3x20) L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | Calorimètres Berthelot avec couvercle portant orifices pour Thermomètre et Agitateur de capacité 500 ml à livrer avec (Kit complet fonctionnel) Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 5 | Spectrophotomètre Spectroflex 6600 UV/Visible, gamme spectrale 190 - 1100 nm, Pour applications de routine en laboratoire, analyses rapides, analyses spectrales : affichage en Abs. ou % Transmission, ajustement par increment de 1 nm, 2ports USB + 1 port RS 232 pour connexion imprimante, avec mémoire de spectres avec porte cuves séparé pour tubes et cuves rectangulaires, alimentation 230V - 50 Hz + 5 lots de cuve 10 mm, 3,5 ml en quartz + 1 lot de cuvettes rondes Diam. 16 mm lot de 25. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 6 | Turbidimètre de laboratoire 0 - 10000 NTU, 4 gammes de lecture, calibrage 5 points, température d'utilisation 0 à 50°C, 3 cuvettes de mesure et solutions étalons 0,02 - 10,0 - 100 - 1750 NTU selon NF EN ISO + accessoires communs ( portoir pour 6 cuvettes + imprimante +câble pour imprimante + cuve échantillon 25 mL (3 lots de 3) + lampes selon normes. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 7 | Hotte avec ventilateur intégré et plan de travail en acier galvanisé revêtement epoxy, 2 prises électriques, 1 Bénitier polypropylène avec orifice de vidange intégré au diamètre standard , 1 Robinet de gaz + 1 robinet d'Eau + Kit d'Accessoires de Raccordement (6 m de gaine Diam. 110 mm, 3 coudes 90°, vanne papillon et colliers de serrage. Panneau de commande avec affichage numérique du débit en m3/h et de la vitesse de l'air en m/s + Alarme sonore et visuelle. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 8 | Kit de Polarographie à 3 Electrodes avec des cellules polarographiques à double parois à couvercle rodé à 5 tubulures et bain thermostat avec pompe à circulation + 10 tubes capillaires rodés pour polarographie + 10 Electrodes de référence ECS rodées et 10 contre électrodes en fil de platine + thermomètre rodé adaptable + Enregistreur + 50 rouleaux de papier enregistreur + tout nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |

2-14- LOT N° 14 : CARACTERISATION

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thermo-microbalance ATD/ATG/DSC, avec une Tpt max de 1600°C, vitesse de chauffe et de refroidissement 0,01°C/min....50°C/min (fonction du four), gamme pesée 5000 mg, résolution TG 0,10g, résolution DSC<10W (fonction du capteur), Atmosphères inertes, oxydante, réductrice, statique, dynamique. Débitmètres massiques pour 2 gaz de balayage et 1 gaz de protection, construction étanche au vide poussé jusqu'à 10-4 mbar. Porte échantillons Tg-DSC et Tg-ATD pour des mesures simultanées/ Accessoires: Bain thermostaté, pompes à vide, avec des pompes turbomoléculaires, des creusets en oxyde d'Al. Platine de différentes tailles. Logiciel pour données Tg: variation de masse en % ou mg, Evaluation automatique des étapes de variation de masse. Détermination des valeurs de masse/tpt. Détermination de la masse résiduelle. Onset extrapolé et endset. Températures des pics sur les courbes dérivées 1ère et 2nde. Correction automatique ligne de base et poussée d'Archimède. Calcul d'un signal ATD avec évaluation des tpts. Données DSC/ATD: tpts caractéristiques, détermination des tpts onset, inflexion et endset, Enthalpies de formation, Analyse d'aires avec sélection de la ligne de base et détermination de l'enthalpie pour les variation de masse... Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 2 | B.E.T à 4 Postes pour la caractérisation texturale par physisorption avec option chimisorption: Appareil volumétrique spécialisé dans l'étude de l'aire spécifique et de la mésoporosité des solides (2nm<diamètre<200nm), équipé de 4 postes. Etude de l'aire spécifique, de la microporosité et mésoporosité des solides (0,4<diam.<200nm), avec gaz azote, argon. L'Option chimisorption permet de déterminer la dispersion de la phase métallique d'un solide catalytique.Les gaz utilisables sont l'H2, COet O2. Surface BET, surface externe, répartition des volumes et surfaces mésoporeux, volume microporeux total + les logiciels d'exploitation: tracé de l'isotherme à partir de 10-7 P/Po, Surface BET, Surface Langmuir, méthode -t, Méthode BJH en adsorption et en désorption, Répartition des micropores par les métodes d'Horvath-Kawazoe,O3Dubinin et MP. Méthode de Broekhoff de Boer pour le domaine 2....200nm, Méthode originale DFT-Plus couvrant l'ensemble du domaine accessible micro et mésoporeux + accessoires communs. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |
| 3 | Goniomètre-Pat1: permet la mesure de l'angle de contact, la tension superficielle, l'energie de surface, les angles à l'avancée et au retrait, rhéologie inter-faciale avec option de contrôle en température, mesures sous pression, seringue automatique et mesures automatisées. Le Kit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Kit |  |

2-15- LOT N°15 : ACIDES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acide Chlorhydrique Hcl 37% , Bouteille En Verre Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 2 | Acide Sulfurique H2s04 96% Bouteille En Verre Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 3 | Acide Nitrique 40% Bouteille En Verre Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 4 | Acide Acetique 80% Ch3cooh Bouteille En Verre Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 5 | Acide Benzoique Pur 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 6 | Acide Salicylique 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 7 | Acide Orthophosphorique H3po4 85%W/W Aq. Soln. Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 8 | Acide Oxalique Dihydrate,98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 9 | Acide Adipique, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 10 | Acide Hydrofluoric, 48-51% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 10 | Acide Perchlorique Hclo4, 0,1n Ds Sol. Std Acetic Acide Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 11 | Acide Formique 97% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 12 | Acide Lactique 85+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |

2-16- LOT N° 16 : CHLORURES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ammonium Chlorure Nh4cl , 98+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 2 | Bismuth (Iii) Chlorure Bicl3, 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 3 | Aluminium Chlorure Alcl3 Anhydre Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 4 | Chrome (Iii) Chlorure Crcl3, Anhydre, 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 5 | Cobalt Chlorure Cocl2 Anhydre 97% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 6 | Manganese (Ii) Chlorure,4h20, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 7 | Mercure (Ii) Chlorure , 98+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 8 | Zinc (II) Chlorure Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 9 | Barium (Ii) Chlorure,2h20, 99+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 10 | Magnesium (Ii) Chlorure Anhydre,99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 11 | Cadmium (Ii) Chlorure Cdcl2 Anhydre 99.9% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 12 | Sodium Chlorure Nacl Crystalline Poudre 99+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 13 | Fer (Iii) Chlorure Fecl3 Anhydre 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 14 | Potassium Chlorure Kcl, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |

2-17- LOT N° 17 : NITRATES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitrate D'argent Agno3 Acs, 99.9+% Le gramme : ……..………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 2 | Nitrate De Plomb (Ii) Pb(N03)2, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 3 | Nitrate De Cuivre (Ii) Cu(No3)2, 2,5 H20 Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 4 | Nitrate De Cadmium Cd(No3)2,4h2o Le gramme : ……..………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 5 | Nitrate De Nickel (Ii) Ni(No3)2, 6h2o Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 6 | Nitrate De Calcium (Ii) Ca(No3)2, 4h2o Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 7 | Nitrate De Potassium Kno3 Acs, 99.O% Min Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 8 | Nitrate De Mercure Hg(No3)2, 2h2o, 98% Le gramme : ……..………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 9 | Nitrate De Sodium Nano3 Acs, 99.0 % Min Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 10 | Nitrate D'ammonium Nh4no3 Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 11 | Nitrite De Potassium Kno2, 97% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |

2-18- LOT N° 18 : POTASSIUM ET AUTRES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magnesium Metal Base 99.8% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 2 | Sodium Hydroxyde Anhydre Naoh, Pellets , 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 3 | Potassium Bromure Kbr, Acs, 99% Min Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 4 | Potassium Hydroxyde Koh Pellets 85% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 5 | Potassium Iodure Ki, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 6 | Potassium Permanganate Kmno4, 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 7 | Potassium Chromate K2cro4 Acs 99.0% Min Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | k g |  |
| 8 | Potassium Di-Chromate K2cr2o7, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 9 | Potassium Thiocyanate Kscn 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 10 | Potassium Cyanure Kcn, 97+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 11 | Thioacetamide Ch3csnh2, 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | k g |  |
| 12 | Oxyde De Plomb Pbo/ 99.9% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 13 | Acetate De Sodium Ch3coona Anhydre, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 14 | Oxyde De Zinc Zno, Heavy, 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |

2-19- LOT N° 19 : AMMONIUM, SULFATE ET AUTRES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ammonium Sulfide 20-24% Aq. Soln. (Nh4)2s Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | litre |  |
| 2 | Ammonium Sulfide 40-44% Aq. Soln. (Nh4)2s Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | litre |  |
| 3 | Ammoniaque Hydroxyde, Acs, 28-30%Nh3 Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 4 | Hydrogenophosphate De Sodium Na2hpo4 Anhydre, Acs, 99.O% Min Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 5 | Ammonium Oxalate Monohydrate 98+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 6 | Ammonium Carbonate Acs, Nh3 30+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 7 | Ammonium Acetate Acs 97.O% Min Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 8 | Acetate De Plomb,3h20, Acs 99-103 % Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 9 | Sulfate De Fer(II) Et D'ammonium Hexahydrate (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O Sel De Mohr Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 10 | Hydroxylamine Chlohydrate Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 11 | Oxalate De Sodium Na2c2o4 Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 12 | Sodium Carbonate Na2co3 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 13 | Ammonium Sulfate 98+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 14 | Triethylamine (Tea) 99% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | litre |  |
| 15 | Aniline 99+% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 16 | Sulfate De Cuivre Cuso4 Anhydre 98% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 17 | Sulfate De Sodium Anhydre Na2so4, 99% Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 18 | Sulfate De Zinc Monohydrate Znso4,H2o Le Kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |

2-20- LOT  N° 20 : SOLVANTS

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ethanol Anhydre Denature 85,8% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 2 | Ethanol Anhydre Denaturehplc Grade 90% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 3 | Methanol Biograde 99.8+% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 4 | Methanol Absolu Acs 99.8+% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 5 | N-Amyl Alcohol (Pentanol-1) 98+% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 6 | 1-Butanol, 99% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 7 | Hexanes, Mixed Isomers, 98+% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 8 | N-Pentane,Hplc Grade, 99% Min Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 9 | Acetone Technique C3h6o 99+% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 10 | Acetone Acs 99.5+% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 11 | Chloroforme Chcl3 99% Stabilise Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 12 | Dichloromethane Ch2cl2 99+% Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 13 | Ether De Petrole 35/60 Acs Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 14 | Ether De Petrole 40/60 Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 15 | Ether Di Ethylique Hplc 99% Stabilise Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 16 | Tetrachlorure De Carbone Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 17 | Tetrahydrofurane 99% Stabilise Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |

2-21- LOT  N° 21 : INDICATEURS SPECIFIQUES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rouge De Methyle (Methyl Red) Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 2 | Eriochrome Noir T Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 3 | Methylorange Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 4 | Phenolphtaleine Acs Poudre Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 5 | Liqueur De Fehling Le litre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 6 | Ferroine (Phenanthroline Iron2sulfate) Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 7 | Bleu De Bromothymol (Bbt) Acs Le gramme : ……..………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 8 | Charbon Actif En Poudre Chorcarb 130 Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 9 | Huile De Paraffine Le litre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 10 | E.D.T.A Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 11 | Hydroquinone, 99% Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 12 | Catechol, 99% Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 13 | P-Toluenesulfonic Acid Monohydrate 98+% Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 14 | Sodium Molybdenum Oxide Dihydrate Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | kg |  |
| 15 | 1,5-Diphenylcarbazide, Sensible Aux Chromates Le gramme : ……..………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |

2-22-LOT N°22 : POLYMERES

| N° | Désignation | U | Prix Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Styrene 99% Stabilise 15ppm 4-T-Butylcatechol Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 2 | Methyl Methacrylate 99% Sous Hydroquinone Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 3 | Polyvinylalcool Pva 98% Hydrolyse / -500 gr Low Molecular Weight - 500 gr Medium Molecular Weight - 500 gr High Molecular Weight Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | 2-Vinylpyridine, 97% Stab. 0.1% 4-T-Butylcatechol Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 5 | Azo-Bis-Isobutyronitrile ( A.I.B.N) Initiateur De Polymérisation Radicalaire Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 6 | Pepsin From Porcine Gastric Mucosa (M/36000) Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 7 | 4-Chloro--Methylstyrene, Tech. 90%, Stabilisé Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 8 | Poly(2- Vinylpyridine-Co-Styrene), MW 220000 et Mn 130000 à 30% Styrène Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 9 | Bovine Serum Albumine (BSA) Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 10 | Acryloyl Chloride, 96% Stabilisé Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | L |  |
| 11 | Methacryloyl Chloride, 97% Stabilisé Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 12 | Benzoyl Peroxide, 97% Initiateur Polymerisation Le gramme : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… | g |  |
| 13 | Silica Gel, High Purity Grade For Col. Chromato.70-230 mesh, 60 A/ BET 500 m2/g Le Kilogramme : …………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |

Le soumissionnaire

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

2-1-  VERRERIE  partie A

| Pos. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réfrigérant de Liebig en verre borosilicaté, olives 11mm. 20 x H:160 mm, rodage 14/23 20 x H: 200 mm, rodage 19/26 20 x H:250 mm, rodage 19/26 | Ens | 1 |  |  |
| 2 | Réfrigérant de Liebig Duran avec 2 olives dévissables, Oint.6,4mm 20 x H: 160 mm, rodage 14/23 20 x H: 250 mm, rodage 14/23 20 x H: 250 mm, rodage 29/32 | Ens | 1 |  |  |
| 3 | Réfrigérant à boules d'Allihn à 2 rodages en verre et olives Q 11mm 20 x H: 160 mm, rodage 29/32 20 x H: 250 mm, rodage 29/32 20 x H: 250 mm, rodage 24/29 | Ens | 1 |  |  |
| 4 | Réfrigérant à serpentin de Graham, liquide réfrigérant dans le serpentin 20 x H: 200 mm rodage 29/32 20 x H: 300 mm rodage 29/32 | Ens | 1 |  |  |
| 5 | Distillateur Kjeldahl, Kit complet à livrer avec: - 1 fiole Kjeldahl 500 ml rodée 24/29 + 1 raccord 2x 19/26 et 1x24/29 + Allonge et Ampoule de garde + 1 ampoule de coulée 60 ml rodé 19/26 à Vanne pointeau + 1 réfrigérant 19/26 + Connecteur + Allonge à distiller droite 19/26 | Ens. | 04 |  |  |
| 6 | Colonne de Vigreux livrée complète avec chemise, verre borosilicaté: 20 x H: 300mm RE/RS : 24/29 20 x H: 300 mm RE/RS : 29/32 20 x H: 500 mm RE/RS : 24/29 20 x H: 500 mm RE/RS : 29/32 | Ens | 1 |  |  |
| 7 | Colonne de Vigreux, verre borosilicaté: 20 x H: 150mm RE/RS : 14/23 20 x H: 200 mm RE/RS : 19/26 20 x H: 300 mm RE/RS : 19/26 20 x H: 300 mm RE/RS : 29/32 | Ens | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-2- LOT  N° 2 : VERRERIE POUR  DISTILLATION

| Pos. | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distillateur Dean-StarK, Kit complet à livrer avec: - 1 ballon rond 250 ml rodé 24/29 + 1 appareil Dean-Stark 10 ml rodé 2x24/29 , Avec vanne pointeau en Teflon PTFE + 1 réfrigérant de Liebig 250 mm, rodé 24/29 + 2 pinces à rodages 24/29 | Kit | 05 |  |  |
| 2 | Kit réaction à Reflux, col rodé 19/26, à livrer avec: - 1 ballon bicol de 250 ml + 1 réfrigérant à boules + 1 ampoule de coulée 50ml + 2 pinces à rodages 19/26 | Kit | 10 |  |  |
| 3 | Kit réaction à reflux col central rodé 24/29 et col latéral 19/26 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml + 1 réfrigérant à boule + 1 ampoule de coulée 100ml + 2 pinces à rodages 19/26 et 19/26. | Kit | 10 |  |  |
| 4 | Kit de Distillation à Pression Atmosphérique, col rodé 19/26 à livrer avec: 1 ballon 250 ml + 1 Colonne de Vigreux avec entrée SVL 15 pour thermomètre + 1 réfrigérant Liebig + 1 Allonge à distiller +3 pinces à rodages 19/26 | Kit | 10 |  |  |
| 5 | Kit de Distillation à Pression Atmosphérique, col rodé 14/23 à livrer avec: 1 ballon 250 ml + 1 Colonne de Vigreux 360 mm + 1 réfrigérant Liebig 250 mm + 1 Tête de Distillation rodée 2x24/29 avec entrée thermomètre 14/23 + 1 connecteur pour thermomètre 14/23 + 1 Allonge à distiller +3 pinces à rodages 19/26 | Kit | 10 |  |  |
| 6 | Kit de Distillation sous vide col rodé 19/26 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml + 1Ampoule de coulée 50ml + 1 Colonne de Vigreux avec entrée SVL 15 pour thermomètre + 1 réfrigérant Liebig + 1 Allonge coudée avec prise de vide +4 pinces à rodages 19/26 | Kit | 10 |  |  |
| 7 | Kit de Distillation sous vide cols rodés 24/29, 19/26 et 14/23 à livrer avec: 1 ballon bicol 250 ml rodé 19/26 et 24/29 + 1Ampoule de coulée 100ml rodée 19/26 + 1 Colonne de Vigreux 360 mm 24/29 + 1 réfrigérant Liebig 250mm rodé 24/29+ 1 tête de distillation rodée 2x24/29 avec une entrée pour thermomètre + 1 connecteur pour thermomètre 14/23 + 1 Allonge coudée avec prise de vide rodée 24/29 + 1 Erlenmeyer 250 ml rodé 24/29 + 7 Pinces à rodages: 5 x 19/26 , 1 x 19/26 et 1 x 14/23. | Kit | 10 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-3- LOT N°3 :  VERRERIE PARTIE B

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allonge de Recette 105° courte en verre borosilicaté: 20 x Rodage 14/23 20 x Rodage 19/26 | Ens | 1 |  |  |  |
| 2 | Allonge coudée 105°, rodage mâle et femelle en verre borosilicaté 20 x M : 14/23 et F : 14/23 20 x M : 19/26 et F : 19/26 20 x M : 29/32 et F : 29/32 | Ens | 1 |  |  |  |
| 3 | Allonge coudée 75° ou 90° avec rodages male 1- male 2 en verre borosilicaté: 20 x M1: 14/23 et M2: 14/23 20 x M1: 19/26 et M2: 19/26 20 x M1: 24/29 et M2: 24/29 20 x M1: 29/32 er M2: 29/32 | Ens | 1 |  |  |  |
| 4 | Allonge avec prise de vide avec raccord latéral pour tube Diam. Int. 9mm: 20 x M 14/23 et F 14/23 20 x M 19/26 et F 19/26 20 x M 24/29 et F 24/29 20 x M 29/32 et F 29/32 | Ens | 1 |  |  |  |
| 5 | Tête de distillation, verre pyrex, rodage quickfit : * 20 x Rodé Inf. M: 24/29 et Rodé latéral M: 24/29 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 *20 x Rodé Inf. M: 29/32 et Rodé latéral M: 19/26 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 *20 x Rodé Inf. M: 29/32 et Rodé latéral M: 29/32 + Rodage Sup. thermomètre 14/23 | Ens | 1 |  |  |  |
| 6 | Elargisseur Rodé verre borosilicaté, Hauteur, Rodage Mâle et Rodage Femelle: 20 x H: 65 mm Rodage M: 10/19 et Rodage Femelle: 14/23 20 x H: 75 mm R.M : 14/23 et R. F: 19/26 20 x H: 85 mm R.M : 14/23 et RF: 24/29 20 x H: 98 mm R.M : 14/23 et RF: 29/32 20 x H: 87 mm R.M : 19/26 et RF: 24/29 20 x H: 98 mm R.M : 19/26 et RF: 29/32 20 x H: 100 mm R.M : 24/29 et RF: 29/32 | Ens | 1 |  |  |  |
| 7 | Réducteur Rodé COURT verre borosilicaté: Hauteur, Rod. Mâle et Rod. Femelle: 20 paires : H: 37 mm R.M : 19/26 et RF: 14/23, lot de 2 20 paires : H: 50 mm R.M : 24/29 et RF: 14/23: 20 paires : H: 55 mm R.M : 14/23 et RF: 29/32: 20 paires : H: 42 mm R.M : 24/29 et RF: 19/26: 20 paires : H: 47 mm R.M : 29/32 et RF: 34/35: 20 paires : H: 51 mm R.M : 34/35 et RF: 29/32: | Ens | 1 |  |  |  |
| 8 | Réducteur Rodé LONG verre borosilicaté: Hauteur, Rod. Mâle et Rod. Femelle: 20 paires : H: 50 mm Rod. M: 14/23 et Rod. Femelle: 10/19: 20 paires : H: 57 mm R.M : 19/26 et R. F: 14/23 : 20 paires : H: 68 mm R.M : 24/29 et RF: 14/23 : 20 paires : H: 70 mm R.M : 24/29 et RF: 19/26 : 20 paires : H: 72 mm R.M : 29/32 et RF: 14/23 : 20 paires : H: 72 mm R.M : 29/32 et RF: 19/26 : 20 paires : H: 82 mm R.M : 29/32 et RF: 24/29 : | Ens | 1 |  |  |  |
| 9 | Cristallisoirs en verre borosilicaté avec Bec (Diam.xH mm): 40 x 500 ml 115x65 : 40 x 900 ml 140x75 : 20 x 2 Litres 190x90 : 20 x 3,5 litres 230x100 : | Ens | 1 |  |  |  |
| 10 | Dessicateurs en verre borosilicaté avec couvercle à rodage, étanchéité au vide, plus Robinet avec pointeau PTFE, DN 250 mm H 355 mm et plaque de base en porcelaine | Ens. | 5 |  |  |  |
| 11 | Dessicateurs en verre borosilicaté à capuchon vissant, étanchéité au vide 10 mbar, Robinet courbé pour tube int. 6-8 mm + plaque de base en porcelaine DN 250 mm et H 370 mm. | Ens. | 5 |  |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-4- LOT N° 4 : VERRERIE  PARTIE C

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant en HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiole à Vide en verre Duran, forme Erlenmeyer: 30 x V 100 ml- Diam. Int. Col 24 mm-Diam.xHauteur:64x105mm 30 x V250 ml-Diam Int.Col 34 mm-Diam. x Haut. 85 x 155 mm 30 x V 500ml-Diam Int. Col 34 mm-Diam. x Haut.: 105 x 185 mm | Ens | 1 |  |  |
| 2 | Fiole à Vide à col rodé, forme erlenmeyer, col central rodé, raccord latéral en PP avec joint en silicone: lot de 2 20 x V 100 ml - Rod. Col 19/29 - Diam. x Haut. : 70 x 107 mm 20 x V 250 ml - Rod. Col 29/32 - Diam. x Haut. : 85 x 145 mm 20 x V 500 ml - Rod. Col 29/32 - Diam. x Haut. : 105 x 172 mm | Ens | 1 |  |  |
| 3 | Ampoules à Décanter, verre borosilicaté, clé en Teflon : 30 x Volume 100 ml: 30 x Volume 250 ml: 30 x Volume 500 ml: | Ens | 1 |  |  |
| 4 | Ampoules à Décanter Graduées, verre borosilicaté, clé en teflon : 20 x Volume 50 ml 20 x Volume 100 ml 20 x Volume 250 ml | Ens | 1 |  |  |
| 5 | Ampoules de Coulée isobare graduée, verre borosilicaté, clé creuse en verre et ampoule rodée: 20 x Volume 50 ml 19/26 E et 14/23 S : 20 x Volume 100 ml 19/26 E et 19/26 S : 20 x Volume 250 ml 29/32 E et 29/32 S : | Ens | 1 |  |  |
| 6 | Burette, classe A, Robinet verre ou teflon, verre borosilicaté: 60 x Volume 5 ml, robinet en verre : 60 x Volume 10 ml, robinet en verre : 60 x Volume 10 ml, verre en teflon : 60 x Volume 25 ml, robinet en verre : 60 x Volume 50 ml, robinet en verre : 60 x Volume 25 ml, robinet en teflon : 60 x Volume 50 ml, robinet en teflon : | Ens | 1 |  |  |
| 7 | Fioles Jaugées claires à rodage classe A, conformes ISO 1042, BSI 1792: 100 x Volume 10 ml : 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 40 x Volume 200 ml : 40 x Volume 250 ml : 40 x Volume 500 ml : 40 x Volume 1000 ml : 20 x Volume 2000 ml : | Ens | 1 |  |  |
| 8 | Eprouvettes Classe B, Graduées , conformes DIN 12680-2, verre borosilicaté, pied hexagonal 80 x Volume 25 ml , graduée 0,5 ml : 80 x Volume 50 ml , graduée 1 ml : 80 x Volume 100 ml , graduée 1 ml : 80 x Volume 250 ml , graduée 2 ml : 80 x Volume 500 ml, graduée 5 ml : 60 x Volume 1000 ml, graduée 10 ml : | Ens | 1 |  |  |
| 9 | Bechers en verre borosilicaté Avec et Sans Bec : 100 x Volume 25 ml, forme Basse, 100 x Volume 50 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Haute, 100 x Volume 250 ml, forme Basse, 100 x Volume 250 ml, forme Haute, 100 x Volume 400 ml, forme Basse, 100 x Volume 1000 ml, forme Basse, | Ens | 1 |  |  |
|  | Bechers en verre borosilicaté Avec et Sans Bec : 100 x Volume 25 ml, forme Basse, 100 x Volume 50 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Basse, 100 x Volume 100 ml, forme Haute, 100 x Volume 250 ml, forme Basse, 100 x Volume 250 ml, forme Haute, 100 x Volume 400 ml, forme Basse, 100 x Volume 1000 ml, forme Basse, | Ens | 1 |  |  |
| 10 | Erlenmeyer à Col Etroit, verre borosilicaté, Avec Graduations, ISO 1773: 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 100 x Volume 250 ml : 100 x Volume 500 ml : | Ens | 1 |  |  |
| 11 | Erlenmeyer à Col LARGE, verre borosilicaté, Avec Graduations, ISO 1773: 100 x Volume 25 ml : 100 x Volume 50 ml : 100 x Volume 100 ml : 100 x Volume 250 ml : 100 x Volume 500 ml : | Ens | 1 |  |  |
| 12 | Erlenmeyer Gradué et Zone de marquage à Col Rodé, en verre borosilicaté : 100 x Volume 10 ml: rodage 14/23 100 x Volume 25 ml: rodage 19/26 100 x Volume 50 ml: rodage 19/26 100 x Volume 100 ml: rodage 19/26 100 x Volume 100 ml: rodage 14/23 100 x Volume 100 ml:, rodage 29/32 100 x Volume 250 ml:, rodage 29/32 100 x Volume 500 ml:, rodage 29/32 | Ens | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-5- LOT N° 5 : VERRERIE  PARTIE D

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipette Jaugée, classe A, verre sodocalcique, 1 ou 2 traits Bleus: 60 x Pipette Jaugée, 10 ml à 2 traits Bleus + 60 x Pipette Jaugée, 20 ml à 2 traits Bleus + 120 x Pipette Jaugée, 1 ml à 1 trait Bleu + 60 x Pipette Jaugée, 5 ml à 1 trait Bleu + 60 x Pipette Jaugée, 10 ml à 1 trait Bleu + 60 x Pipette Jaugée, 20 ml à 1 trait Bleu + 60 x Pipette Jaugée, 50 ml à 1 trait Bleu, | Ens | 1 |  |  |
| 2 | Pipette Jaugée et Graduée, classe A, verre sodocalcique, GRADUATIONS Bleues indélébiles et écoulement total: 120 x Pipette Graduée, 1 ml + 120 x Pipette Graduée, 2 ml + 120 x Pipette Graduée, 5 ml + 120 x Pipette Graduée, 10 ml + 90 x Pipette Graduée, 25 ml + 60 x Pipette Graduée, 50 ml , | Ens | 1 |  |  |
| 3 | Entonnoirs, verre sodocalcique, Tige courte: 60 x 50 x 90 mm + 60 x 60 x 110 mm + 60 x 80 x 140 mm , | Ens | 1 |  |  |
| 4 | Entonnoirs Büchner en Porcelaine: 20 x Diamètre 40 mm, 82 mm L de tige:+ 20 x Diamètre 45 mm, 43 mm L de Tige + 20 x Diamètre 55 mm, 64 mm L de Tige + 20 x Diamètre 70 mm, 64 mm L de Tige+ 20 x Diamètre 90 mm, 71 mm L de Tige: | Ens | 1 |  |  |
| 5 | Entonnoirs, verre sodocalcique, Tige longue: 50 x 30 x 175 mm + 50 x 40 x 185 mm + 50 x 55 x 190 mm , | Ens | 1 |  |  |
| 6 | Entonnoirs Büchner en Porcelaine pour filtre plat: 10 x Diamètre 55 mm, V 75 mL + 10 x Diamètre 70 mm, 135 mL L: + 10 x Diamètre 90 mm, 290 mL L:+ 10 x Diamètre 110 mm, 580 mL: | Ens | 1 |  |  |
| 7 | Ballon fond plat en verre Duran, col Etroit, DIN ISO 1773: 50 x 50 ml , 51 x 90 mm, Col 26 mm+ 50 x 100 ml, 64 x 105 mm, Col 26 mm + 50 x 250 ml, 85 x 138 mm, Col 34 mm + 50 x 500 ml, 105 x 163 mm, Col 34 mm , | Ens | 1 |  |  |
| 8 | Ballon fond Rond en verre Duran, col Etroit, DIN ISO 1773: 50 x 50 ml , 51 x 95 mm, Col 26 mm , lot de 10 50 x 100 ml, 64 x 110 mm, Col 26 mm , lot de 10 50 x 250 ml, 85 x 144 mm, Col 34 mm , lot de 10 40 x 500 ml, 105 x 168 mm, Col 34 mm , lot de 10 40 x 1000 ml, 131 x 200 mm, Col 42 mm , lot de 10 30 x 2000 ml, 166 x 260 mm, Col 42 mm , lot de 10 | Ens | 1 |  |  |
| 9 | Ballon monocol rodé en verre Duran CN 29/32, Fond Plat : 40 x 50 ml , 51 x 105 mm, + 40 x 100 ml, 64 x 110 mm, + 40 x 250 ml, 85 x 145 mm+ 30 x 500 ml, 105 x 175 mm + 30 x 1000 ml, 131 x 200 mm, | Ens | 1 |  |  |
| 10 | Ballon monocol rodé en verre Duran CN 29/32, Fond Rond40 x 50 ml , 51 x 105 mm+ 40 x 100 ml, 64 x 110 mm+ 40 x 250 ml, 85 x 145 mm+ 30 x 500 ml, 105 x 175 mm+ 30 x 1000 ml, 131 x 200 mm+ 20 x 2000 ml, 166 x 260 mm, | Ens | 1 |  |  |
| 11 | Ballon bicol rodé à Fond Rond, verre borosilicaté 3,3: (V: Volume; C.C: Col Central; C.L: Col Latéral; D.H: Diamètre x Hauteur) : 20 x V 100 ml, C.C 19/26, C.L 14/23, D.H 65 X 115 mm 20 x V 100 ml, C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 65 X 115 mm 20 x V 100 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 65 X 115 mm 20 x V 250 ml, C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 85 X 130 mm 20 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 85 X 145 mm 20 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 85 X 145 mm 10 x V 500 ml,C.C 19/26, C.L 19/26, D.H 105 X 150 mm 10 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 14/23 DH 105 X 175 mm 10 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 19/26 DH 105 X 175 mm | Ens | 1 |  |  |
| 12 | Ballon Tricol rodé à Fond Rond, verre borosilicaté 3,3, conforme DIN 12394, (V: Volume; C.C: Col Central; C.L: Col Latéral; D.H: Diamètre x Hauteur) : 40 x V 100 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 64 X 115 mm, 40 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 85 X 145 mm, 40 x V 250 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 85 X 145 mm, 40 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 105 X 175 mm, 40 x V 500 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 105 X 175 mm, 40 x V 1000 ml, C.C 29/32, C.L 14/23, D.H 131 X 210 mm, 40 x V 1000 ml, C.C 29/32, C.L 19/26, D.H 131 x 210 mm, | Ens | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-6- LOT N° 6 : APPAREILS  DISTILLATION ET AUTRES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distillateur verre Schott, Débit 7 L/h, 230 V, Puissance 3000W, Conductivité 1uS/cm, corps de chauffe en inox, Alimentation du bouilleur avec l'eau de refroidissement. Régulation automatique du niveau. Sécurité surchauffe en cas de manque d'eau. Distillat 60-62°C + Pièces de rechange. | U | 02 |  |  |
| 2 | Bidistillateur Inox 2L/h, Puissance 3,5 KW, 230V- 1,6uS/cm à 20°C avec sécurité manque d'eau , 2 vannes indépendantes en eau mono et bidistillée, Alarme maintenance, Corps de chauffe en inox + Kit complet pièces de rechange. | U | 01 |  |  |
| 3 | Distillateur Robuste inox/verre, 4L/h - 2uS/cm, 2500 W - 230V- 50Hz avec un corps de chauffe inox et réfrigérant en verre, Sécurité surchauffe + Bouilleur + Réfrigérant + Thermoplongeur en acier + Kit tuyaux adéquat. | U | 02 |  |  |
| 4 | Fours Micro-ondes 27 L avec porte à ouverture latérale P 1000W 220-230V- 50 Hz | U | 02 |  |  |
| 5 | Machine à glace Paillettes 7O Kg/jour, à stockage intégré | U | 01 |  |  |
| 6 | Dewar de transport sphérique col étroit, contenance 10 litres en aluminium martelé | U | 01 |  |  |
| 7 | Dewar Plastique HDPE: 4 x Volume 1 litre + 4 x Volume 2 litres + 3 x Volume 4 litres + 2 x Volume 10 litres: | Ens | 1 |  |  |
| 8 | Agitateur Magnétique Chauffant 370°C - Capacité 15 L - Vitesse 10 à 1200 t/mn, Diamètre plaque 155 mm, Alimentation 220-230V - 50 Hz - 600W + Statif acier 12 x 470 mm. | U | 25 |  |  |
| 9 | Agitateur Magnétique Non chauffant Eco tout plastique avec une surface blanche pour le titrage, volume 5L , vitesse de 10 à 1200 t/mn, alimentation 220-230V-50Hz de. Puissance 0,6W | U | 25 |  |  |
| 10 | Agitateur Magnétique non chauffant, régulation électronique de la vitesse pour volumes jusqu'à 25 l de: 25 x P 2W et 10 x P 40W | Ens | 1 |  |  |
| 11 | Agitateur Magnétique chauffant RH Basic 2, V 10L Tmax 320°C, vitesse 100 à 2000 t/mn, plaque acier inox, Alimentation 230V- 50 Hz P 400W, Sécurité surchauffe réglable | U | 10 |  |  |
| 12 | Chauffe Ballon 450°C à Régulateur intégré de volume: 6 x 50 ml, P 60W 6 x 100ml, P 60W 6 x 250 ml, P 150W 4 x 500 ml, P 260W 2 x 1litre, P 350W 2 x 2 litres, P 450W | Ens | 1 |  |  |
| 13 | Chauffe Ballon Agité 220V- 50Hz Vitesse 100 à 800 t/mn avec corps de chauffe de Volume : 4 x 50 ml P 60W 4 x 100 ml P 60W 4 x 500 ml P 200W | Ens | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-7- LOT N°7  : PISSETTES ,  SPATULES ET BARREAUX

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pissettes Cols étroits LDPE, Translucide: 60 x V 250 ml 60 x V 500 ml 60 x V 1000 ml | Ens | 1 |  |  |
| 2 | Pissettes entièrement Color-Codées / lot de 5 : 50 x V 500 ml Rouges 50 x V 500 ml Vertes 50 x V 500 ml Bleues | Ens | 1 |  |  |
| 3 | Spatules simples Acier Inox et Manche plastique (Lxl) : 25 x 160 x 4 mm Plates arrondies 50 x150 x 4 mm Courbées arrondies | Ens | 1 |  |  |
| 4 | Spatules Doubles, acier inox, Carrées + Arrondies: 20 x LT 100 mm 30 x 2 mm 20 x LT 150 mm 45 x 2 mm 20 x LT 150 mm 45 x 6 mm | Ens | 1 |  |  |
| 5 | Spatules Ergonomiques, acier inox 304: Long 230 mm - Lame 50 x 9 mm- Cuillère 36 x 19 mm- lot de 5 | U | 50 |  |  |
| 6 | Spatules Cuillères et lames acier inox: Long 210 mm, Lame 57 x 12 mm, Cuillère 40 x 29 mm- lot de 10 | U | 50 |  |  |
| 7 | Spatules Couloir et lame Acier: Long 150 mm, Lame 45 x 10 mm, Cuillère 27 x 7 mm | U | 20 |  |  |
| 8 | Barreaux Aimantés Slim-Line en Teflon (L x D, mm): 60 x 10 x 6 mm 60 x 13 x 6 mm 60 x 15 x 6 mm 60 x 20 x 6 mm 60 x 25 x 8 mm 60 x 30 x 8 mm | Ens | 1 |  |  |
| 9 | Barreaux Aimantés Barabag en Teflon Color (L x D): 50 x 22 x 8 mm 50 x 22 x 8 mm 50 x 22 x 8 mm 30 x 51 x 6 mm 30 x 51 x 8 mm 30 x 51 x 8 mm | Ens | 1 |  |  |
| 10 | Barreaux Aimantés Elliptiques (Ovoïdes) en Teflon (L x D, mm): 60 x 10 x 5 mm 50 ml lot de 10 60 x 15 x 6 mm 50/100 ml lot de 10 60 x 20 x 10 mm 100 ml lot de 10 60 x 30 x 10 mm 300/500 ml lot de 10 30 x 40 x 13 mm 500 ml lot de 05 | Ens | 1 |  |  |
| 11 | Rouleau de Tube PVC métrique normalisé -30 à 70°C - Diam. int 8 mm ext. 11 mm Rouleau de 25 m - Diam. int. 4mm ext 7 mm Rouleau de 25 m | Ens | 1 |  |  |
| 12 | Tube PVC Cristal métrique: - 4 x Diam. int 8 mm ext. 11 mm en rouleau de 50 m - 4 x Diam. int. 4mm ext 6 mm en rouleau de 100 m - 4 x Diam. int 10 mm ext. 14 mm enrouleau de 50 m | Ens | 1 |  |  |
| 13 | Tube caoutchouc genre anglais métrique: - 2 x Diam. int 4 mm ext. 6 mm Rouleau de 50 m - 4 x Diam. int. 8 mm ext 12 mm Rouleau de 25 m | Ens | 1 |  |  |
| 14 | Tube à vide à paroi épaisse Tygon R3603 pour travaux sous vide/ 10 x Diam. int 4,8 mm ext. 14,4 mm Rouleau de 3 m 10 x Diam. int. 6,4 mm ext 16 mm Rouleau de 3 m | Ens | 1 |  |  |
| 15 | Pinces à vis inox pour tuyau, tube: 20 x Tube Diam. max 12 mm , 20 x Tube Diam. max 25 mm, | Ens | 1 |  |  |
| 16 | Pinces de Mohr tube Diam. max 35 mm | U | 10 |  |  |
| 17 | Pinces à Ressort : 20 x Tube Diam. 2 à 8 mm, 20 x Tube Diam. 2 à 12 mm, | Ens | 1 |  |  |
| 18 | Lunettes de protection Sur-lunettes Armamax compatibles avec lunettes correctrices conformes normes EN 166 1F: - 10 x Standard, autoclave, -10 x Traitées anti-rayures, | Ens | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-8- LOT N°8 : PAPIERS ET BOUCHONS

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier Filtre Courant de densité 64g/m2, en feuilles 420x520 mm, Rame de 7 Kg: - 20 x A plat lot de 500 feuilles - 20 x Plié en 20 mains de 25 feuilles lot de 500 | Ens | 1 |  |  |  |
| 2 | Papier Filtre Standard : 1)- Filtre grade 600, seuil 10 à 20 um, 64 g/m2: 20 x Plat Diamètre 47 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 55 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 70 mm lot de 100 20 x Plat Diamètre 110 mm lot de 100 20 x Plissé Diamètre 70 mm lot de 100 2)- Filtre grade 122, seuil 17 à 30 um, 73 g/m2: 20 x Plat Diamètre 70 mm lot de 100 20 x Plissé Diamètre 70 mm lot de 100 | Ens | 1 |  |  |  |
| 3 | Papier Filtre Quantitatif, teneur en cendres <0,01%, Papier Disques , Diamètre et Grade: 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 55 mm lot de 100 Grade 388 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 70 mm lot de 100 Grade 388 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 391 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 392 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 389 10 x Diamètre 110 mm lot de 100 Grade 388 | Ens | 1 |  |  |  |
| 4 | Papier Filtre Qualitatif en disques : 6 lots de 100, Diamètre 55 mm et Grade 1290 6 lots de 100, Diamètre 55 mm et Grade 1289 6 lots de 100, Diamètre 55 mm et Grade 1288 6 lots de 100 Diamètre 70 mm et Grade 1290 6 lots de 100 Diamètre 70 mm et Grade 1289 6 lots de 100 Diamètre 70 mm et Grade 1288 6 lots de 100 Diamètre 110 mm et Grade 1290 6 lots de 100 Diamètre 110 mm et Grade 1289 6 lots de 100 Diamètre 110 mm et Grade 1288 | Ens | 1 |  |  |  |
| 5 | Papier Joseph : Feuilles pliées, lot de 800 | U | 25 |  |  |  |
| 6 | Rouleau de Papier Indicateur de pH , bande de longueur 5 mètres, gamme 1- 14 | U | 50 |  |  |  |
| 7 | Papier Parafilm M , en rouleaux : -20 x largeur 5 cm, Longueur 75 m , en rouleau: - 20 x largeur 10 cm, Longueur 75 m, en rouleau: | Ens | 1 |  |  |  |
| 8 | Bouchons : - Bouchons Twistit en Caoutchouc utilisés en autoclave et préperforés 0, 1, 2 ou 3 orifices Diam Inf. /Diam. Sup. / Hauteur,mm : 2 x 20/26/25 lot de 40 pièces 3 x 26/32/25 lot de 25 pièces 3 x 33/41/25 lot de 16 pièces - Bouchons Versilic -60°C à +200°C en Silicone 2 x 17/22/25 lot de 20 pièces 3 x 23/29/30 lot de 10 pièces 3 x 26/32/30 lot de 10 pièces | Ens | 1 |  |  |  |
| 9 | Assortissement de Bouchons pleins en Caoutchouc Naturel Bleu, 10 bouchons par taille et lot de 100 pièces : | U | 04 |  |  |  |
| 10 | Bouchon en caoutchouc à jupe rabattable -35 à 120°C et facilement perforables: 10 x N° 9, Diam. Inf.mm 6,5 , lot de 10 : 10 x N° 13, Diam. Inf. mm 8 , lot de 10 : 10 x N° 17, Diam. Inf. mm 9,5, lot de 10 : | Ens | 1 |  |  |  |
| 11 | Bouchons à base de silicone pur à jupes rabattables Versilic, étanchéité totale, -60 à +220°C ( type /Diam. Inf./Diam. Sup./H1/H2): - 200 x 7/6/9,2/8/9 mm, lot de 100 - 150 x 10/9,8/13,2/9/13, lot de 50 - 150 x 12/12,1/15,6/10/20,2, lot de 50 - 100 x 15/14,3/19,2/11,5/20, lot de 20 - 50 x 23/20,9/26,4/18/24,5, lot de 10 | Ens | 1 |  |  |  |
| 12 | Assortissements de 100 Bouchons en Liège de 6 à 26 mm, 10 tailles de 10 , lot de 100 pièces: | U | 04 |  |  |  |
| 13 | Perce-Bouchons à poignée en laiton Nickelé, avec affiloir pour perce bouchons pour réaffutage, nombre d'aillettes 12, perçage de 5 à 18,75 mm | Ens. | 06 |  |  |  |
| 14 | Flacons en Verre sodocalcique à Col Large avec Bouchon en résine phénolique avec joint polyex de: - 4 x Volume 30 mL , lot de 176 - 4 x Volume 100 mL, lot de 86 - 2 x Volume 120 mL, lot de 90 | Ens | 1 |  |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-9- LOT N° 9 : DIVERS

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipettes Pasteur Pointes ouvertes, L150mm ( lot de 250) | U | 10 |  |  |  |
| 2 | Elévateur Labo-Lift Aluminium-Bleu, Plateau Al anodisé: 30 x Charge 10 Kg, Plate forme 10 x 10 cm 30 x Charge 30 Kg, Plate forme 15 x 15 cm 30 x Charge 80 Kg, Plateforme 20 x 20 cm | Ens | 1 |  |  |  |
| 3 | Noix de Serrage en Aluminium: 120 x Noix Aluminium pour tige de 4 à 16 mm 120 x Noix Aluminium de serrage 90° pour tiges 16 / 16 mm 120 x Noix Aluminium de serrage 180° p/ tiges jusqu'à16 mm 120 x Noix d'Assemblage pour tiges 12 mm 120 x Noix de serrage Orientable 12 mm 60 x Pied Rond, fixation sol ou Paillasse pour tiges 12 mm | Ens | 1 |  |  |  |
| 4 | Valet Bibase réversible en Silicone , Tpt 200°C pour Ballons 10 x 50 à 500 ml charge max 13 Kg lot de 5 10 x 500 à 2000 ml charge max 18 Kg lot de 5 | Ens | 1 |  |  |  |
| 5 | Tiges en Aluminium de : - 20 x Diamètre 12 mm et 1000 mm de Longueur - 20 x D 12mm x L 750mm - 40 x D 12 mm x L 500 mm | Ens | 1 |  |  |  |
| 6 | Joints Coniques en Caoutchouc, autoclave, 120°C, Cônes pour Filtration Bücher et sous vide, jeu complet de 7 cônes ; Assortissement de 7 tailles | Ens. | 10 |  |  |  |
| 7 | Banc Chauffant Kofler, Tpt 50 à 260°C, 230V - 3 x 50 Hz, P 1000W : - 6 x Boîte de 7 tubes Etalon : | Ens | 1 |  |  |  |
| 8 | Nacelles carrées de pesée en polystyrène à rebords et coins arrondis, empilable, température max. 90°C, Blanches et Bleues par lot de 500 pièces de dimensions: 6 x L x l x H : 84 X 84 X 19 mm Blanches : 6 x L x l x H : 84 X 84 X 19 mm Bleues : | Ens | 1 |  |  |  |
| 9 | Nacelles Hexagonales en polystyrène, antidérapant pour solides et liquides de dimensions : - 6 x 70 x 70 x 20 mm, lot de 500 pièces: - 6 x 120 x 120 x 22 mm, lot de 500 pièces: | Ens | 1 |  |  |  |
| 10 | Statifs à Base rectangulaire en epoxy blanc 160 x 250 mm avec sa tige inox filetée M10: | U | 70 |  |  |  |
| 11 | Mortier en Agate à main, mortier avec pilon: 2 x Vol. 30 ml, Diam. 65 mm 2 x Vol. 80 ml, Diam. 95 mm | Ens | 1 |  |  |  |
| 12 | Becs Bunsen 900 à 1000°C, brûleur en laiton nickelé et virole de régulation d'air, alimentation en gaz naturel plus tous types de gaz, avec veilleuse, H 150 mm Diamètre 18 mm , raccord tétine. | U | 80 |  |  |  |
| 13 | Pistolet 600°C, 3 Positions, Réglage de la température et Débit d'Air sur 3 positions et compatible avec tous types de buses, position 50°C, 400°C et 600°C, Puissance 1800W, Alimentation 230V- 50 Hz avec 1 buse à fente 9 mm, 1 buse Réduction de Diamètre 14 mm, 1 buse à souder Diamètre 6 mm . | U | 04 |  |  |  |
| 14 | Chronomètres Electroniques Sport au 1/100 s , Heure, Minute, Seconde, équipés d'alarme, | U | 50 |  |  |  |
| 15 | Colonne en verre pour Chromatographie, Séparation par gravité, verre borosilicaté: * Colonne 2 pièces à vanne d'arrêt PTFE, vanne amovible pour nettoyage aisé: 4 x D, mm 11 L, mm 500 Vol., mL 45 4 x D, mm 19 L, mm 500 Vol.,mL 135 4 x D, mm 22 L, mm 500 Vol., mL 200 | Ens | 1 |  |  |  |
| 16 | * Colonne Flex basse pression pour phase aqueuse, biocompatible, économique en verre borosilicaté, avec un mini réservoir en PP translucide et raccords luer lock mâle aux 2 extrémités: Col Diamètre (cm) Vol. (ml) Hauteur (cm) 20 x 1,0 8 10 20 x 1,0 40 50 20 x 0,7 8 20 20 x 0,7 19 50 10 x 1,5 27 15 10 x 1,5 88 50 Prévoir un disque de dépôt en PE poreux 20 micromètre monté sur un anneau à déposer sur le haut du gel pour les colonnes de D 1cm et 1,5 cm | Ens | 1 |  |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-10- LOT N° 10 : APPAREILLAGE  PARTIE 1

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polarimètre Polaris +/- 0,05°, type LAURENT à livrer complet avec lampe spectrale intégrée- long. d'onde 589,3 nm- gamme de -180 à + 180°, graduation vernier - ° angulaire 0,05°, Alimentation 230V - 50 Hz avec lampe Sodium 589,3 nm + 2 tubes de mesure 100 et 200 mm + tubes de rechange 100 et 200 mm + lot de 10 obturateurs Diam. 15 mm | Kit | 01 |  |  |  |
| 2 | Tensiomètre Auto Contrôlé par PC , mesures par traction et compression pour déterminer la tension interfaciale Liquide/Air et Liquide/Liquide avec Affichage numérique 1 à 1500,+/-0,2dyne/cm oumN/m, mouvement de l'échantillon par élévateur motorisé 21 à 328 um/s sur une course de 15 mm avec Logiciel WinDCA pour le pilotage et l'acquisition et calcul automatique de la tension de surface Courbe force profondeur + 10 plaques en verre, cristallisoir adéquat et les pièces de rechange : - 2 x Anneau DuNouy en Platine - 3x Cylindres double parois | Ens | 1 |  |  |  |
| 3 | Colorimètre à Filtres 400 à 710 nm , 8 filtres intégrés, bande passante 40 nm, Alimentation 220V - 50Hz, affichage numérique LCD avec l'option d'une bande passante à 10 nm (5 filtres: 400, 405, 540, 620 nm) + support cuve de 10 mm + 2 lots de cuve polystyrène (2x100) + 2 lampes tungstène rechange. | Kit | 01 |  |  |  |
| 4 | Conductimètre/pH-mètre/Salinité/Température de paillasse: pH: Multipoint, calibration avec 3 tampons sur 9 tampons pH préprogrammés, résolution de 0,01pH mV: Caractéristiques étalonnage mV pour une lecture précise, résolution 1mV Conductivité: Gamme étendue de 0,01 à 1000S/cm nécessitant 3 Electrodes 0,1; 1 et 10cm-1, Température de reférence selectionnable 20°C ou 25°C. Selection automatique fréquence correcte. Température: lecture de 0,1°C résolution avec compensation automatique de T,Etalonne sonde de température pour la mesure de la qualité Entrées: 1 entrée commune pour le pH et mV, 1entrée pour la Conductivité, 1 Entrée pour la sonde de température automatique Pt1000, Courant continu basse tension, affichage Ecran LCD lumineux avec rétroéclairage blanc pour une meilleure lisibilité, multi langues, Enregistrement de données, Standards préprogrammés + Electrodes de Références + 1 Electrode Sélective aux ions suivants: Pb2+, Ba2+, Cd2+, CO3-, Cl-, Cu2+, CN-, NH4+ avec des câbles de sorties adéquats sur l'appareil de mesure ou à défaut des électrodes combinées. | Ens. | 01 |  |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-11- LOT  N°11 : DIVERS VERRERIES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creusets en Porcelaine medium 1350°C : 100 x V 5 ml , Diam. x H 25 x 20 mm lot de 10: 100 x V 10 ml, Diam. x H 30 x 26 mm lot de 10 100 x V 20 ml, Diam. x H 40 x 32 mm lot de 10 100 x V 50 ml, Diam. x H 50 x 40 mm lot de 10 | Ens | 1 |  |  |
| 2 | Entonnoir Filtrant Cylindrique ( Vol. ,Diam., Diam. tige, H, Porosité): * 20 x 35 ml, 30 mm, 8 mm, 160 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) * 20 x 80 ml, 40 mm, 8 mm, 170 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) * 20 x 125 ml, 65 mm, 13 mm, 180 mm : Porosité 1+ Poros. 2+ Poros. 3 + Poros. 4 ( lot de 5) | Ens | 1 |  |  |
| 3 | Entonnoir Filtrant 20 mL conique 60° de porosité 2 , 3 et 4 par lot de5 : | U | 15 |  |  |
| 4 | 50 x Creuset Filtrant Verre Duran de Porosité 1, de Volume 30 50 x Porosité 2, + 50 x Porosité 3, + 50 x Porosité 4 + 50 x Porosité 5 | Ens | 1 |  |  |
|  | 50 x Creuset Filtrant Verre Duran de Porosité 1, de Volume 50 50 x Porosité 2, + 50 x Porosité 3, + 50 x Porosité 4 +50 x Porosité 5 | Ens | 1 |  |  |
| 5 | Micropipette Nichipet Excellence avec filtre d'aspiration avec piston inox de : 10 x Volume 2 - 20 microlitre: + 10 x Volume 10 - 100 microlitres: 10 x Volume 100 - 1000 microlitres: 10 x pointes Eppendorf adéquates à ces micropipettes (lot de 1000) : | Ens | 1 |  |  |
| 6 | Poires de Sécurité (propipettes) : 50 x Poires en caoutchouc Rouges + 50 x Poires en caoutchouc Noires: + 50 x Poires en Silicone Rouges + 50 x Poires en Silicone Noires + 50 x Poires Flip rouge naturel: | Ens | 1 |  |  |
| 7 | Poires petits volumes en caoutchouc naturel : -300 x de vol. 5 ml, naturel, Diam. pipette 6 mm, lot de 10 - 300 x de Vol. 10 ml, bleues, Diam. pipette 6 mm, lot de 10 | Ens | 1 |  |  |
| 8 | Tétines petits volumes en caoutchouc naturel : - 720 x de Vol. 1 ml, diam. pipette 6 mm, bleues, lot de 24: - 720 x de vol. 2 ml, diam. pipette 6 mm, jaunes, lot de 72: | Ens | 1 |  |  |
| 9 | Verre de montre à bord rebrulé, verre sodocalcique , 400 - 600 mL, Diamètre 100mm, lot de 10 : | U | 250 |  |  |
| 10 | Thermomètres à Mercure Standard : -40 x 20°C à +110°C, grad. 1°C, immersion totale, 6,5x305 mm -40 x 20°C à +250°C, grad. 1°C, immersion totale, 6,5x305 mm -40 x 10°C à 60°C, grad. 0,5°C , immersion totale, 6,5x305 mm | Ens | 1 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-12- LOT  N° 12 : APPAREILLAGES PARTIE 2

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réfractomètre d'Abbé Haute précision 3T de laboratoire, Mesures sur liquides ou solides, source de lumière froide pour une mesure précise et reproductible. Optique interne protégée contre l'humidité, prismes thermostatables par circulation externe. Thermomètre numérique avec sonde intégrée au prisme, affichage de température précision +/- 0,2°C, Graduation 0,0002 nD avec une illumination indépendante du prisme et de l'échelle, 4Xplus étendue et une mise au point à double réglage rapide + accessoires : cryo-Polystat numérique -20 à + 150°C, Forme haute, stabilité +/- 0,05°C, affichage LED, flotteur contre la marche à sec pour un fonctionnement sans surveillance + 4 lots Ampoules 8V-0,15 A et 4 lots Ampoules 6V-1,2 A + plaquettes test et Bromonaphtalène 12 mL et alimentation 220-230V - 50 Hz + tout accessoire jugé necessaire | Kit | 01 |  |  |
| 2 | Viscosimètre Automatique AVS 470 thermistance avec tous les accessoires nécessaires pour son fonctionnement: statif de fixation + bain de thermostatisation pour 2 postes, support et tubulure, avec programmation sur un clavier externe + imprimante + lot de tubes Ubbelohde TC étalonnés de 0,5 à 1000 mm2/s | Kit | 01 |  |  |
| 3 | Moteur d'Agitation à Régulation Electronique, Moteur avec Rattrapage de Vitesse, Sécurité surchauffe, Arbre creux pour réglage en hauteur, Mandrin auto-serrant pour fixation rapide de la tige d'agitation sans clé jusqu'à 10 mm de Diam., sécurité surcharge et démarrage progressif et maintien de la vitesse en cas de variation de viscosité, couple de 90 Ncm + accessoires communs (socle à base rectangulaire, tige support inox DxL: 12,5x 750 mm et noix de serrage statif moteur), pale d'agitation en acier inox avec axe portant hélice à 4 lames fixes tige de Diamètre 8 x 400 mm | Kit | 01 |  |  |
| 4 | Moteur d'Agitation RW à régulation mécanique, modèle RW20 digital, Arbre creux pour réglage sans restriction de la hauteur, avec mandrin pour tige de Diam. 0,5 à 10 mm, alimentation en 220V - 50 Hz, une puissance dé 70/35 W + accessoires communs Statif type rectangulaire, tige 16x560 mm et noix de fixation + pale d'agitation en acier inox avec une hélice 3 ailettes recourbées de Diamètre 7Omm avec un axe de 8x500 mm. | Kit | 01 |  |  |
| 5 | Moteur d'Agitation Haute Vitesse, régulation electronique, moteur sans charbon et maintien de la vitesse en cas de variation de la viscosité, couple max 170 Ncm + Kit d'agitation haute vitesse avec tous les accessoires communs: un axe en inox 316L renforcé de D 16 x L 240 mm avec une extrémité de diamètre 8 mm pour fixation d'une pale d'agitation + pièce d'accouplement moteur/axe en inox 304L+ mandrin avec protection aimantée amopvible pour tige jusqu'à 10 mm + Statif en H, base 430X420 mm, tige 25x700 mm + noix de serrage statif/ moteur + contrepale inox 28 x 250 mm pour Becher de 4 litres + pale d'agitation pour tige de 8 mm en PTFE forme Ancre 80 mm et axe 6 x 400 mm + une pale carrée 2 lames en PTFE + une pale carrée en hélice 4 lames de Diamètre 50 mm et un axe de 8 x 500 mm. | Kit | 01 |  |  |
| 6 | Bain Polystat grande ouverture 200°C, V 20 litres, P 2000 W avec 3 portoirs, Régulateur 72 programmable avec cuve inox isolée et un fond réglable + couvercle inox + 1 portoir inox de 45 tubes Diam. 13 mm | Kit | 02 |  |  |
| 7 | Tamiseuse Standard pour tamis Diam. 100,200 et 315 mm, 220V- 50Hz + Tamis inox Diam. 200 mm de Maille 1000 micromètres, de Maille 500, de Maille 200, de Maille 100, de Maille 50 et de Maille 25: | Kit | 01 |  |  |
| 8 | Sonificateur 500 et 750 W à microprocesseur, limite et régule la Tpt de l'échantillon, affichage de la puissance de sortie en Watt et de l'Energie dissipée en Joules, arrête les ultrasons lorsque l'énergie sélectionnée a été dissipée, mémoire non-volatile 20 programmes, affichage numérique de tous les paramètres, 230 V-50Hz, convertisseur piézo-électrique , sonde de température, pince métal pour convertisseur, tige acier inox 750 mm, base en acier inox 200x125 mm. | Kit | 01 |  |  |
| 9 | Extracteur Soxhlet Monoposte, conforme norme DIN 12602 - tous solvants- 230V-50 Hz- Ampoules Soxhlet 100 et 250 ml, à livrer complet avec support chauffe ballon, ballon de 100 /250 ml + Réfrigérant + Ampoule Soxhlet + 25 cartouches d'extraction, Extracteur avec robinet + Cartouches d'extraxtion 100/250 ml de rechange (lot de 25) X 2 : | Kit | 02 |  |  |
| 10 | Corps de Réacteur Thermostatique, V 1 litre avec vanne de fond, Torion 14 mm + couvercle à sorties rodées, 5 entrées Diam. int. 100 mm, Rod. Cent. 19/26, Rod. Parallèle 19/26 (4 x 19/26) + Couvercle à Sorties Rodées, 5 Entrées 29/32 RC + 3 R 14/23 + 1R 29/32 (15°) + Colliers de fermeture, selon diamètre + guide d'Agitation rodé en Teflon + 1 Ensemble d'agitation pour rodage 19/26 et 29/32 + Bouchons Etanchéité 19/26 et 29/32 + Axe d'Agitation + 1 Hélice à 6 pales en PTFE + 1 hélice Ancre en PTFE + nécessaires au bon fonctionnement du réacteur: | Kit | 02 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-13-LOT N° 13 : APPAREILS DE MESURES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balance Laboratoire Analytique, étendue de pesée 60 g, précision de lecture 0,1 mg, plateau de Diam. 90 mm, afficheur larges caractères avec 2 touches de tare et auto extinction après 2 mn et protection surcharge, 220 V - 50 Hz + Poids de Calibrage . | Kit | 04 |  |  |
| 2 | Pipeteur manuel avec vanne de mise à l'air + un porte pipette de: -10 x de volume max de 2 ml, bleus + 10 x de volume max de 10 mn, verts+ 10 x de volume max de 25 ml, rouges: | Ens | 1 |  |  |
| 3 | 3 kits pH/mV mètre de laboratoire pour mesures de routine, symboles graphiques sur écran, large écran LCD avec affichage simultané mesure et température, étalonnage en 1 à 2 points parmi les tampons en mémoire,pH de 0 à 14, +/-0,01pH ,mV+/-699,9/+/-2000, -20 à + 120°C, mémoire 100 mesures, à livrer complet avec électrode pH gélifiée corps époxy , + électrode rédox gélifiée époxy + câbles adéquats pour les 2 électrodes + 1 sonde de température avec câble +bras porte-électrode et adaptateur secteur 230V- 50Hz . - 04 lots de solutions tampon pH 4 , 7 et 10 , ampoules par lot de 60 (3x20) | Ens | 1 |  |  |
| 4 | Calorimètres Berthelot avec couvercle portant orifices pour Thermomètre et Agitateur de capacité 500 ml à livrer avec (Kit complet fonctionnel) | Kit | 40 |  |  |
| 5 | Spectrophotomètre Spectroflex 6600 UV/Visible, gamme spectrale 190 - 1100 nm, Pour applications de routine en laboratoire, analyses rapides, analyses spectrales : affichage en Abs. ou % Transmission, ajustement par increment de 1 nm, 2ports USB + 1 port RS 232 pour connexion imprimante, avec mémoire de spectres avec porte cuves séparé pour tubes et cuves rectangulaires, alimentation 230V - 50 Hz + 5 lots de cuve 10 mm, 3,5 ml en quartz + 1 lot de cuvettes rondes Diam. 16 mm lot de 25. | Kit | 01 |  |  |
| 6 | Turbidimètre de laboratoire 0 - 10000 NTU, 4 gammes de lecture, calibrage 5 points, température d'utilisation 0 à 50°C, 3 cuvettes de mesure et solutions étalons 0,02 - 10,0 - 100 - 1750 NTU selon NF EN ISO + accessoires communs ( portoir pour 6 cuvettes + imprimante +câble pour imprimante + cuve échantillon 25 mL (3 lots de 3) + lampes selon normes. | Kit | 01 |  |  |
| 7 | Hotte avec ventilateur intégré et plan de travail en acier galvanisé revêtement epoxy, 2 prises électriques, 1 Bénitier polypropylène avec orifice de vidange intégré au diamètre standard , 1 Robinet de gaz + 1 robinet d'Eau + Kit d'Accessoires de Raccordement (6 m de gaine Diam. 110 mm, 3 coudes 90°, vanne papillon et colliers de serrage. Panneau de commande avec affichage numérique du débit en m3/h et de la vitesse de l'air en m/s + Alarme sonore et visuelle. | Kit | 02 |  |  |
| 8 | Kit de Polarographie à 3 Electrodes avec des cellules polarographiques à double parois à couvercle rodé à 5 tubulures et bain thermostat avec pompe à circulation + 10 tubes capillaires rodés pour polarographie + 10 Electrodes de référence ECS rodées et 10 contre électrodes en fil de platine + thermomètre rodé adaptable + Enregistreur + 50 rouleaux de papier enregistreur + tout nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil | Kit | 01 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-14- LOT N° 14 : CARACTERISATION

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thermo-microbalance ATD/ATG/DSC, avec une Tpt max de 1600°C, vitesse de chauffe et de refroidissement 0,01°C/min....50°C/min (fonction du four), gamme pesée 5000 mg, résolution TG 0,10g, résolution DSC<10W (fonction du capteur), Atmosphères inertes, oxydante, réductrice, statique, dynamique. Débimètres massiques pour 2 gaz de balayage et 1 gaz de protection, construction étanche au vide poussé jusqu'à 10-4 mbar. Porte échantillons Tg-DSC et Tg-ATD pour des mesures simultanées/ Accessoires: Bain thermostaté, pompes à vide, avec des pompes turbomoléculaires, des creusets en oxyde d'Al. Platine de differentes tailles. Logiciel pour données Tg: variation de masse en % ou mg, Evaluation automatique des étapes de variation de masse. Détermination des valeurs de masse/tpt. Détermination de la masse résiduelle. Onset extrapolé et endset. Températures des pics sur les courbes dérivées 1ère et 2nde. Correction automatique ligne de base et poussée d'Archimède. Calcul d'un signal ATD avec évaluation des tpts.Données DSC/ATD: tpts caractéristiques, détermination des tpts onset, inflexion et endset, Enthalpies de formation, Analyse d'aires avec sélection de la ligne de base et détermination de l'enthalpie pour les variation de masse... | Kit | 01 |  |  |
| 2 | B.E.T à 4 Postes pour la caractérisation texturale par physisorption avec option chimisorption: Appareil volumétrique spécialisé dans l'étude de l'aire spécifique et de la mésoporosité des solides (2nm<diamètre<200nm), équipé de 4 postes. Etude de l'aire spécifique, de la microporosité et mésoporosité des solides (0,4<diam.<200nm), avec gaz azote, argon. L'Option chimisorption permet de déterminer la dispersion de la phase métallique d'un solide catalytique.Les gaz utilisables sont l'H2, COet O2. Surface BET, surface externe, répartition des volumes et surfaces mésoporeux, volume microporeux total + les logiciels d'exploitation: tracé de l'isotherme à partir de 10-7 P/Po, Surface BET, Surface Langmuir, méthode -t, Méthode BJH en adsorption et en désorption, Répartition des micropores par les métodes d'Horvath-Kawazoe,O3Dubinin et MP. Méthode de Broekhoff de Boer pour le domaine 2....200nm, Méthode originale DFT-Plus couvrant l'ensemble du domaine accessible micro et mésoporeux + accessoires communs. | Kit | 01 |  |  |
| 3 | Goniomètre-Pat1: permet la mesure de l'angle de contact, la tension superficielle, l'energie de surface, les angles à l'avancée et au retrait, rhéologie inter-faciale avec option de contrôle en température, mesures sous pression, seringue automatique et mesures automatisées. | Kit | 01 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

2-15- LOT N°15 : ACIDES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acide Chlorhydrique Hcl 37% , Bouteille En Verre | Litre | 20 |  |  |
| 2 | Acide Sulfurique H2s04 96% Bouteille En Verre | Litre | 20 |  |  |
| 3 | Acide Nitrique 40% Bouteille En Verre | Litre | 20 |  |  |
| 4 | Acide Acetique 80% Ch3cooh Bouteille En Verre | Litre | 20 |  |  |
| 5 | Acide Benzoique Pur 99% | Kg | 05 |  |  |
| 6 | Acide Salicylique 99% | Kg | 05 |  |  |
| 7 | Acide Orthophosphorique H3po4 85%W/W Aq. Soln. | Kg | 4 |  |  |
| 8 | Acide Oxalique Dihydrate,98% | Kg | 05 |  |  |
| 9 | Acide Adipique, 99% | Kg | 05 |  |  |
| 10 | Acide Hydrofluoric, 48-51% | Kg | 02 |  |  |
| 10 | Acide Perchlorique Hclo4, 0,1n Ds Sol. Std Acetic Acide | Litre | 05 |  |  |
| 11 | Acide Formique 97% | Kg | 05 |  |  |
| 12 | Acide Lactique 85% | Kg | 2,5 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-16- LOT N° 16 : CHLORURES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ammonium Chlorure Nh4cl , 98+% | Kg | 06 |  |  |
| 2 | Bismuth (Iii) Chlorure Bicl3, 98% | kg | 01 |  |  |
| 3 | Aluminium Chlorure Alcl3 Anhydre | Kg | 04 |  |  |
| 4 | Chrome (Iii) Chlorure Crcl3, Anhydre, 98% | kg | 01 |  |  |
| 5 | Cobalt Chlorure Cocl2 Anhydre 97% | kg | 02 |  |  |
| 6 | Manganese (Ii) Chlorure,4h20, 99% | Kg | 06 |  |  |
| 7 | Mercure (Ii) Chlorure , 98+% | Kg | 04 |  |  |
| 8 | Zinc (Ii) Chlorure | Kg | 04 |  |  |
| 9 | Barium (Ii) Chlorure,2h20, 99+% | Kg | 05 |  |  |
| 10 | Magnesium (Ii) Chlorure Anhydre,99% | Kg | 10 |  |  |
| 11 | Cadmium (Ii) Chlorure Cdcl2 Anhydre 99.9% | kg | 01 |  |  |
| 12 | Sodium Chlorure Nacl Crystalline Poudre 99+% | Kg | 20 |  |  |
| 13 | Fer (Iii) Chlorure Fecl3 Anhydre 98% | Kg | 10 |  |  |
| 14 | Potassium Chlorure Kcl, 99% | Kg | 10 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-17- LOT N° 17 : NITRATES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitrate D'argent Agno3 Acs, 99.9+% | g | 500 |  |  |
| 2 | Nitrate De Plomb (Ii) Pb(N03)2, 99% | kg | 02 |  |  |
| 3 | Nitrate De Cuivre (Ii) Cu(No3)2, 2,5 H20 | kg | 1,5 |  |  |
| 4 | Nitrate De Cadmium Cd(No3)2,4h2o | g | 750 |  |  |
| 5 | Nitrate De Nickel (Ii) Ni(No3)2, 6h2o | Kg | 05 |  |  |
| 6 | Nitrate De Calcium (Ii) Ca(No3)2, 4h2o | Kg | 02 |  |  |
| 7 | Nitrate De Potassium Kno3 Acs, 99.O% Min | Kg | 02 |  |  |
| 8 | Nitrate De Mercure Hg(No3)2, 2h2o, 98% | g | 500 |  |  |
| 9 | Nitrate De Sodium Nano3 Acs, 99.0 % Min | Kg | 03 |  |  |
| 10 | Nitrate D'ammonium Nh4no3 | Kg | 04 |  |  |
| 11 | Nitrite De Potassium Kno2, 97% | kg | 02 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-18- LOT N° 18 : POTASSIUM ET AUTRES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magnesium Metal Base 99.8% | kg | 02 |  |  |
| 2 | Sodium Hydroxyde Anhydre Naoh, Pellets , 98% | kg | 10 |  |  |
| 3 | Potassium Bromure Kbr, Acs, 99% Min | Kg | 04 |  |  |
| 4 | Potassium Hydroxyde Koh Pellets 85% | Kg | 05 |  |  |
| 5 | Potassium Iodure Ki, 99% | Kg | 04 |  |  |
| 6 | Potassium Permanganate Kmno4, 98% | Kg | 05 |  |  |
| 7 | Potassium Chromate K2cro4 Acs 99.0% Min | kg | 02 |  |  |
| 8 | Potassium Di-Chromate K2cr2o7, 99% | Kg | 05 |  |  |
| 9 | Potassium Thiocyanate Kscn 98% | Kg | 2,5 |  |  |
| 10 | Potassium Cyanure Kcn, 97+% | kg | 02 |  |  |
| 11 | Thioacetamide Ch3csnh2, 98% | k g | 01 |  |  |
| 12 | Oxyde De Plomb Pbo/ 99.9% | Kg | 04 |  |  |
| 13 | Acetate De Sodium Ch3coona Anhydre, 99% | Kg | 10 |  |  |
| 14 | Oxyde De Zinc Zno, Heavy, 98% | Kg | 10 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-19- LOT N° 19 : AMMONIUM, SULFATE ET AUTRES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ammonium Sulfide 20-24% Aq. Soln. (Nh4)2s | litre | 2,5 |  |  |
| 2 | Ammonium Sulfide 40-44% Aq. Soln. (Nh4)2s | litre | 2,5 |  |  |
| 3 | Ammoniaque Hydroxyde, Acs, 28-30%Nh3 | Kg | 10 |  |  |
| 4 | Hydrogenophosphate De Sodium Na2hpo4 Anhydre, Acs, 99.O% Min | Kg | 10 |  |  |
| 5 | Ammonium Oxalate Monohydrate 98+% | Kg | 5 |  |  |
| 6 | Ammonium Carbonate Acs, Nh3 30+% | Kg | 04 |  |  |
| 7 | Ammonium Acetate Acs 97.O% Min | Kg | 04 |  |  |
| 8 | Acetate De Plomb,3h20, Acs 99-103 % | Kg | 04 |  |  |
| 9 | Sulfate De Fer(Ii) Et D'ammonium Hexahydrate (Nh4)2fe(So4)2.6h2o Sel De Mohr | Kg | 04 |  |  |
| 10 | Hydroxylamine Chlohydrate | Kg | 04 |  |  |
| 11 | Oxalate De Sodium Na2c2o4 | Kg | 05 |  |  |
| 12 | Sodium Carbonate Na2co3 98% | Kg | 05 |  |  |
| 13 | Ammonium Sulfate 98+% | Kg | 10 |  |  |
| 14 | Triethylamine (Tea) 99% | litre | 1,5 |  |  |
| 15 | Aniline 99+% | Kg | 04 |  |  |
| 16 | Sulfate De Cuivre Cuso4 Anhydre 98% | Kg | 05 |  |  |
| 17 | Sulfate De Sodium Anhydre Na2so4, 99% | kg | 10 |  |  |
| 18 | Sulfate De Zinc Monohydrate Znso4,H2o | Kg | 05 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-20- LOT  N° 20 : SOLVANTS

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ethanol Anhydre Denature 85,8% | L | 100 |  |  |
| 2 | Ethanol Anhydre Denaturehplc Grade 90% | L | 48 |  |  |
| 3 | Methanol Biograde 99.8+% | L | 48 |  |  |
| 4 | Methanol Absolu Acs 99.8+% | L | 24 |  |  |
| 5 | N-Amyl Alcohol (Pentanol-1) 98+% | L | 20 |  |  |
| 6 | 1-Butanol, 99% | L | 15 |  |  |
| 7 | Hexanes, Mixed Isomers, 98+% | L | 15 |  |  |
| 8 | N-Pentane,Hplc Grade, 99% Min | L | 16 |  |  |
| 9 | Acetone Technique C3h6o 99+% Et | L | 25 |  |  |
| 10 | Acetone Acs 99.5+% | L | 40 |  |  |
| 11 | Chloroforme Chcl3 99% Stabilise | L | 15 |  |  |
| 12 | Dichloromethane Ch2cl2 99+% | L | 15 |  |  |
| 13 | Ether De Petrole 35/60 Acs | L | 40 |  |  |
| 14 | Ether De Petrole 40/60 | L | 15 |  |  |
| 15 | Ether Di Ethylique Hplc 99% Stabilise | L | 32 |  |  |
| 16 | Tetrachlorure De Carbone | L | 10 |  |  |
| 17 | Tetrahydrofurane 99% Stabilise | L | 15 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-21- LOT  N° 21 : INDICATEURS SPECIFIQUES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rouge De Methyle (Methyl Red) | kg | 01 |  |  |
| 2 | Eriochrome Noir T | kg | 01 |  |  |
| 3 | Methylorange | kg | 01 |  |  |
| 4 | Phenolphtaleine Acs Poudre | kg | 01 |  |  |
| 5 | Liqueur De Fehling | l | 5 |  |  |
| 6 | Ferroine (Phenanthroline Iron2sulfate) | kg | 0,5 |  |  |
| 7 | Bleu De Bromothymol (Bbt) Acs | g | 100 |  |  |
| 8 | Charbon Actif En Poudre Chorcarb 130 | Kg | 20 |  |  |
| 9 | Huile De Paraffine | l | 5 |  |  |
| 10 | E.D.T.A | kg | 01 |  |  |
| 11 | Hydroquinone, 99% | kg | 01 |  |  |
| 12 | Catechol, 99% | kg | 0,5 |  |  |
| 13 | P-Toluenesulfonic Acid Monohydrate 98+% | Kg | 01 |  |  |
| 14 | Sodium Molybdenum Oxide Dihydrate | kg | 1,5 |  |  |
| 15 | 1,5-Diphenylcarbazide, Sensible Aux Chromates | g | 250 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Le soumissionnaire

2-22-LOT N°22 : POLYMERES

| N° | Désignation | U | Qté | Prix Unit. | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Styrene 99% Stabilise 15ppm 4-T-Butylcatechol | l | 03 |  |  |
| 2 | Methyl Methacrylate 99% Sous Hydroquinone | l | 03 |  |  |
| 3 | Polyvinylalcool Pva 98% Hydrolyse / -500 gr Low Molecular Weight - 500 gr Medium Molecular Weight - 500 gr High Molecular Weight | Ens | 1 |  |  |
| 4 | 2-Vinylpyridine, 97% Stab. 0.1% 4-T-Butylcatechol | l | 01 |  |  |
| 5 | Azo-Bis-Isobutyronitrile ( A.I.B.N) Initiateur De Polymérisation Radicalaire | g | 400 |  |  |
| 6 | Pepsin From Porcine Gastric Mucosa (M/36000) | g | 200 |  |  |
| 7 | 4-Chloro--Methylstyrene, Tech. 90%, Stabilisé | g | 500 |  |  |
| 8 | Poly(2- Vinylpyridine-Co-Styrene), MW 220000 et Mn 130000 à 30% Styrène | g | 150 |  |  |
| 9 | Bovine Serum Albumine (BSA) | g | 200 |  |  |
| 10 | Acryloyl Chloride, 96% Stabilisé | l | 01 |  |  |
| 11 | Methacryloyl Chloride, 97% Stabilisé | g | 600 |  |  |
| 12 | Benzoyl Peroxide, 97% Initiateur Polymerisation | g | 500 |  |  |
| 13 | Silica Gel, High Purity Grade For Col. Chromato. 70-230 mesh, 60 A/ BET 500 m2/g | Kg | 10 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délais de livraison : ……………………………………………………………………..

Délais de garantie : ………………………………………………………………………

Disponibilité de la pièce de rechange : ……………………………………….

Le soumissionnaire

III- EQUIPEMENT DE CHIMIE (TECHNOLOGIE)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

3-1-LOT N°1 : PRODUITS CHIMIQUES

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 01 | Acide chlorhydrique (HCl_36%). |
| 02 | Acide sulfurique (H2SO4 _98%). |
| 03 | Acide phosphorique (H3PO4_ ). |
| 04 | Acide acétique (CH3COOH_99-100%). |
| 05 | E.D.T.A. |
| 06 | Acide oxalique. |
| 07 | Phénophtaléine. |
| 08 | méthyle orange (Hélianthine). |
| 09 | D-fructose. |
| 10 | n-Butanol (alcool primaire) |
| 11 | Chloroforme (CHCl3) |
| 12 | Carbonate de sodium (Na2CO3) |
| 13 | NaCl deshydraté |
| 14 | Sel di-sodique de l’E.D.T.A (C10H14N2Na2O8.2H2O) |
| 15 | Solution tampon pH= 10 (1L) |
| 16 | Sulfate de magnésium anhydre (MgSO4) |
| 17 | Sulfate de sodium anhydre (Na2SO4) |
| 18 | Iodure de potassium (KI) |
| 19 | Noir d’ériochrome (murexideériochromeT) (C8H8N6O8) |
| 20 | Pierres ponces |
| 21 | Acide nitrique (HNO3) |
| 22 | Acide citrique monohydrate (C6H6O7.H2O) |
| 23 | Acide salicylique 500g |
| 24 | Acide méthanoïque (formique HCOOH) |
| 25 | Anhydride éthanoïque |
| 26 | Acétate de sodium (CH3COONa) |
| 27 | Ethanol (C2H5OH) |
| 28 | Méthanol (CH3OH) |
| 29 | Hydrogénocarbonates de sodium (HNaCO3) |
| 30 | Cyclohexane (C6H12) |
| 31 | Acétone (C3H6O) |
| 32 | Solution étalon de KCl |
| 33 | Chlorure d’ammonium (NH4Cl) |
| 34 | di-chlorométhane (CH2Cl2) |
| 35 | Solution d’ammoniaque (NH3) |
| 36 | Péroxyde d’hydrogène (H2O2 -100vol) |
| 37 | Sulfate de cuivre (CuSO4) (500g) |
| 38 | Iiode (I2) 500g |

3-2:LOT N°2 : VERRERIE

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 01 | Thermomètres à mercure, gainés [-10 à + 200°C] avec Ø=6.5mm x L=308mm. |
| 02 | Thermomètres à mercure [-2 à + 200°C] avec Ø=8mm x L=386mm pour montages à reflux. |
| 03 | Pipettes jaugées classe B(10ml). |
| 04 | Entonnoirs en verre, à tige courte (Ø=55mm x H=90mm). |
| 05 | Eprouvettes graduées classe B (10ml) |
| 06 | Eprouvettes graduées classe B (50ml) |
| 07 | Eprouvettes graduées classe B (100ml) |
| 08 | Béchers forme basse (150ml) |
| 09 | Béchers forme basse (250ml) |
| 10 | Fioles jaugée classe A (100ml) |
| 11 | Fioles jaugée classe A (200ml) |
| 12 | Fioles jaugée classe A (250ml) |
| 13 | Fioles jaugée classe A (1L) |
| 14 | Fioles jaugée classe A (2L) |
| 15 | Tubes à essai, à vis L=100mm x Ø=34mm (avec bouchon) |
| 16 | Ampoules à décanter (500ml) en F.E.P + bouchons |
| 17 | Ampoules à décanter (500ml) en verre + bouchons |
| 18 | Mortier à main, avec pilon, en agâte de Ø=95mm |
| 19 | Comptes gouttes de 30 ml |
| 20 | Cristallisoirs de 2L (Ø=190mm x H=90mm) |
| 21 | Boites de Pétri de Ø=100 mm en verre |
| 22 | Fioles à vide de 100mlpour trompe à eau(Ø=24mm) |
| 23 | Fioles à vide de 250mlpour trompe à eau(Ø=34mm) |
| 24 | Entonnoirs Büchner de 125ml (Ø=60mm et H=140mm, ØT=10mm) en verre. |
| 25 | Ballons bi-cols (250ml) rodé central 29/32 et latéral incliné 19/26. |
| 26 | Ballons (250ml) rodé central 29/32 |
| 27 | Réfrigérants à boules de 250mm à 2 rodages, entrée/sortie 29/32. |
| 28 | Réfrigérants de liebig à rodage 29/32 (H=250 mm) |
| 29 | Colonnes de vigreux avec rodage entrée/sortie 29/32 (H=300 mm), avec bouchons SVL15 pour thermomètre. |
| 30 | Ampoules de coulée graduée isobare de 100 ml, rodée à 19/26. |
| 31 | Béchers 25ml |
| 32 | Boite de Pipettes Pasteur |
| 33 | Pro pipettes Pasteur |
| 34 | Flacons en verre 50ml |
| 35 | Flacons en verre 25ml |
| 36 | Flacons en verre100ml |
| 37 | Flacons en verre 1000ml |
| 38 | Flacons en verre 2000ml |
| 39 | Loupes à manche, grossissement 15x, lentille en verre silicate Ø 23 mm |
| 40 | Buchners |
| 41 | Burettes 50ml |
| 42 | Béchers 50ml |
| 43 | Pipettes graduées 10 ml |
| 44 | Béchers 1000ml |
| 45 | Entonnoirs Q 75mm |
| 46 | Entonnoirs Q 55mm |
| 47 | Verres à pied 250ml |
| 48 | Verres à pied 500ml |
| 49 | Erlenmeyers250ml |
| 50 | Erlenmeyers100ml |
| 51 | Erlenmeyers500ml |
| 52 | Fioles 50ml |

Le soumissionnaire

3-3- LOT N°3 : APPAREILLAGE

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 01 | Hotte filtrante avec filtre (gaz fumée et poussière) sans raccordement filtair posée sur table roulante avec bac de rétention et plan de travail hauteur intérieure 500 mm, largeur 546 mm, profondeur 514 mm. Alimentation électrique 220 Volts |
| 02 | Balance de laboratoire TP. Calibration externe, plateau INOX D= 80 mm, étendue de pesée 210Gr, précision de lecture 0,1gr + poids de calibrage |
| 03 | Balance portable. Calibration externe, plateau INOX D= 97 mm, étendue de pesée 210Gr, précision de lecture 0,01gr reproductibilité +/- 0,01gr |
| 04 | Balance analytique talent. plateau INOX D= 90mm, étendue de pesée 60Gr, précision de lecture 0,1gr reproductibilité +/- 0,1gr + poids de calibrage. LPH : en cm 20x30x45 |
| 05 | Balance de précision. plateau INOX D= 114mm, étendue de pesée 400Gr, précision de lecture 0,01gr reproductibilité +/- 0,01gr + poids de calibrage si nécessaire. LPH : en cm 37x24x9,7 |
| 06 | PH mètre NUMERIQUE A ELECTRODE |
| 07 | Distillateur avec réservoir 4 litres par heures avec réservoir de 8 litres, puissance 3 KW, alimentation 220/230 Volts |
| 08 | Agitateur magnétique chauffant |
| 09 | Bain-marie |
| 10 | Chauffes-ballons agités 450°C |
| 11 | Chauffes-ballons haute performance 500°C (régulation de puissance+régulation de °T) |
| 12 | Banc chauffant 50 à 260°C + étalons (08 tubes) |
| 13 | Etuve réfrigérée [0 à 99,9°C] (pour séchage). |
| 14 | Tiges filetées M10 |
| 15 | Bases rectangulaires correspondantes |
| 16 | Noix de serrage 90° pour tiges de Ø max= 16.5mm |
| 17 | Pinces métalliques 03 doigts. |
| 18 | Pinces pour burettes (fixation de 02 burettes) |
| 19 | Spatules acier inox (cuillère-lame). |
| 20 | Pro-pipettes en silicone (poire à 03 billes). |
| 21 | Portoirs de tubes à essai, en PC (2 x 5 rangées, Ømax=19mm) |
| 22 | Portoirs rotatifs (pour 10 ampoules à décanter) |
| 23 | Dessiccateurs autoclavables sous vide (à joint « sec » de Ø Int. =245mm, rempli de grains de gel de silice). |
| 24 | Barreaux magnétiques (L=25mm x Ø=6mm) |
| 25 | Paquet de 100 Papiers filtres, séparateurs de phases (Ø=90mm) |
| 26 | Paquet de 100 Papiers filtres, ronds (Ø=110mm) |
| 27 | Bouchons correspondants, en caoutchouc, avec trou réceptacle d’entonnoir de Ø = 9,5mm, pour fioles de 100ml. |
| 28 | Bouchons correspondants, en silicone, avec trou réceptacle d’entonnoir de Ø = 9,5mm, pour fioles de 250ml. |
| 29 | Dispositifs de trompe à eau + tuyaux souples de Ø différents correspondant aux 3 jonctions (raccordements). |
| 30 | Valets bi-bases, réversible, compatible au ballon de 250ml (en silicone). |
| 31 | Tuyaux souples pour réfrigérant (entrée et sorties d’eau). |
| 32 | Allonges coudées 105° à 1 rodage 29/32 avec tige courte. |
| 33 | Elévateurs Labo-lift Aluminium (20 x 20cm) pouvant supporter 20 kg. |
| 34 | Kit de distillation à col rodé 29/32 + entrée thermomètre 14/23. |
| 35 | Kit de distillation fractionnée à col rodé 29/32 + entrée thermomètre 14/23 |
| 36 | Kit de chauffage à reflux à col rodé central 24/29 et latéral 19/26mm. |
| 37 | Bouchons SVL15, ouvert avec joint percé de Ø passage=6.5mm |
| 38 | Bouchons SVL15 ouvert avec joint percé de Ø passage=8mm. |
| 39 | Bouchons versilic 19/26 de (Ø inf, Ø sup)=(23 - 29) mm. |
| 40 | Bouchons versilic24/29 de (Ø inf, Ø sup)=(26 - 32) mm. |
| 41 | Bouchons versilic29/32 de (Ø inf, Ø sup)=(29 - 35) mm. |
| 42 | Plaques CCM polygramen alumine et cellulose (20x20cm) |
| 43 | Plaques CCM DURACIL-25 en silice (20x20cm) |
| 44 | Cuves CCM rectangulaires (10x10cm) à 1 ou 02 plaques |
| 45 | Cuves CCM rectangulaires (10x20cm)« shorty » |
| 46 | Extincteurs |
| 47 | Lunette de protection |
| 48 | Gants |
| 49 | Calorimètres |
| 50 | Conductimètres : affichage LCD de la conductivité, alarme visuelle diode LED quand le seuil est dépassé de ± 1µS/cm |
| 51 | Supports pour burette |
| 52 | Pinces universelle |
| 53 | Appareil de déminéralisation |
| 54 | Humidimètres |
| 55 | Centrifugeuses |
| 56 | Agitateur moteur |
| 57 | Spectrophotomètres |
| 58 | Pissettes |
| 59 | Four |
| 60 | Boites à pharmacie |
| 61 | Boites moléculaire |
| 62 | Viscosimètres |
| 63 | Polarimètres |
| 64 | Burettes 25 ml |
| 65 | Micro burettes |
| 66 | Pompe à chaleur |

Le soumissionnaire

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

3-1- LOT N°1 : PRODUITS CHIMIQUES

| N° | Désignation | Unité | Prix Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acide chlorhydrique (HCl_36%). Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 02 | Acide sulfurique (H2SO4 _98%). Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 03 | Acide phosphorique (H3PO4_ ). Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 04 | Acide acétique (CH3COOH_99-100%). Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 05 | E.D.T.A. Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 06 | Acide oxalique. Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 07 | Phénophtaléine. Le gramme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | Gr |  |
| 08 | méthyle orange (Hélianthine). Le gramme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | Gr |  |
| 09 | D-fructose. Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 10 | n-Butanol (alcool primaire) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 11 | Chloroforme (CHCl3) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 12 | Carbonate de sodium (Na2CO3) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 13 | NaCl déshydraté Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 14 | Sel di-sodique de l’E.D.T.A (C10H14N2Na2O8.2H2O) Le kilogramme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 15 | Solution tampon pH= 10 Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 16 | Sulfate de magnésium anhydre (MgSO4) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 17 | Sulfate de sodium anhydre (Na2SO4) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 18 | Iodure de potassium (KI) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 19 | Noir d’ériochrome (murexideériochromeT) (C8H8N6O8) | Gr |  |
| 20 | Pierres ponces Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 21 | Acide nitrique (HNO3) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 22 | Acide citrique monohydrate (C6H6O7.H2O) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 23 | Acide salicylique Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 24 | Acide méthanoïque (formique HCOOH) Le litre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 25 | Anhydride éthanoïque Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 26 | Acétate de sodium (CH3COONa) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 27 | Ethanol (C2H5OH) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 28 | Méthanol (CH3OH) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 29 | Hydrogénocarbonates de sodium (HNaCO3) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 30 | Cyclohexane (C6H12) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 31 | Acétone (C3H6O) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 32 | Solution étalon de KCl Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 33 | Chlorure d’ammonium (NH4Cl) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 34 | di-chlorométhane (CH2Cl2) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 35 | Solution d’ammoniaque (NH3) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 36 | Péroxyde d’hydrogène (H2O2 -100vol) Le litre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Litre |  |
| 37 | Sulfate de cuivre (CuSO4) (500g) Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |
| 38 | Iiode (I2) 500g Le kilogramme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Kg |  |

3-2: LOT N°2 : VERRERIE

| N° | Désignation | U | Prix Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Thermomètres à mercure, gainés [-10 à + 200°C] avec Ø=6.5mm x L=308mm. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 02 | Thermomètres à mercure [-2 à + 200°C] avec Ø=8mm x L=386mm pour montages à reflux. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 03 | Pipettes jaugées classe B(10ml). L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 04 | Entonnoirs en verre, à tige courte (Ø=55mm x H=90mm). L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 05 | Eprouvettes graduées classe B (10ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 06 | Eprouvettes graduées classe B (50ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 07 | Eprouvettes graduées classe B (100ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 08 | Béchers forme basse (150ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 09 | Béchers forme basse (250ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 10 | Fioles jaugée classe A (100ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 11 | Fioles jaugée classe A (200ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 12 | Fioles jaugée classe A (250ml) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 13 | Fioles jaugée classe A (1L) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 14 | Fioles jaugée classe A (2L) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 15 | Tubes à essai, à vis L=100mm x Ø=34mm (avec bouchon) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 16 | Ampoules à décanter (500ml) en F.E.P + bouchons L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 17 | Ampoules à décanter (500ml) en verre + bouchons L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 18 | Mortier à main, avec pilon, en agâte de Ø=95mm L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 19 | Comptes gouttes de 30 ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 20 | Cristallisoirs de 2L (Ø=190mm x H=90mm) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 21 | Boites de Pétri de Ø=100 mm en verre L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 22 | Fioles à vide de 100mlpour trompe à eau(Ø=24mm) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 23 | Fioles à vide de 250mlpour trompe à eau(Ø=34mm) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 24 | Entonnoirs Büchner de 125ml (Ø=60mm et H=140mm, ØT=10mm) en verre. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 25 | Ballons bi-cols (250ml) rodé central 29/32 et latéral incliné 19/26. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 26 | Ballons (250ml) rodé central 29/32 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 27 | Réfrigérants à boules de 250mm à 2 rodages, entrée/sortie 29/32. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 28 | Réfrigérants de liebig à rodage 29/32 (H=250 mm) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 29 | Colonnes de vigreux avec rodage entrée/sortie 29/32 (H=300 mm), avec bouchons SVL15 pour thermomètre. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 30 | Ampoules de coulée graduée isobare de 100 ml, rodée à 19/26. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 31 | Béchers 25ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 32 | Boite de Pipettes Pasteur L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 33 | Pro pipettes Pasteur L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 34 | Flacons en verre 50ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 35 | Flacons en verre 25ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 36 | Flacons en verre100ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 37 | Flacons en verre 1000ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 38 | Flacons en verre 2000ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 39 | Loupes à manche, grossissement 15x, lentille en verre silicate Ø 23 mm L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 40 | Buchners L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 41 | Burettes 50ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 42 | Béchers 50ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 43 | Pipettes graduées 10 ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 44 | Béchers 1000ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 45 | Entonnoirs Q 75mm L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 46 | Entonnoirs Q 55mm L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 47 | Verres à pied 250ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 48 | Verres à pied 500ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 49 | Erlenmeyers250ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 50 | Erlenmeyers100ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 51 | Erlenmeyers500ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |
| 52 | Fioles 50ml L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | U |  |

Le soumissionnaire

3-3- LOT N°3 : APPAREILLAGE

| N° | Désignation | Unité | Prix Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hotte filtrante avec filtre (gaz fumée et poussière) sans raccordement filtair posée sur table roulante avec bac de rétention et plan de travail hauteur intérieure 500 mm, largeur 546 mm, profondeur 514 mm. Alimentation électrique 220 Volts L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 02 | Balance de laboratoire TP. Calibration externe, plateau INOX D= 80 mm, étendue de pesée 210Gr, précision de lecture 0,1gr + poids de calibrage L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 03 | Balance portable. Calibration externe, plateau INOX D= 97 mm, étendue de pesée 210Gr, précision de lecture 0,01gr reproductibilité +/- 0,01gr L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 04 | Balance analytique talent. plateau INOX D= 90mm, étendue de pesée 60Gr, précision de lecture 0,1gr reproductibilité +/- 0,1gr + poids de calibrage. LPH : en cm 20x30x45 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 05 | Balance de précision. plateau INOX D= 114mm, étendue de pesée 400Gr, précision de lecture 0,01gr reproductibilité +/- 0,01gr + poids de calibrage si nécessaire. LPH : en cm 37x24x9,7 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 06 | PH mètre NUMERIQUE A ELECTRODE L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 07 | Distillateur avec réservoir 4 litres par heures avec réservoir de 8 litres, puissance 3 KW, alimentation 220/230 Volts L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 08 | Agitateur magnétique chauffant L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 09 | Bain-marie L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | Chauffes-ballons agités 450°C L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | Chauffes-ballons haute performance 500°C (régulation de puissance+régulation de °T) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | Banc chauffant 50 à 260°C + étalons (08 tubes) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | Etuve réfrigérée [0 à 99,9°C] (pour séchage). L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | Tiges filetées M10 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | Bases rectangulaires correspondantes L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 16 | Noix de serrage 90° pour tiges de Ø max= 16.5mm L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | Pinces métalliques 03 doigts. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18 | Pinces pour burettes (fixation de 02 burettes) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 19 | Spatules acier inox (cuillère-lame). L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 20 | Pro-pipettes en silicone (poire à 03 billes). L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 21 | Portoirs de tubes à essai, en PC (2 x 5 rangées, Ømax=19mm) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 22 | Portoirs rotatifs (pour 10 ampoules à décanter) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 23 | Dessiccateurs autoclavables sous vide (à joint « sec » de Ø Int. =245mm, rempli de grains de gel de silice). L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 24 | Barreaux magnétiques (L=25mm x Ø=6mm) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 25 | Paquet de 100 Papiers filtres, séparateurs de phases (Ø=90mm) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 26 | Paquet de 100 Papiers filtres, ronds (Ø=110mm) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 27 | Bouchons correspondants, en caoutchouc, avec trou réceptacle d’entonnoir de Ø = 9,5mm, pour fioles de 100ml. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 28 | Bouchons correspondants, en silicone, avec trou réceptacle d’entonnoir de Ø = 9,5mm, pour fioles de 250ml. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 29 | Dispositifs de trompe à eau + tuyaux souples de Ø différents correspondant aux 3 jonctions (raccordements). L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 30 | Valets bi-bases, réversible, compatible au ballon de 250ml (en silicone). L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 31 | Tuyaux souples pour réfrigérant (entrée et sorties d’eau). L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 32 | Allonges coudées 105° à 1 rodage 29/32 avec tige courte. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 33 | Elévateurs Labo-lift Aluminium (20 x 20cm) pouvant supporter 20 kg. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 34 | Kit de distillation à col rodé 29/32 + entrée thermomètre 14/23. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 35 | Kit de distillation fractionnée à col rodé 29/32 + entrée thermomètre 14/23 L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 36 | Kit de chauffage à reflux à col rodé central 24/29 et latéral 19/26mm. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 37 | Bouchons SVL15, ouvert avec joint percé de Ø passage=6.5mm L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 38 | Bouchons SVL15 ouvert avec joint percé de Ø passage=8mm. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 39 | Bouchons versilic 19/26 de (Ø inf, Ø sup)=(23 - 29) mm. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 40 | Bouchons versilic24/29 de (Ø inf, Ø sup)=(26 - 32) mm. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 41 | Bouchons versilic29/32 de (Ø inf, Ø sup)=(29 - 35) mm. L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 42 | Plaques CCM polygramen alumine et cellulose (20x20cm) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 43 | Plaques CCM DURACIL-25 en silice (20x20cm) L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 44 | Cuves CCM rectangulaires (10x10cm) à 1 ou 02 plaques L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 45 | Cuves CCM rectangulaires (10x20cm)« shorty » L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 46 | Extincteurs L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 47 | Lunette de protection L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 48 | Gants L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 49 | Calorimètres L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 50 | Conductimètres : affichage LCD de la conductivité, alarme visuelle diode LED quand le seuil est dépassé de ± 1µS/cm L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 51 | Supports pour burette L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 52 | Pinces universelle L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 53 | Appareil de déminéralisation L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 54 | Humidimètres L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 55 | Centrifugeuses L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 56 | Agitateur moteur L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 57 | Spectrophotomètres L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 58 | Pissettes L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 59 | Four L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 60 | Boites à pharmacie L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 61 | Boites moléculaire L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 62 | Viscosimètres L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 63 | Polarimètres L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 64 | Burettes 25 ml L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 65 | Micro burettes L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 66 | Pompe à chaleur L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | U |  |

Le soumissionnaire

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

3-1- LOT N°1 : PRODUITS CHIMIQUES

| N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unit | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acide chlorhydrique (HCl_36%). | Litre | 6 |  |  |
| 02 | Acide sulfurique (H2SO4 _98%). | Litre | 6 |  |  |
| 03 | Acide phosphorique (H3PO4_ ). | Litre | 4 |  |  |
| 04 | Acide acétique (CH3COOH_99-100%). | Litre | 6 |  |  |
| 05 | E.D.T.A. | Litre | 3 |  |  |
| 06 | Acide oxalique. | Kg | 4 |  |  |
| 07 | Phénophtaléine. | Gr | 500 |  |  |
| 08 | méthyle orange (Hélianthine). | Gr | 500 |  |  |
| 09 | D-fructose. | Kg | 2 |  |  |
| 10 | n-Butanol (alcool primaire) | Litre | 6L |  |  |
| 11 | Chloroforme (CHCl3) | Litre | 45 |  |  |
| 12 | Carbonate de sodium (Na2CO3) | Kg | 10 |  |  |
| 13 | NaCl deshydraté | Kg | 08 |  |  |
| 14 | Sel di-sodique de l’E.D.T.A (C10H14N2Na2O8.2H2O) | Kg | 06 |  |  |
| 15 | Solution tampon pH= 10 (1L) | Litre | 09 |  |  |
| 16 | Sulfate de magnésium anhydre (MgSO4) | Kg | 15 |  |  |
| 17 | Sulfate de sodium anhydre (Na2SO4) | Kg | 08 |  |  |
| 18 | Iodure de potassium (KI) | Kg | 12 |  |  |
| 19 | Noir d’ériochrome (murexideériochromeT) (C8H8N6O8) | Gr | 250 |  |  |
| 20 | Pierres ponces | Kg | 2Kg |  |  |
| 21 | Acide nitrique (HNO3) | Litre | 10 |  |  |
| 22 | Acide citrique monohydrate (C6H6O7.H2O) | Kg | 04 |  |  |
| 23 | Acide salicylique 500g | Kg | 5 |  |  |
| 24 | Acide méthanoïque (formique HCOOH) | Litre | 06 |  |  |
| 25 | Anhydride éthanoïque | Litre | 30 |  |  |
| 26 | Acétate de sodium (CH3COONa) | Kg | 06 |  |  |
| 27 | Ethanol (C2H5OH) | Litre | 24 |  |  |
| 28 | Méthanol (CH3OH) | Litre | 09 |  |  |
| 29 | Hydrogénocarbonates de sodium (HNaCO3) | Kg | 06 |  |  |
| 30 | Cyclohexane (C6H12) | Litre | 06 |  |  |
| 31 | Acétone (C3H6O) | Litre | 06 |  |  |
| 32 | Solution étalon de KCl | Kg | 03 |  |  |
| 33 | Chlorure d’ammonium (NH4Cl) | Kg | 03 |  |  |
| 34 | di-chlorométhane (CH2Cl2) | Litre | 06 |  |  |
| 35 | Solution d’ammoniaque (NH3) | Litre | 15 |  |  |
| 36 | Péroxyde d’hydrogène (H2O2 -100vol) | Litre | 10 |  |  |
| 37 | Sulfate de cuivre (CuSO4) (500g) | Kg | 03 |  |  |
| 38 | Iiode (I2) 500g | Kg | 4,5 |  |  |
| Montant HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA 17% |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Délais de livraison : ……………………………………………………………………………………………………………….

Le soumissionnaire

3-2: LOT N°2 : VERRERIE

| N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unit | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Thermomètres à mercure, gainés [-10 à + 200°C] avec Ø=6.5mm L=308mm. | U | 30 |  |  |
| 02 | Thermomètres à mercure [-2 à + 200°C] avec Ø=8mm x L=386mm pour montages à reflux. | U | 50 |  |  |
| 03 | Pipettes jaugées classe B(10ml). | U | 30 |  |  |
| 04 | Entonnoirs en verre, à tige courte (Ø=55mm x H=90mm). | U | 40 |  |  |
| 05 | Eprouvettes graduées classe B (10ml) | U | 30 |  |  |
| 06 | Eprouvettes graduées classe B (50ml) | U | 90 |  |  |
| 07 | Eprouvettes graduées classe B (100ml) | U | 40 |  |  |
| 08 | Béchers forme basse (150ml) | U | 40 |  |  |
| 09 | Béchers forme basse (250ml) | U | 60 |  |  |
| 10 | Fioles jaugée classe A (100ml) | U | 60 |  |  |
| 11 | Fioles jaugée classe A (200ml) | U | 20 |  |  |
| 12 | Fioles jaugée classe A (250ml) | U | 20 |  |  |
| 13 | Fioles jaugée classe A (1L) | U | 18 |  |  |
| 14 | Fioles jaugée classe A (2L) | U | 10 |  |  |
| 15 | Tubes à essai, à vis L=100mm x Ø=34mm (avec bouchon) | U | 400 |  |  |
| 16 | Ampoules à décanter (500ml) en F.E.P + bouchons | U | 24 |  |  |
| 17 | Ampoules à décanter (500ml) en verre + bouchons | U | 24 |  |  |
| 18 | Mortier à main, avec pilon, en agâte de Ø=95mm | U | 11 |  |  |
| 19 | Comptes gouttes de 30 ml | U | 90 |  |  |
| 20 | Cristallisoirs de 2L (Ø=190mm x H=90mm) | U | 24 |  |  |
| 21 | Boites de Pétri de Ø=100 mm en verre | U | 40 |  |  |
| 22 | Fioles à vide de 100mlpour trompe à eau(Ø=24mm) | U | 15 |  |  |
| 23 | Fioles à vide de 250mlpour trompe à eau(Ø=34mm) | U | 15 |  |  |
| 24 | Entonnoirs Büchner de 125ml (Ø=60mm et H=140mm, ØT=10mm) en verre. | U | 15 |  |  |
| 25 | Ballons bi-cols (250ml) rodé central 29/32 et latéral incliné 19/26. | U | 20 |  |  |
| 26 | Ballons (250ml) rodé central 29/32 | U | 20 |  |  |
| 27 | Réfrigérants à boules de 250mm à 2 rodages, entrée/sortie 29/32. | U | 20 |  |  |
| 28 | Réfrigérants de liebig à rodage 29/32 (H=250 mm) | U | 20 |  |  |
| 29 | Colonnes de vigreux avec rodage entrée/sortie 29/32 (H=300 mm), avec bouchons SVL15 pour thermomètre. | U | 20 |  |  |
| 30 | Ampoules de coulée graduée isobare de 100 ml, rodée à 19/26. | U | 10 |  |  |
| 31 | Béchers 25ml | U | 20 |  |  |
| 32 | Boite de Pipettes Pasteur | U | 20 |  |  |
| 33 | Pro pipettes Pasteur | U | 20 |  |  |
| 34 | Flacons en verre 50ml | U | 20 |  |  |
| 35 | Flacons en verre 25ml | U | 20 |  |  |
| 36 | Flacons en verre100ml | U | 20 |  |  |
| 37 | Flacons en verre 1000ml | U | 40 |  |  |
| 38 | Flacons en verre 2000ml | U | 10 |  |  |
| 39 | Loupes à manche, grossissement 15x, lentille en verre silicate Ø 23 mm | U | 20 |  |  |
| 40 | Buchners | U | 20 |  |  |
| 41 | Burettes 50ml | U | 50 |  |  |
| 42 | Béchers 50ml | U | 40 |  |  |
| 43 | Pipettes graduées 10 ml | U | 40 |  |  |
| 44 | Béchers 1000ml | U | 20 |  |  |
| 45 | Entonnoirs Q 75mm | U | 20 |  |  |
| 46 | Entonnoirs Q 55mm | U | 20 |  |  |
| 47 | Verres à pied 250ml | U | 40 |  |  |
| 48 | Verres à pied 500ml | U | 40 |  |  |
| 49 | Erlenmeyers250ml | U | 40 |  |  |
| 50 | Erlenmeyers100ml | U | 40 |  |  |
| 51 | Erlenmeyers500ml | U | 20 |  |  |
| 52 | Fioles 50ml | U | 40 |  |  |
| Montant HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA 17% |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Délais de livraison : ……………………………………………………………………………………………………………….

Le soumissionnaire

3-3- LOT N°3 APPAREILLAGE

| N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unit | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hotte filtrante avec filtre (gaz fumée et poussière) sans raccordement filtair posée sur table roulante avec bac de rétention et plan de travail hauteur intérieure 500 mm, largeur 546 mm, profondeur 514 mm. Alimentation électrique 220 Volts | U | 10 |  |  |
| 02 | Balance de laboratoire TP. Calibration externe, plateau INOX D= 80 mm, étendue de pesée 210Gr, précision de lecture 0,1gr + poids de calibrage | U | 03 |  |  |
| 03 | Balance portable. Calibration externe, plateau INOX D= 97 mm, étendue de pesée 210Gr, précision de lecture 0,01gr reproductibilité +/- 0,01gr | U | 03 |  |  |
| 04 | Balance analytique talent. plateau INOX D= 90mm, étendue de pesée 60Gr, précision de lecture 0,1gr reproductibilité +/- 0,1gr + poids de calibrage. LPH : en cm 20x30x45 | U | 03 |  |  |
| 05 | Balance de précision. plateau INOX D= 114mm, étendue de pesée 400Gr, précision de lecture 0,01gr reproductibilité +/- 0,01gr + poids de calibrage si nécessaire. LPH : en cm 37x24x9,7 | U | 03 |  |  |
| 06 | PH mètre NUMERIQUE A ELECTRODE | U | 15 |  |  |
| 07 | Distillateur avec réservoir 4 litres par heures avec réservoir de 8 litres, puissance 3 KW, alimentation 220/230 Volts | U | 04 |  |  |
| 08 | Agitateur magnétique chauffant | U | 30 |  |  |
| 09 | Bain-marie | U | 15 |  |  |
| 10 | Chauffes-ballons agités 450°C | U | 10 |  |  |
| 11 | Chauffes-ballons haute performance 500°C (régulation de puissance+régulation de °T) | U | 20 |  |  |
| 12 | Banc chauffant 50 à 260°C + étalons (08 tubes) | U | 07 |  |  |
| 13 | Etuve réfrigérée [0 à 99,9°C] (pour séchage). | U | 01 |  |  |
| 14 | Tiges filetées M10 | U | 26 |  |  |
| 15 | Bases rectangulaires correspondantes | U | 26 |  |  |
| 16 | Noix de serrage 90° pour tiges de Ø max= 16.5mm | U | 36 |  |  |
| 17 | Pinces métalliques 03 doigts. | U | 26 |  |  |
| 18 | Pinces pour burettes (fixation de 02 burettes) | U | 30 |  |  |
| 19 | Spatules acier inox (cuillère-lame). | U | 40 |  |  |
| 20 | Pro-pipettes en silicone (poire à 03 billes). | U | 40 |  |  |
| 21 | Portoirs de tubes à essai, en PC (2 x 5 rangées, Ømax=19mm) | U | 16 |  |  |
| 22 | Portoirs rotatifs (pour 10 ampoules à décanter) | U | 10 |  |  |
| 23 | Dessiccateurs autoclavables sous vide (à joint « sec » de Ø Int. =245mm, rempli de grains de gel de silice). | U | 06 |  |  |
| 24 | Barreaux magnétiques (L=25mm x Ø=6mm) | U | 100 |  |  |
| 25 | Paquet de 100 Papiers filtres, séparateurs de phases (Ø=90mm) | U | 40 |  |  |
| 26 | Paquet de 100 Papiers filtres, ronds (Ø=110mm) | U | 08 |  |  |
| 27 | Bouchons correspondants, en caoutchouc, avec trou réceptacle d’entonnoir de Ø = 9,5mm, pour fioles de 100ml. | U | 20 |  |  |
| 28 | Bouchons correspondants, en silicone, avec trou réceptacle d’entonnoir de Ø = 9,5mm, pour fioles de 250ml. | U | 20 |  |  |
| 29 | Dispositifs de trompe à eau + tuyaux souples de Ø différents correspondant aux 3 jonctions (raccordements). | U | 20 |  |  |
| 30 | Valets bi-bases, réversible, compatible au ballon de 250ml (en silicone). | U | 20 |  |  |
| 31 | Tuyaux souples pour réfrigérant (entrée et sorties d’eau). | U | 70 |  |  |
| 32 | Allonges coudées 105° à 1 rodage 29/32 avec tige courte. | U | 10 |  |  |
| 33 | Elévateurs Labo-lift Aluminium (20 x 20cm) pouvant supporter 20 kg. | U | 20 |  |  |
| 34 | Kit de distillation à col rodé 29/32 + entrée thermomètre 14/23. | U | 20 |  |  |
| 35 | Kit de distillation fractionnée à col rodé 29/32 + entrée thermomètre 14/23 | U | 20 |  |  |
| 36 | Kit de chauffage à reflux à col rodé central 24/29 et latéral 19/26mm. | U | 20 |  |  |
| 37 | Bouchons SVL15, ouvert avec joint percé de Ø passage=6.5mm | U | 40 |  |  |
| 38 | Bouchons SVL15 ouvert avec joint percé de Ø passage=8mm. | U | 40 |  |  |
| 39 | Bouchons versilic 19/26 de (Ø inf, Ø sup)=(23 - 29) mm. | U | 40 |  |  |
| 40 | Bouchons versilic24/29 de (Ø inf, Ø sup)=(26 - 32) mm. | U | 40 |  |  |
| 41 | Bouchons versilic29/32 de (Ø inf, Ø sup)=(29 - 35) mm. | U | 40 |  |  |
| 42 | Plaques CCM polygramen alumine et cellulose (20x20cm) | U | 40 |  |  |
| 43 | Plaques CCM DURACIL-25 en silice (20x20cm) | U | 40 |  |  |
| 44 | Cuves CCM rectangulaires (10x10cm) à 1 ou 02 plaques | U | 10 |  |  |
| 45 | Cuves CCM rectangulaires (10x20cm)« shorty » | U | 10 |  |  |
| 46 | Extincteurs | U | 08 |  |  |
| 47 | Lunette de protection | U | 60 |  |  |
| 48 | Gants | U | 1500 |  |  |
| 49 | Calorimètres | U | 20 |  |  |
| 50 | Conductimètres : affichage LCD de la conductivité, alarme visuelle diode LED quand le seuil est dépassé de ± 1µS/cm | U | 10 |  |  |
| 51 | Supports pour burette | U | 40 |  |  |
| 52 | Pinces universelle | U | 40 |  |  |
| 53 | Appareil de déminéralisation | U | 4 |  |  |
| 54 | Humidimètres | U | 2 |  |  |
| 55 | Centrifugeuses | U | 20 |  |  |
| 56 | Agitateur moteur | U | 4 |  |  |
| 57 | Spectrophotomètres | U | 4 |  |  |
| 58 | Pissettes | U | 40 |  |  |
| 59 | Four | U | 2 |  |  |
| 60 | Boites à pharmacie | U | 4 |  |  |
| 61 | Boites moléculaire | U | 20 |  |  |
| 62 | Viscosimètres | U | 10 |  |  |
| 63 | Polarimètres | U | 10 |  |  |
| 64 | Burettes 25 ml | U | 60 |  |  |
| 65 | Micro burettes | U | 10 |  |  |
| 66 | Pompe à chaleur | U | 15 |  |  |
| Montant HT |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA 17% |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Délais de livraison : ……………………………………………………………………………………………………………….

Délais de garantie : ………………………………………………………………………………………………………………….

Disponibilité de la pièce de rechange : ………………………………………………………………….

Le soumissionnaire

TABLEAU RECAPITULATIF

| N° du lot. | Désignation du lot | Montant HT | Montant de la TVA | Montant Total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1IERE PARTIE : DEPARTEMENT D’ELECTROTECHNIQUE |  |  |  |  |
| 1.1 | Laboratoire haute tension |  |  |  |
| 1.2 | Régulation |  |  |  |
| 1.3 | Logiciel |  |  |  |
| 1.4 | Convertisseurs |  |  |  |
| 1.5 | Laboratoire automatisme - hydraulique proportionnelle |  |  |  |
| 1.6 | Laboratoire automatisme -pneumatique |  |  |  |
| 1.7 | Laboratoire automatisme - électropneumatique |  |  |  |
| 1.8 | Laboratoire automatisme - hydraulique |  |  |  |
| 1.9 | Laboratoire automatisme - electrohydraulique |  |  |  |
| 1.10 | Documentation |  |  |  |
| 1.11 | Machines |  |  |  |
| 1.12 | Electricité |  |  |  |
| 1.13 | Laboratoire mesure CEM |  |  |  |
| 2ième PARTIE : CHIMIE (FACULTE DES SCIENCES EXACTES) |  |  |  |  |
| 2-1- | verrerie partie A |  |  |  |
| 2-2- | verrerie pour distillation |  |  |  |
| 2-3- | verrerie partie B |  |  |  |
| 2-4- | verrerie partie C |  |  |  |
| 2-5- | verrerie partie D |  |  |  |
| 2-6- | appareils distillation et autres |  |  |  |
| 2-7- | pissettes , spatules et barreaux |  |  |  |
| 2-8- | papiers et bouchons |  |  |  |
| 2-9- | divers |  |  |  |
| 2-10- | appareillage partie 1 |  |  |  |
| 2-11- | divers verreries |  |  |  |
| 2-12- | appareillages partie 2 |  |  |  |
| 2-13- | appareils de mesures |  |  |  |
| 2-14- | caractérisation |  |  |  |
| 2-15- | acides |  |  |  |
| 2-16- | chlorures |  |  |  |
| 2-17- | nitrates |  |  |  |
| 2-18- | potassium et autres |  |  |  |
| 2-19- | ammonium, sulfate et autres |  |  |  |
| 2-20- | solvants |  |  |  |
| 2-21- | indicateurs spécifiques |  |  |  |
| 2-22- | polymères |  |  |  |
| 3ième PARTIE : CHIMIE (FACULTE DE TECHNOLOGIE) |  |  |  |  |
| 3-1 | produits chimiques |  |  |  |
| 3-2 | verrerie |  |  |  |
| 3-3 | appareillage |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL GENERAL DE LA SOUMISSION |  |  |  |

Le soumissionnaire

MODELE DE PLANNING DES LIVRAISONS

ET POSE DES EQUIPEMENTS

Lot n° : …………………………

| Désignation des articles et prestations | Echéancier de livraison |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ière semaine | 2ième semaine | 3ième semaine | 4ième semaine | 5ième semaine | 6ième semaine | 7ième semaine | 8ième semaine | 9ième semaine |
| Livraison des équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dénombrement des équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation des équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception et mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le soumissionnaire