# 1 Introduction

Le but de cette expérience est d’étudier de manière qualitative le cycle d’hystérèse magnétique pour différents matériaux.

Les matériaux magnétiques sont fréquemment utilisés dans les techniques actuelles. La mise en mémoire de données, le triage des métaux les mœurs électriques ou encore les transformateurs sont quelques unes des ces applications.

# 2 Partie expérimentale

L’expérience consiste à créer un champ magnétique dans le primaire d’un transformateur Phyve à l’aide de bobines. L’échantillon étudié permet ensuite de conduire ce champ magnétique jusqu’au secondaire du transformateur. Le champ magnétique que l’on trouve dans le secondaire du transformateur,  qui dépend de la matière que l’on utilise pour fermer le circuit, va engendrer un courant électrique dans la seconde bobine que l’on fait passer ensuite dans un intégrateur afin que celui-ci nous restitue une tension de sortie.

On connaît le courant appliqué à l’entrée en mesurant la tension aux bornes d’une résistance de 1Ω.

A noter encore que l’on dispose de plusieurs bobines avec un nombre différent de spires qui permettent d’ajuster la sensibilité de l’appareillage ainsi que d’un commutateur qui permet d’inverser le champ appliquer.

On rapporte ensuite graphiquement les tensions d’entrée de sortie à l’aide d’un traceur x-y.

On dispose également d’un transformateur cylindrique qui permet de tester des échantillons sous forme de barreaux.

Ce dispositif va nous permettre de tracer une courbe d’hystérèse pour chaque échantillon que l’on va étudier. Cette courbe dépendra notamment du matériau testé, du transformateur utilisé et de l’échelle du traceur x-y.

# 3 Partie théorique

## 3.1 Description du phénomène

Dans la matière, l’induction magnétique Bdépend de la magnétisation M de la matière.

B=μ0H+M				(1)

H : champ magnétique

μ0 : perméabilité absolue du vide (μ0= 4π⋅107VsAm)

En représentant sur un graphique l’induction magnétique B en fonction du champ magnétique H (figure 1) on peut observer que B tend vers une valeur critique Bs que l’on appelle valeur de saturation. La courbe présente deux zones distinctes à savoir une zone linéaire (H < Hs) et une zone de saturation.

Dans la zone linéaire (H < Hs), on peut écrire la relation:

M=μ0χmH					(2)

χm : susceptibilité magnétique de l’échantillon de matière

On obtient en injectant (2) dans (1) :

B=μ0H(χm+1)=μ0μrH			(3)

μr : perméabilité relative de la matière considérée

Dans la zone de saturation (H > Hs), M n’étant plus une fonction linéaire de H, la relation (3) n’est plus valable.

## 3.2 Comportement magnétiques des matériaux

Selon leur nature, les matériaux peuvent présenter des comportements magnétiques très différents que l’on appelle diamagnétisme, paramagnétisme ou ferromagnétisme.

### 3.2.1 Le diamagnétisme

Pour les matériaux diamagnétiques (par ex. bismuth, cuivre, diamant), la susceptibilité magnétique χm est négative et la magnétisation Mest une fonction linéaire du champ magnétiqueH. Un matériau diamagnétique va s’aimanter faiblement dans le sens opposé au champ magnétique et va perdre son aimantation lorsque le champ magnétique cesse. Le diamagnétisme est dû au fait que les orbites électroniques agissent chacune comme des petites spires de courant.

Application : Les supraconducteurs

Les matériaux diamagnétiques sont utilisés dans la fabrication des supraconducteurs qui sont des matériaux n’offrant aucune résistance au passage d’un courant électrique.  En 1933, Meissner et Ochsenfeld ont découvert une propriété supplémentaire des supraconducteurs: l’effet Meissner. Ils ont montré que les supraconducteurs, en dessous d’une certaine température critique, possèdent non seulement une résistance électrique nulle mais également un comportement de diamagnétique idéal (χm=−1 ). En d’autres termes, si on applique un champ magnétique externe à un supraconducteur, il s'induit à sa surface un courant qui annule le champ dans le supraconducteur L’effet Meissner constitue la base du phénomène de lévitation magnétique.

Figure 3.2.1 : lévitation d’un cube au dessus d’un supraconducteur

### 3.2.2 Le paramagnétisme

Il existe certains atomes et ions (oxygène, platine, aluminium, etc.) qui possèdent un moment magnétique propre. Lorsque ces atomes et ions ne sont pas soumis à un champ magnétiqueH, leur moment magnétique sont orienté au hasard et donc ils ne produisent  pas de magnétisation macroscopiquement observable. Par contre, si on les soumet à un champ magnétique H, les moments magnétiques vont s’orienter dans le sens de H faisant ainsi apparaître un moment magnétique macroscopique M non nul. Mais ce moment magnétique macroscopique disparaît avec le champ magnétique et ceci à cause de l’agitation thermique du milieu qui brise l’orientation préférentielle qu’avaient pris les moments magnétiques propres.

Cet effet, qui dépend donc de la température, est appelé paramagnétisme. Les matériaux on une susceptibilité magnétique χm positive.

### 3.2.3 Le ferromagnétisme

Les matériaux ferromagnétiques (par ex. fer, cobalt, nickel) ont une susceptibilité magnétique χm positive et grande. De ce fait il existe un fort couplage entre les moments magnétiques propres qui sont orientés localement dans une même direction. L’agitation thermique demeure impuissante à briser cet alignement tant que le matériau n’a pas atteint une certaine température dite température de Curie. Avec ce type de matériaux on peut observer une grande orientation des moments magnétique déjà avec des champs magnétiques extérieurs faibles.

Application : L'aimant permanent

Une application classique des matériaux magnétiques qui met en évidence les caractéristiques  particulières du cycle d’hystérèse est l’aimant permanent.

En effet, pour la fabrication d’aimants permanents, il est préférable de choisir des matériaux dont la courbe d’hystérèse forme une boucle très large ce qui implique que même si le champ magnétique H est coupé, le matériau conservera une grande aimantation. Les aimants permanents ont d'abord été élaborés à partir d'acier ou de chrome cobalt. Puis des alliages spéciaux ont été développés. Un exemple d’alliage utilisé pour construire des aimants permanents est « l’Alnico V » qui est un alliage formé de 51% Fe, 8% Al, 14% Ni, 24% Co et 3% Cu. Il est possible de travailler cet alliage mécaniquement afin que ses cristaux prennent des formes allongées ce qui provoque une aimantation qui aura une tendance naturelle à garder la même orientation.

# 4 Réponses aux questions

1) Essayer d’expliquer pourquoi la tension envoyée à l’entrée x de l’enregistreur est proportionnelle au champ magnétique H appliqué à la substance mesurée. Peut-on calibrer l’axe horizontal du traceur (par exemple en [A/m] par cm) ?

En utilisant la loi d’Ohm, on peut connaître le courant Ir connaissant la tension Ur que l’on applique aux bornes d’une résistance :

Ir=UrR					(4)

La relation suivante permet de calculer le champ magnétique à l’intérieur de la bobine primaire :

H=N1KIr					(5)

k : facteur géométrique de la bobine

N1 : le nombre de spires de la bobine primaire

En injectant (4) dans (5) on obtient la relation :

H=N1kUrR					(6)

Comme N1, k et R sont des constantes, en posant C=N1kR	on obtient

finalement :

H=CUr					(7)

On voit donc que le champ magnétique H est bien proportionnel à la tension appliquée à la résistance. Pour calibrer l’axe horizontal, il suffit de connaître C, à savoir les paramètres techniques du montage.

2) Essayer d’expliquer pourquoi la tension envoyée à l’entrée y de l’enregistreur est proportionnelle à l’induction magnétique B au sein de la substance mesurée. Peut-on calibrer l’axe vertical du traceur (par exemple en [Vs/m2] par cm) ?

Comme nous l’avons vu dans la théorie, l’induction magnétique B dans la matière est donnée par la relation (1) que nous réécrivons ici :

B=μ0H+M

Le flux magnétique à travers la bobine secondaire vaut :

Φ=l⋅(μ0H+M)				(8)

l : facteur géométrique caractérisant l’aire traversée du flux de la bobine primaire

M : magnétisation de la matière

La tension dans la bobine secondaire vaut :

U=−N2lddt(μ0H+M)			(9)

N2 : nombre se spires dans la bobine secondaire

La tension fournie par l’intégrateur se calcule en intégrant U. On a alors :

Uy=Udt=−N2l(μ0H+M)+C=−N2lB+C		(10)

En donnant pour C la valeur nulle, on a que B est bien proportionnel à la tension mesurée Uy et donc à nouveau, si l’on connaît les caractéristiques nécessaire, il est possible de calibrer l’axe vertical.

# 5 Résultats

Les graphiques que nous avons obtenus durant l’expérience se trouvent  tous en annexe à la fin du travail.

Tous les graphiques représentent l’induction B (ordonnée) en fonction du champ magnétique H (abscisse). Nous n’avons pas calculé la valeur des champs considérant que cette expérience comme une approche plutôt qualitative de l’hystérèse.

# 6 Discussion des résultats

## Transformateur Phyve (graphiques 1,2)

Les graphiques 1 et 2 représentent les courbes d’hystérèse du transformateur Phyve en situation ouverte (1) puis en situation fermée (2).

Pour le cas ouvert, nous observons qu’il existe une relation entre B et H. Nous remarquons aussi qu’il y a un décalage entre la courbe montante et la courbe descendante. Cependant nous pensons que e décalage est du à la dérive qu’il est assez difficile de régler avec précision.

En ce qui concerne le cas du transformateur Phyve fermé, on observe clairement une courbe d’hystérèse conforme à celle de la théorie ce qui est le signe d’un comportement ferromagnétique.

## Comportements ferromagnétiques

Les graphiques 3, 4, 5 et 6 représentent des échantillons pour lesquels la courbe d’hystérèse est bien marquée.

Les graphiques 3, 4, et 5 concernent tous l’acier doux. Cet échantillon a tout d’abord été testé sur le transformateur Phyve avec une bobine secondaire comportant d’abord 1200 spires, puis avec une bobine secondaire de 600 spires. Nous n’avons pas remarqué de différences qualitatives significatives entre ces deux graphiques, cela d’autant plus que les échelles sont différentes pour les deux graphiques.

Le graphique 5 concerne aussi l’acier doux mais cette fois dans le transformateur cylindrique. A nouveau, nous n’avons pas constaté de différence au niveau qualitatif par rapport  aux résultats précédents.

Finalement le graphique 6 nous montre la courbe d’hystérèse d’un alliage argent-chrome.

Pour tous ces matériaux la courbe obtenue nous permet de dire que nous avons à faire à des matériaux de type ferromagnétiques. Il est aussi possible d’observer les deux zones de la courbe à savoir la zone linéaire lorsque H < Hs puis la zone de saturation ainsi que la symétrie.

## Comportements dia-paramagnétiques

Les graphiques 7,8 et 9 représentent  des échantillons qui ne sont clairement pas ferromagnétiques car il n’existe pas de courbe d’hystérèse. Mais nous n’avons pas pu découvrir s’ils étaient diamagnétiques ou paramagnétiques. Pour cela il nous faudrait faire une étude quantitative des résultats et aussi observer les pentes que nous avons obtenues.

# 7 Conclusion

Cette expérience nous a permis de tracer les courbes d’hystérèse  pour différents matériaux grâce à deux types de transformateurs, ce qui nous a permis de savoir si ces matériaux étaient ferromagnétiques ou dia-paramagnétiques. De plus les courbes nous on permis d’observer pour les matériaux ferromagnétiques une zone linéaire et une zone non linéaire. Pour les matériaux non ferromagnétiques, il serait nécessaire de pouvoir régler plus précisément la dérive pour pouvoir qualifier plus précisément les résultats.

# 8 Bibliographie

Ouvrages consultés :

- G. Gremaud, Enoncé :G1. Cycle d’hystérèse magnétique, 1998

- R. Feynmann, Electromagnétisme II, 1979, InterEditions, Paris

Pages Internet :

- http://lanoswww.epfl.ch/studinfo/courses/cours_supra/levitation/default.htm

- http://www.lps.u-psud.fr/FeteScience/

- http://www.epsic.ch/Branches/electrotechnique/theorie/