La planification du spectre électromagnétique est effectué par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Les bandes de fréquences employées en télécommunication (RECOMMANDATION UIT-R V.431-6) sont données dans le tableau 1.1

TABLEAU 1.1

| Numéro de la bande | Gamme de fréquences (limite inférieure exclue, limite supérieure incluse) | Classification |
| --- | --- | --- |
| -1 0 1 2 | 0,03-0,3 Hz 0,3-3 Hz 3-30 Hz 30-300 Hz | TLF (Tremendously Low Frequencies : ) |
| 3 | 300 Hz à 3 KHz | ULF (Ultra Low Frequencies) |
| 4 | 3 KHz à 30 KHz | VLF (Very Low Frequencies) |
| 5 | 30 KHz à 300 KHz | LF (Low Frequencies) |
| 6 | 300 KHz à 3 MHz | MF (Medium Frequencies) |
| 7 | 3 MHz à 30 MHz | HF (High Frequencies) |
| 8 | 30 MHz à 300 MHz | VHF (Very High Frequencies) |
| 9 | 300 MHz à 3 GHz | UHF (Ultra High Frequencies) |
| 10 | 3 GHz à 30 GHz | SHF (Super High Frequencies) |
| 11 | 30 GHz à 300 GHz | EHF (Extremely High Frequencies) |
| 12 | 300-3 000 GHz | / |
| 13 | 3-30 THz | / |
| 14 | 30-300 THz | / |
| 15 | 300-3 000 THz | / |

Dans la plupart des pays, les gammes de fréquences utilisées pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence et pour la télévision sont désignées par les chiffres romains de I à V, leurs limites sont indiquées au Tableau 2 (RECOMMANDATION UIT-R V.431-6).

TABLEAU 1.2

| Désignation | Gammes de fréquences (MHz) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| I | 47-68 | 54-68 | 47-68 |
| II | 87,5-108 | 88-108 | 87-108 |
| III | 174-230 | 174-216 | 174-230 |
| IV | 470-582 | 470-582 | 470-582 |
| V | 582-960 | 582-890 | 582-960 |

Les bandes de fréquences utilisées dans les domaines du radar et des radiocommunications spatiales, sont indiqués dans le Tableau 1.3.

TABLEAU 1.3

| Symbole | Utilisation pour radar (GHz) |  | Radiocommunications spatiales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Régions du spectre | Exemples | Désignation nominale | Exemples (GHz) |
| L | 1-2 | 1,215-1,4 | Bande des 1,5 GHz | 1,525-1,710 |
| S | 2-4 | 2,3-2,5 2,7-3,4 | Bande des 2,5 GHz | 2,5-2,690 |
| C | 4-8 | 5,25-5,85 | Bande des 4/6 GHz | 3,4-4,2 4,5-4,8 5,85-7,075 |
| X | 8-12 | 8,5-10,5 | - |  |
| Ku | 12-18 | 13,4-14,0 15,3-17,3 | Bande des 11/14 GHz Bande des 12/14 GHz | 10,7-13,25 14,0-14,5 |
| K | 18-27 | 24,05-24,25 | Bande des 20 GHz | 17,7-20,2 |
| Ka | 27-40 | 33,4-36,0 | Bande des 30 GHz | 27,5-30,0 |